Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky pro ČÁST 1

ČÁST 1 - Vybavení učebny chemie

Pozn.: Celková nabídková cena za položky 1 – 6 může být max. 169.422,- Kč bez DPH (tj. 205.000,- Kč včetně DPH).

| Pořadové číslo | Požadované zboží | Počet | Specifikace a technické požadavky | Nabízené zboží – základní parametry | Cena s DPH /kus | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laboratorní souprava | 10 ks | - pro žákovské nebo demonstrační pokusy v chemii - běžné makro komponenty uložené v dřevěné překližkové krabici - vrchní víko slouží jako pracovní deska, do které je možno našroubovat 2 stojanové tyče - rozměry: 45 x 35 x 13 cm - váha: 7 kg Obsah soupravy: válec odměrný malý, válec odměrný střední, Erlenmayerova baňka, Frakční baňka, dělící nálevka, nálevka střední, nálevka malá, kádinka střední, kádinka malá, vana skleněná, kahan lihový, zkumavka kalibrovaná, zkumavky střední, kartáč na zkumavky, tečkovací destička, indikátorové papírky, filtrační papírky, lžička na chemikálie, injekční stříkačka, kapátko s balonkem, pinzeta, stojanová tyč 2 ks, U-trubice s vývody, T-trubička skleněná, trubice skleněná, tyčinka skleněná, trubičky skleněné, zátky, spojovací pryž, hodinové sklo malé, miska odpařovací, pipeta, spalovací lžička, kovová síťka, kruh malý, držák malý, držák velký, držák na zkumavky, svorka křížová 2 ks, utěrka, střička plastová, stojan na zkumavky |  |  |  |
| 2 | Mikroskop s kamerou Pozn. Nabídková cena za položku Mikroskop s kamerou (tj. cena za kus) může být maximálně 25.000,- Kč s DPH | 1 ks | Video-mikroskop s binokulární hlavicí a integrovanou kamerou 1,3 MPix. Bohatý software s měřícími prvky, intenzivní LED osvětlení s plynulou regulací. Pohodlná obsluha jak mikroskopu, tak i software, optické parametry i věrnost přenosu obrazu jsou jednoznačně jeho přednosti. Software umožňuje zobrazení, zachycení, editaci, záznam, změnu měřítka, měření a zpracování obrazu pod mikroskopem. Pohodlné seřízení barev aktivního obrazu včetně jasu, kontrastu, sytosti, hodnot RGB, vyvážení bílé barvy atd. - Parametry: - Okulár: okulár (DIN) širokoúhlý WF 10x/18 mm (násuvný Ø 23,2 mm) - Hlavice: binokulární, otočná o 360°, úhel vhledu 30°, integrovaná CMOS kamera - Hlava: revolverová pro 4 objektivy DIN - vzad otočená - Objektivy: achromatické 4:1, 10:1, 40:1 (pérový), 100:1 Oil.im. (pérový) - Celkové zvětšení: 40x až 1000x - Stolek: křížový 140 x 130 mm, integrovaný makro a mikroposuv, pravoruké ovládání - Zaostřování: koaxiální makro a mikro posuv - Kondenzor: 1,25 N.A. s irisovou aperturní clonou, držák filtrů, zelený filtr - Osvětlení: LED dioda s plynulou regulací intenzity jasu - Kolektor: s čočkou, zabudován v noze mikroskopu - Konfigurace čipu: CMOS 1/3,2″, rozlišení 1280x1024 pix (1,3 Mpix), velikost pixelu 2,8 μm × 2,8 μm, digitální výstup 24 bit (barva), obnovovací kmitočet formátu obrazu 7,5 f/s při 1280x1024 a 15 f/s při 1024x768, citlivost 1,8 V/lux-sekundu@550µm, ruční/automatický proces expozice, seřiditelný čas expozice 1~500 ms, poměr signál/šum 42,3 dB, dynamický rozsah 71 dB, pracovní teplota -30° ~70°C - Dodávaný SW: Scope Images Plus - Datový výstup: USB 2.0, Directshow a Twain - Napájení: z počítače USB kabelem - Min. požadavky PC: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 - Dodávané příslušenství: objektivový mikrometr 1mm/100 dílků |  |  |  |
| 3 | Digitální váha Pozn. Nabídková cena za položku Digitální váha (tj. cena za kus) může být maximálně 20.000,- Kč s DPH | 1 ks | - jednoduchá váha, prachu a vodě odolná, omyvatelná - váživost 5 kg - dílek 1 g - krytí IP- 65 - velký LCD displej - přenosný (napájení bateriemi) - nerezová skříň - automatické vypnutí - síťový napáječ |  |  |  |
| 4 | Drobné pomůcky a nástroje – mechanika na magnetickou tabuli Pozn. Nabídková cena za položku Drobné pomůcky a nástroje – mechanika na magnetickou tabuli (tj. cena za kus) může být maximálně 5.000,- Kč s DPH. | 1 ks | - demonstrační souprava pro: - hmotnost a tíhová síla - Hookův zákon - síla a protisíla - skládání sil - rozklad sil - nakloněná rovina - těžiště - páky - moment - kladky a kladkostroj |  |  |  |
| 5 | Sada vybavení pro chemická měření |  | Sada obsahuje tyto náležitosti: Interface System - přenosný dataloger: - barevný dotykový displej 11,2 cm × 6,7 cm (úhlopříčka 13,1 cm), 800 x 480 zobrazovaných bodů - WiFi pro propojení s tablety, mobilními telefony, notebooky, možnost odesílat naměřená data e-mailem - Bluetooth pro připojení bezdrátových senzorů - hmotnost 350 g, rozměry 8,8 cm × 15,4 cm × 2,5 cm - 800 MHz procesor - vestavěné senzory: 3D akcelerometr, mikrofon, senzor světlení, GPS navigace - čidlo kyselosti (rozsah: 0 - 14 pH, citlivost: 0,005 pH, provozní teplota: 5 °C až 80 °C) - kolorimetr (rozsah (absorbance): 0,05 až 1; rozsah (transmitance): 10 % až 90 %; vlnové délky: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm; rozlišení: 0,14 % (transmitance) - elektroda pro měření vodivosti (Rozsahy měření: 0-200 μS/cm, 0-2000 μS/cm a 0-20 000 μS/cm; Odpovídající citlivost: 0,1 μS/cm, 1 μS/cm a 10 μS/cm) - čidlo tlaku plynu s příslušenstvím (Rozsah: 0 - 210 kPa; Citlivost: 0,05 kPa) - senzor oxidačně-redukčních potenciálů (Rozsah: -450 až 1100 mV; Citlivost: 0,5 mV; v teplotním rozsahu 0 °C až 60 °C) - nerezové teplotní čidlo (Rozsah: -40 °C až 135 °C; Maximální teplota bez poškození: 150 °C; Přesnost: +/- 0,2 °C při 0 °C, +/- 0,5 °C při 100 °C) - nerezové teplotní čidlo pro připojení k počítači přes USB port, rozsah -20 °C do 115 °C - magnetická míchačka (s plynulou regulací se zabudovaným zdrojem světla) - jednoduchý voltmetr s rozsahem ±10 V - termočlánek s rozsahem: -200 °C až 1400 °C, citlivost: 0,40 °C - software pro měření, vizualizaci a zpracování dat pro předchozí čidla s možností získání časového průběhu veličin a vzájemného vztahu mezi veličinami v licenci pro školní a učitelské počítače. - software umožňující promítat žákům na monitor či pomocí dataprojektoru totéž, co je na datalogeru |  |  |  |
| 6 | Demonstrační kazeta kovů |  | - kazeta obsahuje vzorky těchto kovů: Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Mg, Al, Si, Mo, Cd, Sn, Pb, Sb, Au a práškové vorky: Mg, Zn, Fe, Cu - Rozměry: 38 x 28 cm - váha: 1,8 kg |  |  |  |

| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH samostatně/Sazba DPH v % |  |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  |

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

……………………………………….................

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma

+ osoba oprávněná jednat za uchazeče]