Technické podmínky – VZ: Kontejnerová nástavba CH pro NA N2G 4x4 pro SÚSPK (2023)

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 1 kusu kontejnerové nástavby Sypač chemik pro NA N2G IVECO EUROCARGO 4x4 VIN: ZCFB81DJX02697538 s hákovým nosičem CTS 06-37-S-F, PRO

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh:

středisko 43 Stod, Stříbrská 447, 333 01 Stod

Termín dodání

Do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy

Požadujeme:

- nástavba musí být nová rok výroby 2022 nebo novější

- výměnná sypací nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku dle uvedené technické specifikace

- pohon nástavby od elektroinstalace (12 V)  podvozku

- výměnná nástavba - montáž na kontejnerový rám hákového nosiče

- kapacita zásobníku (násypky) nástavby min. 2,5 m3 (dle nosnosti podvozku),

- materiál násypky z odolného plastu, všechny ostatní komponenty rámu a rozmetadla musí být vyrobeny  z nerezové oceli

-  vynášení posypového materiálu pomocí jednoho středového šneku (šnek bez středové trubky)

- regulace dávkování pro posypovou sůl 5-60 g/ m2, pro inertní posyp 50-250 g/ m2

- možnost nastavení šířky posypu (2 – 12,2 m) s elektrickým ovládáním z kabiny řidiče

- režimy posypu: sůl, zkrápěná sůl, inertní materiál

- solankové nádrže pro zkrápění s dostatečným objemem k objemu zásobníku (min. 700 litrů),

- celý okruh vedení solanky z plastu

- čerpadlo na solanku jištěné při nedostatku solanky proti poškození čerpadla

- ochranná vyjímatelná síta (oko cca 100x100 mm),

- plastová střecha nad zásobníkem

- násypka vybavena elektrickým vibrátorem pro načechrání posypového materiálu

- zadní rozmetadlo pro chemický posyp výškově stavitelné a sklopné, skluz z nerezového materiálu a samotné rozmetadlo z vysokozátěžového plastu,  osvětlení rozmetadla LED

- schválené výstražné osvětlení oranžové barvy - dva výstražné majáky v provedení LED na zadní části nástavby ovládání z pracovního místa řidiče

- barevné provedení nástavby – žlutá barva,

Součástí celé dodávky bude:

- návody k obsluze v českém jazyce

- osvědčení o technickém celku

- kvalifikované zaškolení obsluhy

- montáž na vozidlo

- uvedení do provozu