| GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. |  |  | Polní 124, Horšovský Týn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ |  |  |  |  |
| Lokalita: | Komunikace III/18035 Dobřany – Dnešice - křižovatka XII/230 |  |  |  |
| Objednavatel: | SG Geotechnika a.s. Částkova 1977/73 326 00 Plzeň |  |  |  |
| Předmět geodetických prací: |  | Zaměření stávajícího stavu |  |  |
| G. práce provedl: Ing.Jánský |  | Dne: |  | Listopad 2022 |
|  |  | Č. zak.: |  | 387/2022 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětem zakázky bylo polohové a výškové zaměření komunikace III/18035 Dobřany – Dnešice - křižovatka XII/230. Rozsah zaměření byl určen objednatelem prací.

Základem pro měření byla stanoviska 4001 – 4011, jejichž souřadnice a výšky byly určeny metodou GNSS. Výškově bylo měření připojeno na bod státní nivelace č. PL-090-35 (8001) a polohově na zhušťovací bod č. 920192220 (5001) a trigonometrický bod č. 920190230 (5002). Podrobné měření bylo provedeno polární metodou se současným určením výšek, v odkrytých prostorech metodou GNSS.

Předmětem měření byl aktuální stav v terénu. Jednalo se zejména o komunikaci a přilehlé sjezdy, most, obrubníky, terénní hrany, propustky, svodidla, rohy budov a povrchové znaky podzemních sítí. Podzemní sítě nebyly předmětem měření a nejsou zobrazeny.

Z naměřených údajů byly vypočítány souřadnice v systému JTSK a výšky v systému Bpv. Vytištěný seznam souřadnic je přílohou této technické zprávy.

Z naměřených údajů byl vyhotoven grafický výstup v měřítku 1:200, doplněný o zákres hranic pozemků podle aktuální katastrální mapy (k.ú. Dobřany, Chlumčany u Přeštic, Dnešice a Soběkury). K výkresu je vyhotoven seznam souřadnic a výšek podrobných bodů. Vzhledem k rozsahu jsou tyto dokumenty vyhotoveny pouze v elektronické formě.

Pro účely fyzického předání výsledku prací je vytištěna přehledná mapa zaměření v měřítku 1:2000.

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

Použitý přístroj TS: Nikon nivo 5.M, GPS: Carlson Mini + anténa South S82T.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

V Horšovském Týně 21.11.2022

Ing. Jiří Jánský

C   177/22