B.1  Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Řešená lokalita se nachází ve Statutárním městě Plzeň v jeho západní části zvané Zadní Skvrňany. Jedná se o areál Středního odborného učiliště elektrotechnického.

V současné době je dopravní obsluha areálu vedena komunikací šířky 4,40 m. Tato komunikace je napojena na stávající místní komunikaci ulice Lábkova.

Předmětem projektu dle požadavku investora je navržení obousměrné areálové komunikace v charakteru zóny 20 od vjezdu do areálu až po napojení stávající zpevněné plochy ze zatravňovací dlažby sloužící jako parkoviště.

Navržená areálová komunikace zajišťující dopravní obsluhu bude provedena v šířce 5,50 m. Vše dle ČSN 73 6110/Z1. Komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu a bude lemována betonovým obrubníkem s výškou nášlapu 12 cm. Na komunikaci budou provedeny zpomalovací prahy zajišťující snížení rychlosti ohledně bezpečnosti provozu. Zpomalovací prahy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 10 cm s výškou prahu 10 cm.

Přístup chodců od zastávky tramvaje tj. od ulice Vejprnická do areálu bude zajištěn místem pro přecházení navrženým přes místní komunikaci ulice Lábkova. Na stávající komunikaci pro pěší o šířce 2,00 m od ulice Vejprnická, bude provedeno místo pro přecházení o délce 6,00 m na nově navržený chodník o šířce 2,50 m podél této místní komunikace. Tento chodník s chodníkovým přejezdem bude napojen na již zhotovený chodník dle PD PROJECTSTUDIO8, kterou zpracovával Ing. Běl. Dále je v areálu navržený jednostranný chodník podél areálové komunikace o šířce 1,50 m - 2,00 m. Stávající trasa chodníku mezi stávajícími terénními schodišti zůstane dle požadavku investora zachována. Aby byl zajištěn pohyb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace tak jsou navrženy v místě těchto schodišť rampy o šířce 1,50 m. Chodník v areálu bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm o šířkách 1,50 - 2,00 m . V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Na areálovou komunikaci bude napojena stávající zpevněná plocha u č.p.663 a vjezd na stávající parkovací plochu ze zatravňovacích tvárnic. Na tyto zpevněné plochy jsou navrženy vjezdy chodníkovým přejezdem s nášlapem obrubníku 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a budou opatřeny varovným pásem šířky 0,40 m. Vjezdy budou lemovány zapuštěným betonovým obrubníkem. Vjezd na zpevněnou plochu k č.p. 663 bude proveden o šířce 5,50 m a vjezd na parkovací plochu  o šířce 6,00 m.Vše dle ČSN 73 6110/Z1 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Tímto vjezdem šířky 6,00 m po zatravněné dlažbě bude zajištěn i příjezd na zpevněnou plochu k čp. 664. Tato příjezdová komunikace bude lemována zapuštěným betonovým obrubníkem.

Srážková voda bude svedena příčným a podélným sklonem komunikace a chodníku do navržených uličních a žlabových vpustí napojených do stávající dešťové kanalizace. Odvodnění je zachováno stávajícím způsobem. Dojde k odstranění stávajících uličních vpustí. Ty budou nahrazeny novými typovými betonovými vpustmi z dílců opatřené plastovou vtokovou mříží D400 40t. Žlabová vpust je navržena na zatížení E600.  Vpusti jsou vybaveny zápachovou uzávěrou. Odvodnění zemní pláně bude řešeno podélnou drenáží z flexibilního PVC 100mm s napojením do jednotlivých přípojek vpustí. Materiálem přípojek vpustí je PVC SN12 KG s přechodem na kameninu. Parkovací plocha ze zatravněných tvárnic bude odvodněna stávajícím způsobem do terénu a způsob odvodnění stávající  zpevněné plochy u č.p. 663 zůstává zachován.

Vzhledem k charakteru stavebních úprav lze konstatovat, že realizací stavby dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti dané lokality.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba dle této DUR+DSP je vyprojektována na základě objednávky na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu "Projektová dokumentace - rekonstrukce areálové komunikace (vjezd do areálu - parkoviště)". Dokumentace je v souladu s ÚP a s cíli a úkoly územního plánování.

Dokumentace je v souladu :  s vyhláškou č. 501/2006 Sb (§21,odst. č. 1,3)

s vyhláškou č. 268 /2009 Sb.

§18, §19 Stavebního zákona 183/2006

Dotčené pozemky jsou součástí zastavěného území obce.

V projektu jsou dodrženy požadavky na využití území. Dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. (§21,odst. č. 1,3) , s vyhláškou č. 268 /2009 Sb., a s  §18, §19 Stavebního zákona 183/2006. Návrh řešení komunikace je v souladu s požadavky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Příčný sklon komunikace bude  2,5 % a podélný  max. 5,0% vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. (§4,5,18,příloha č.1,2 vyhlášky). a ČSN 73 6110/Z1. Napojení parkoviště a zpevněných ploch je řešeno chodníkovým přejezdem s nášlapem obrubníku v místě napojení na komunikaci 2 cm. Chodníkový přejezd bude opatřen varovným pásem v šířce 0,40 m. Součástí tohoto dopravního řešení je i vybudování místa pro přecházení na místní komunikaci. V místě napojení chodníku na komunikaci je navržen nášlap obrubníku 2 cm, opatřený varovným pásem v šířce 0,40 m a signálním pásem 0,80 m .

Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. (§4,5,18,příloha č.1,2 vyhlášky). a ČSN 73 6110/Z1.

Jedná se o lokalitu: 3_63 Zadní Skvrňany

Současný stav a východiska řešení

Lokalita trojúhelníkového tvaru leží mezi železniční tratí a Vejprnickou ulicí. Struktura rozvolněná, dlouhé deskové panelové domy s průměrnou výškou osm nadzemních podlaží vytvářejí poloveřejné a veřejné prostory, doplněné areály škol uprostřed v klidovém prostoru, obchodními centry a sportovištěm. Součástí volné zástavby jsou parkové plochy s rekreační funkcí. Lokalitou prochází Skvrňanský kanalizační sběrač. Do jihozápadní části lokality zasahuje trasa nadzemního vedení 110 kV s OP 15 m od krajních vodičů vedení. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu 2 x DN 350, 2 x DN 300 a 2 x DN 250. Zastavitelná část 3_63a navazuje na západní hranici zástavby obytného celku, v části je vymezena koridorem západního okruhu. Jedná se o nezastavěné území mírně se svažující k jihu k Vejprnické ulici, které je zemědělsky využívané. Na jihozápadě zasahuje do zastavitelné části lokality trasa nadzemního vedení VVN 110 kV s OP 12 m od krajních vodičů vedení. V severní části území se nachází trasa nadzemního vedení 22 kV s OP 7 m od krajních vodičů vedení. Zastavitelná část 3_63b je vymezena koridorem západního okruhu. Jedná se o nezastavěné rovinné území, které je zemědělsky využívané. V severní části území se nachází trasa nadzemního vedení 22 kV s OP 7 m od krajních vodičů vedení. V lokalitě se nachází hodnotné PUZ, které je třeba respektovat a rozvíjet. V lokalitě je navržena PUZ, kterou je třeba vymezit a chránit. V lokalitě se vyskytuje VKP chráněný podle § 3, zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, který tvoří hodnotnou součást krajiny a který je potřeba respektovat. Lokalitou prochází skladebné prvky ÚSES, zajišťující stabilitu a funkčnost krajiny, které je třeba rozvíjet a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je potřeba respektovat stanovené ochranné podmínky pro MKR G1, G3, G4 a dodržovat příslušná ochranná opatření KR pro Pásmo II, III a SUK. Odůvodnění řešení Hlavní ideou lokality je ochrana rezidenčního charakteru. Lokalita je vymezená jako stabilizovaná, v této části lze převážně dostavět proluky, volné parcely. Měřítko nových objemů bude odpovídat struktuře zástavby, bude navazovat na kontext okolní zástavby a převládající výškovou hladinu zastavění. Zastavitelná část bude návrhem určena pro rozvoj rezidenčního charakteru, forma zástavby bude stanovena územní studií s důrazem na doplnění volné sídlištní struktury a ochranu ploch pro dopravní infrastrukturu a občanské vybavení, zejména pro sociální služby a dále pro sport v části za areálem základní školy. Územní studie prověří umístění veřejného prostranství a vymezí plochu urbanistické zeleně. Formu využití v rozvojové části určené pro posílení produkčního charakteru stanoví územní studie, která zdůrazní významný aspekt návrhu – ochranu koridoru a plochy pro dopravní infrastrukturu. Návrhem by měl být zachován sběrný dvůr v ulici Vejprnická. Návrhem funkčního a prostorového uspořádání zástavby by mělo být reagováno na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici Vejprnická, Lábkova a na železniční trati.

Odůvodnění řešení

Hlavní ideou lokality je ochrana rezidenčního charakteru. Lokalita je vymezená jako stabilizovaná, v této části lze převážně dostavět proluky, volné parcely. Měřítko nových objemů bude odpovídat struktuře zástavby, bude navazovat na kontext okolní zástavby a převládající výškovou hladinu zastavění. Zastavitelná část bude návrhem určena pro rozvoj rezidenčního charakteru, forma zástavby bude stanovena územní studií s důrazem na doplnění volné sídlištní struktury a ochranu ploch pro dopravní infrastrukturu a občanské vybavení, zejména pro sociální služby a dále pro sport v části za areálem základní školy. Územní studie prověří umístění veřejného prostranství a vymezí plochu urbanistické zeleně. Formu využití v rozvojové části určené pro posílení produkčního charakteru stanoví územní studie, která zdůrazní významný aspekt návrhu – ochranu koridoru a plochy pro dopravní infrastrukturu. Návrhem by měl být zachován sběrný dvůr v ulici Vejprnická. Návrhem funkčního a prostorového uspořádání zástavby by mělo být reagováno na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici Vejprnická, Lábkova a na železniční trati.

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Hydrogeologický a geotechnický průzkum nebyl k dispozici.

- V lokalitě se nepředpokládá vzhledem k charakteru zástavby  žádný zásah do zdroje  nerostů a podzemních vod  - záměr je v souladu s  územním plánem.

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření (geotechnický průzkum,  inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení trasy apod.)

Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl k dispozici proto zhotovitel stavby zajistí odběr zeminy v aktivní zóně vozovky a zpevněných ploch pro zkoušku CBR a případné upřesnění tloušťky sanované vrstvy tak,aby po úpravě podloží zeminy byl modul Edef2 pláně min. 45 MPa. V případě,že zlepšení podloží zeminy vápněním nebude možné realizovat,připadá v úvahu výměna nevhodné zeminy za zeminu nenamrzavou a vhodnou do podloží komunikace v tl. cca 0,50 cm (nutno upřesnit v rámci autorského dozoru stavby). Případnou výměnu zeminy nutno provádět ve vhodných klimatických podmínkách ( v co největší míře zamezit přístupu vody do podloží).Doporučujeme případnou výměnu provádět po úsecích,z důvodu ověření dosažené míry zhutnění na pláni. Tyto případné výměny zemin musí být odsouhlaseny stavebním dozorem a geotechnikem stavby. Zkoušky asfaltu PAU nebyly součástí PD (obsah škodlivých látek asfaltu, nebezpečný odpad). Na základě těchto zkoušek bude rozhodnuto zhotovitelem zatřídění na příslušnou skládku a skládkovné.

e) ochrana území podle jiných právních předpisů

V řešeném území se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí.

V projektu se jedná o dodržení ochranných pásem stávajících inženýrských sítí dle vyjádření správců sítí a ČSN 73 6005/Z1-4 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

- Území budoucího staveniště nezasahuje do  kulturně cenných lokalit, kulturních památek, nezasahuje do ochranného pásma železniční dráhy nebo dálnice.

Z hlediska začlenění se nejedná o území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, nesou zde zdroje surovin ani podzemních vod a nejedná se ani o území poddolované. K bezprostřední ochraně podzemních vedeni jednotlivých sítí (plynovodních rozvodů,vodovodních řadů, kanalizačních stok a elektrických kabelových vedeni) se vymezují ochranná pásma. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti jednotlivých vedení určený k zajištění jejich ochrany, spolehlivé provozuschopnosti a k ochraně života, zdraví a majetku. Ochranná pásma venkovního vedeni jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce vedení měřenou kolmo na toto vedení na každou stranu.

Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu jednotlivých vedení lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele, který odpovídá za provoz příslušného zařízení.

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení jsou vymezena zákonem č. 458/2000 Sb. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Zákon rovněž definuje výšku vegetačního krytu a činnosti, které lze v ochranném pásmu konat.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace  7 m,

2. pro vodiče s izolací základní  2 m,

3. pro závěsná kabelová vedení  1 m,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  12 m,

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,

e) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve

vodorovné vzdálenosti

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV

v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než

52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a

menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

Ochranná pásma plynárenských zařízení

Ochranná pásma jsou vymezena zákonem č. 458/2000 Sb. Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, vymezený svislými rovinami, vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.

Ochranná pásma činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí

plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých podzemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m.

Ochranné pásmo vodních zásobovacích řadů – 1,5 m od vnějšího líce potrubí.

Ochranné pásmo kanalizace – 1,5 m od vnějšího líce potrubí.

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Záplavové území - stavba se nenachází v záplavovém území

Sesuvy půdy - stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy půdy

Poddolování - stavba se nenachází v poddolovaném území

Seismicita - stavba se nenachází na seizmicky aktivním území

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí,vliv stavby na odtokové poměry v území

Výstavba areálové komunikace nevyvolá potřebu zjišťovacího řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Nebude vyvolávat negativní účinky na své okolí a na odtokové poměry v území nebude mít stavba významný vliv.

Výstavba komunikací a chodníku a jejich běžné užívání po dokončení neovlivní negativně okolní pozemky a stavby. K negativnímu ovlivnění okolních pozemků (stávající zástavby) může dojít hlavně v souvislosti s realizací stavby, zejména při použití stavebních mechanismů a nákladních automobilů hlavně při zemních pracích v souvislosti se znečišťováním vozovek, nadměrného hluku, zvýšením dopravního zatížení apod., dále bude životní prostředí narušeno běžným stavebním provozem. Zhotovitel je pro maximální omezení negativních vlivů povinen v průběhu realizace stavby zajistit dodržování platných legislativních předpisů.

Srážková voda bude svedena příčným a podélným sklonem komunikace a chodníku do navržených uličních a žlabových vpustí napojených do stávající dešťové kanalizace. Odvodnění je zachováno stávajícím způsobem. Dojde k odstranění stávajících uličních vpustí. Ty budou nahrazeny novými typovými betonovými vpustmi z dílců opatřené plastovou vtokovou mříží D400 40t. Žlabová vpust je navržena na zatížení E600.  Vpusti jsou vybaveny zápachovou uzávěrou. Odvodnění zemní pláně bude řešeno podélnou drenáží z flexibilního PVC 100mm s napojením do jednotlivých přípojek vpustí. Materiálem přípojek vpustí je PVC SN12 KG s přechodem na kameninu. Parkovací plocha ze zatravněných tvárnic bude odvodněna stávajícím způsobem do terénu a způsob odvodnění stávající  zpevněné plochy u č.p. 663 zůstává zachován.

DEŠŤOVÉ VODY- SOU Skvrňany

dle ČSN 75 6101 a „PS“

Q =  F x  x i15

dle tab. 1.2.2.3. “PS“

i20 = 121 l/s/pro Plzeň

Hsa = 516 mm

stávající plochy:

komunikace asfalt	 1000  m2

chodník bet. dlažba	 150  m2

parkovací plocha,bet. dlažba	 700  m2

zeleň	 945  m2

Stávající množství dešťových vod:

a) komunikace asfalt

F = 0,10 ha ,  = 0,8 Fred = 0,08 ha

b) chodník,bet.dlažba

F = 0,015 ha ,  = 0,8 Fred = 0,012 ha

c) parkovací plocha

F = 0,070 ha ,  = 0,9 Fred = 0,063 ha

d) zeleň

F = 0,0945 ha ,  = 0,10 Fred = 0,0095 ha

celkem Fred = 0,165 ha

Q =  0,165 x 121 = 19,91 l/s

celkem: Q20 = 19,91 l/s

Qrok = 0,165 ha x 5 160 = 851,4 m3/rok

nově navržené plochy:

komunikace asfalt	       990 m2

chodník- bet. dlažba	       335 m2

parkovací ploch bet. dlažba	       509 m2

vjezdy bet. dlažba	       40 m2

zeleň	   921 m2

Návrhové množství dešťových vod:

a) komunikace asfalt:

F = 0,099 ha ,  = 0,8 Fred = 0,0792 ha

b) chodník bet. dlažba

F = 0,0335 ha ,  = 0,8 Fred = 0,0268 ha

c) parkovací plocha zatravňovací bet.dlažba

F = 0,0509 ha ,  = 0,6 Fred = 0,0305 ha

d) vjezdy bet. dlažba

F = 0,0040 ha ,  = 0,8 Fred = 0,0032 ha

e) zeleň

F = 0,0921 ha ,  = 0,10 Fred = 0,00921 ha

celkem Fred = 0,149 ha

Q =  0,149x 121 = 18,03 l/s

celkem: Q20 = 18,03 l/s

Qrok = 0,149 ha x 5 160 = 768,8 m3/rok

Závěr:

Odtok z navrhovaných úprav je menší než byl původní odtok.

h) požadavky na asanace,demolice,kácení dřevin

Nebudou prováděny sanace a  ani jiné demolice vyjma sejmutí drnu, odstranění stávajících asfaltových a dlážděných ploch. Dojde ke kácená 1 ks listnatého stromu.

i) požadavky na maximální dočasné zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Lokalita se nachází na zemědělsky obhospodařovaných plochách, výběr lokality není zásadně v rozporu s podmínkami ochrany zemědělského půdního fondu

Zábory viz. Koordinační situační výkres.

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Dopravně je areál napojen na stávající místní komunikaci ulice Lábkova. V současné době je dopravní obsluha areálu vedena komunikací šířky 4,40 m. Což je pro obousměrný provoz nevyhovující.

Předmětem projektu dle požadavku investora je navržení obousměrné areálové komunikace v charakteru zóny 20 od vjezdu do areálu až po napojení stávající zpevněné plochy ze zatravňovací dlažby sloužící jako parkoviště.

Navržená areálová komunikace zajišťující dopravní obsluhu bude provedena v šířce 5,50 m. Vše dle ČSN 73 6110/Z1. Komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu a bude lemována betonovým obrubníkem s výškou nášlapu 12 cm. Na komunikaci budou provedeny zpomalovací prahy zajišťující snížení rychlosti ohledně bezpečnosti provozu. Zpomalovací prahy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 10 cm s výškou prahu 10 cm.

Přístup chodců od zastávky tramvaje tj. od ulice Vejprnická do areálu bude zajištěn místem pro přecházení navrženým přes místní komunikaci ulice Lábkova. Na stávající komunikaci pro pěší o šířce 2,00 m od ulice Vejprnická, bude provedeno místo pro přecházení o délce 6,00 m na nově navržený chodník o šířce 2,50 m podél této místní komunikace. Tento chodník s chodníkovým přejezdem bude napojen na již zhotovený chodník dle PD PROJECTSTUDIO8, kterou zpracovával Ing. Běl. Dále je v areálu navržený jednostranný chodník podél areálové komunikace o šířce 1,50 m - 2,00 m. Stávající trasa chodníku mezi stávajícími terénními schodišti zůstane dle požadavku investora zachována. Aby byl zajištěn pohyb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace tak jsou navrženy v místě těchto schodišť rampy o šířce 1,50 m. Chodník v areálu bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm o šířkách 1,50 - 2,00 m . V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Vzhledem k charakteru stavebních úprav lze konstatovat, že realizací stavby nedojde ke zhoršení podmínek životního prostředí v této lokalitě. Bude zlepšena kvalita dopravní obsluhy.

Komunikace budou provedeny v bezprašné úpravě. Tím dojde k omezení prašnosti a hlučnosti od automobilové dopravy a celkovému zlepšení životního prostředí.

Návrh řešení chodníku a ramp je v souladu s požadavky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Příčný sklon chodníků bude  2,0 % a podélný  max. 8,0% vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1. Dále dojde ke snížení obrubníku u  navrženého místa pro přecházení na výškový rozdíl 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a bude opatřeno varovným pásem šířky 0,40 m a signálním pásem šířky 0,80 m. V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků - stavba nesouvisí se stavbou jiného stavebníka.

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

k.ú. Skvrňany (722596), Plzeň - p.č. 2204/25,2204/2, 747,2561/1

Detailní informace o dotčených pozemcích zajišťuje zpracovatel inženýrské činnosti a jsou v dokladové časti dokumentace.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

k.ú. Skvrňany (722596), Plzeň - p.č. 2204/25,2204/2, 747,2561/

Detailní informace o dotčených pozemcích zajišťuje zpracovatel inženýrské činnosti a jsou uvedené v dokladové časti dokumentace.

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Není součástí tohoto projektu

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

V současné době je dopravní obsluha areálu vedena komunikací šířky 4,40 m na pojenou na stávající místní komunikaci ulice Lábkova. Což je pro obousměrný provoz nevyhovující.

Předmětem projektu dle požadavku investora je navržení obousměrné areálové komunikace v charakteru zóny 20 od vjezdu do areálu až po napojení stávající zpevněné plochy ze zatravňovací dlažby sloužící jako parkoviště.

Navržená areálová komunikace zajišťující dopravní obsluhu bude provedena v šířce 5,50 m. Vše dle ČSN 73 6110/Z1. Komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu a bude lemována betonovým obrubníkem s výškou nášlapu 12 cm. Na komunikaci budou provedeny zpomalovací prahy zajišťující snížení rychlosti ohledně bezpečnosti provozu. Zpomalovací prahy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 10 cm s výškou prahu 10 cm.

Přístup chodců od zastávky tramvaje tj. od ulice Vejprnická do areálu bude zajištěn místem pro přecházení navrženým přes místní komunikaci ulice Lábkova. Na stávající komunikaci pro pěší o šířce 2,00 m od ulice Vejprnická, bude provedeno místo pro přecházení o délce 6,00 m na nově navržený chodník o šířce 2,50 m podél této místní komunikace. Tento chodník s chodníkovým přejezdem bude napojen na již zhotovený chodník dle PD PROJECTSTUDIO8, kterou zpracovával Ing. Běl. Dále je v areálu navržený jednostranný chodník podél areálové komunikace o šířce 1,50 m - 2,00 m. Stávající trasa chodníku mezi stávajícími terénními schodišti zůstane dle požadavku investora zachována. Aby byl zajištěn pohyb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace tak jsou navrženy v místě těchto schodišť rampy o šířce 1,50 m. Chodník v areálu bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm o šířkách 1,50 - 2,00 m . V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Na areálovou komunikaci bude napojena stávající zpevněná plocha u č.p.663 a vjezd na stávající parkovací plochu ze zatravňovacích tvárnic. Na tyto zpevněné plochy jsou navrženy vjezdy chodníkovým přejezdem s nášlapem obrubníku 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a budou opatřeny varovným pásem šířky 0,40 m. Vjezdy budou lemovány zapuštěným betonovým obrubníkem. Vjezd na zpevněnou plochu k č.p. 663 bude proveden o šířce 5,50 m a vjezd na parkovací plochu  o šířce 6,00 m.Vše dle ČSN 73 6110/Z1 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Tímto vjezdem šířky 6,00 m po zatravněné dlažbě bude zajištěn i příjezd na zpevněnou plochu k čp. 664. Tato příjezdová komunikace bude lemována zapuštěným betonovým obrubníkem.

Návrh řešení chodníku a ramp je v souladu s požadavky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Příčný sklon chodníků bude  2,0 % a podélný  max. 8,0% vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1. Dále dojde ke snížení obrubníku u  navrženého místa pro přecházení na výškový rozdíl 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a bude opatřeno varovným pásem šířky 0,40 m a signálním pásem šířky 0,80 m. V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1  Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci.

b) účel užívání stavby

Účelem stavby je rozšíření stávající areálové komunikace pro zajištění bezpečného obousměrného provozu.

V současné době je dopravní obsluha areálu vedena komunikací šířky 4,40 m. Což je pro obousměrný provoz nevyhovující.

Předmětem projektu dle požadavku investora je navržení obousměrné areálové komunikace v charakteru zóny 20 od vjezdu do areálu až po napojení stávající zpevněné plochy ze zatravňovací dlažby sloužící jako parkoviště.

Navržená areálová komunikace zajišťující dopravní obsluhu bude provedena v šířce 5,50 m. Vše dle ČSN 73 6110/Z1. Komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu a bude lemována betonovým obrubníkem s výškou nášlapu 12 cm. Na komunikaci budou provedeny zpomalovací prahy zajišťující snížení rychlosti ohledně bezpečnosti provozu. Zpomalovací prahy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 10 cm s výškou prahu 10 cm.

Přístup chodců od zastávky tramvaje tj. od ulice Vejprnická do areálu bude zajištěn místem pro přecházení navrženým přes místní komunikaci ulice Lábkova. Na stávající komunikaci pro pěší o šířce 2,00 m od ulice Vejprnická, bude provedeno místo pro přecházení o délce 6,00 m na nově navržený chodník o šířce 2,50 m podél této místní komunikace. Tento chodník s chodníkovým přejezdem bude napojen na již zhotovený chodník dle PD PROJECTSTUDIO8, kterou zpracovával Ing. Běl. Dále je v areálu navržený jednostranný chodník podél areálové komunikace o šířce 1,50 m - 2,00 m. Stávající trasa chodníku mezi stávajícími terénními schodišti zůstane dle požadavku investora zachována. Aby byl zajištěn pohyb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace tak jsou navrženy v místě těchto schodišť rampy o šířce 1,50 m. Chodník v areálu bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm o šířkách 1,50 - 2,00 m . V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Na areálovou komunikaci bude napojena stávající zpevněná plocha u č.p.663 a vjezd na stávající parkovací plochu ze zatravňovacích tvárnic. Na tyto zpevněné plochy jsou navrženy vjezdy chodníkovým přejezdem s nášlapem obrubníku 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a budou opatřeny varovným pásem šířky 0,40 m. Vjezdy budou lemovány zapuštěným betonovým obrubníkem. Vjezd na zpevněnou plochu k č.p. 663 bude proveden o šířce 5,50 m a vjezd na parkovací plochu  o šířce 6,00 m.Vše dle ČSN 73 6110/Z1 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Tímto vjezdem šířky 6,00 m po zatravněné dlažbě bude zajištěn i příjezd na zpevněnou plochu k čp. 664. Tato příjezdová komunikace bude lemována zapuštěným betonovým obrubníkem.

Návrh řešení chodníku a ramp je v souladu s požadavky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Příčný sklon chodníků bude  2,0 % a podélný  max. 8,0% vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1. Dále dojde ke snížení obrubníku u  navrženého místa pro přecházení na výškový rozdíl 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a bude opatřeno varovným pásem šířky 0,40 m a signálním pásem šířky 0,80 m. V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Provádění stavby bude v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou

dokumentací. Při výstavbě budou dodržovány požadavky k ochraně života, zdraví, životního

prostředí a bezpečnosti práce, vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Bude zajištěno řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu,

popřípadě jiných technických předpisů a technických norem, které se dotýkají shora uvedené

stavby. V případě existence podzemních vedení v místě stavby bude zajištěno vytyčení tras

v místě jejich střetu s navrženou stavbou. Celkové řešení stavby vychází z ustanovení platných ČSN a zároveň bude respektovat vyhlášku č. 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby v platném znění.Je nutné provádět všechna opatření k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 398/2009

Návrh řešení chodníku a ramp je v souladu s požadavky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Příčný sklon chodníků bude  2,0 % a podélný  max. 8,0% vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1. Dále dojde ke snížení obrubníku u  navrženého místa pro přecházení na výškový rozdíl 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a bude opatřeno varovným pásem šířky 0,40 m a signálním pásem šířky 0,80 m. V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Dokumentace je v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace  byla zpracována dle požadavků dotčených orgánů ke stupni projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby.

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území

Řešená lokalita se nachází ve Statutárním městě Plzeň v jeho západní části zvané Zadní Skvrňany. Jedná se o areál Středního odborného učiliště elektrotechnického.

V současné době je dopravní obsluha areálu vedena komunikací šířky 4,40 m. Což je pro obousměrný provoz nevyhovující.

Předmětem projektu dle požadavku investora je navržení obousměrné areálové komunikace v charakteru zóny 20 od vjezdu do areálu až po napojení stávající zpevněné plochy ze zatravňovací dlažby sloužící jako parkoviště.

Navržená areálová komunikace zajišťující dopravní obsluhu bude provedena v šířce 5,50 m. Vše dle ČSN 73 6110/Z1. Komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu a bude lemována betonovým obrubníkem s výškou nášlapu 12 cm. Na komunikaci budou provedeny zpomalovací prahy zajišťující snížení rychlosti ohledně bezpečnosti provozu. Zpomalovací prahy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 10 cm s výškou prahu 10 cm. Délka areálové komunikace činí 130 m

Přístup chodců od zastávky tramvaje tj. od ulice Vejprnická do areálu bude zajištěn místem pro přecházení navrženým přes místní komunikaci ulice Lábkova. Na stávající komunikaci pro pěší o šířce 2,00 m od ulice Vejprnická, bude provedeno místo pro přecházení o délce 6,00 m na nově navržený chodník o šířce 2,50 m podél této místní komunikace. Tento chodník s chodníkovým přejezdem bude napojen na již zhotovený chodník dle PD PROJECTSTUDIO8, kterou zpracovával Ing. Běl. Dále je v areálu navržený jednostranný chodník podél areálové komunikace o šířce 1,50 m - 2,00 m. Stávající trasa chodníku mezi stávajícími terénními schodišti zůstane dle požadavku investora zachována. Aby byl zajištěn pohyb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace tak jsou navrženy v místě těchto schodišť rampy o šířce 1,50 m. Chodník v areálu bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm o šířkách 1,50 - 2,00 m . V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.Délka chodníku činí 160 m.

Na areálovou komunikaci bude napojena stávající zpevněná plocha u č.p.663 a vjezd na stávající parkovací plochu ze zatravňovacích tvárnic. Na tyto zpevněné plochy jsou navrženy vjezdy chodníkovým přejezdem s nášlapem obrubníku 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a budou opatřeny varovným pásem šířky 0,40 m. Vjezdy budou lemovány zapuštěným betonovým obrubníkem. Vjezd na zpevněnou plochu k č.p. 663 bude proveden o šířce 5,50 m a vjezd na parkovací plochu  o šířce 6,00 m.Vše dle ČSN 73 6110/Z1 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Tímto vjezdem šířky 6,00 m po zatravněné dlažbě bude zajištěn i příjezd na zpevněnou plochu k čp. 664. Tato příjezdová komunikace bude lemována zapuštěným betonovým obrubníkem.

Terénní úpravy zahrnují dorovnání v terénu zeminou a volné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a následně zatravněny. Výškový rozdíl mezi rampou a stávajícím chodníkem bude vyrovnán betonovými palisádami.

Veškeré svislé dopravní značky (v hliníkovém provedení) budou osazeny v reflexní úpravě.

Srážková voda bude svedena příčným a podélným sklonem komunikace a chodníku do navržených uličních a žlabových vpustí napojených do stávající dešťové kanalizace. Odvodnění je zachováno stávajícím způsobem. Dojde k odstranění stávajících uličních vpustí. Ty budou nahrazeny novými typovými betonovými vpustmi z dílců opatřené plastovou vtokovou mříží D400 40t. Žlabová vpust je navržena na zatížení E600.  Vpusti jsou vybaveny zápachovou uzávěrou. Odvodnění zemní pláně bude řešeno podélnou drenáží z flexibilního PVC 100mm s napojením do jednotlivých přípojek vpustí. Materiálem přípojek vpustí je PVC SN12 KG s přechodem na kameninu. Parkovací plocha ze zatravněných tvárnic bude odvodněna stávajícím způsobem do terénu a způsob odvodnění stávající  zpevněné plochy u č.p. 663 zůstává zachován.

Konstrukce komunikace, zpevněných ploch a chodníku je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací (MD ČR 2010). Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti silniční pláně Edef,2 = 45 MPa. Hutnění pláně dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Veškeré práce budou prováděny tak,aby byly dodrženy příslušné normy a předpisy o bezpečnosti práce. Pracovníci budou proškoleni podle své funkce. Na stavbě bude veden stavební deník.

Návrh řešení chodníku a ramp je v souladu s požadavky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Příčný sklon chodníků bude  2,0 % a podélný  max. 8,0% vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1. Dále dojde ke snížení obrubníku u  navrženého místa pro přecházení na výškový rozdíl 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a bude opatřeno varovným pásem šířky 0,40 m a signálním pásem šířky 0,80 m. V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Celková koncepce, technické řešení veřejného osvětlení

Vychází z nového prostorového uspořádání v místě výstavby s ohledem na co nejmenší rozsah prací v místě stavby:

- Stávající kabel z bodu 1 (ozn. projektem) a dále zasažené úpravami budou odpojeny a demontovány, v rozsahu dle úprav

- Vývody pro stávající větve  VO směr pavilony budou po úpravě napojeny z nově osazených stožárů 1,5 (u bodu 5 bude pro propojení použito kabelové spojky)

- V rozsahu úprav bude realizováno nové osvětlení vč. pokládky kabelu + uzemnění

- Vývod pro nové osvětlení bude proveden nově z bodu 1až do místa stožáru 8 kde bude nový kabel zakončen

- Umístění stožárů,  popis a funkčnost je patrná ze situace

- Počet nových stožárů celkem - 8ks

- Počet demontovaných stožárů - 5ks

- Počet stávajících stožárů, nově napojených - 2ks

- Nové kabely budou stejného typu a průřezu (pro VO AYKY-J4x16)

- Trasa  výkopu je 160m

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení jsou vymezena zákonem č. 458/2000 Sb. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Zákon rovněž definuje výšku vegetačního krytu a činnosti, které lze v ochranném pásmu konat.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace  7 m,

2. pro vodiče s izolací základní  2 m,

3. pro závěsná kabelová vedení  1 m,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  12 m,

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,

e) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve

vodorovné vzdálenosti

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV

v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než

52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a

menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

Ochranná pásma plynárenských zařízení

Ochranná pásma jsou vymezena zákonem č. 458/2000 Sb. Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, vymezený svislými rovinami, vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.

Ochranná pásma činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí

plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých podzemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m.

Ochranné pásmo vodních zásobovacích řadů – 1,5 m od vnějšího líce potrubí.

Ochranné pásmo kanalizace – 1,5 m od vnějšího líce potrubí.

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nejedná se o území v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném ani záplavovém území.

h) základní bilance stavby

Celková výměra dotčeného území činí 2 795 m2. Komunikace asfalt - cca 990 m2, zeleň – cca 921 m2, chodník bet. dlažba -  cca 335 m2, vjezdy z bet. dlažby - cca 40 m2, parkoviště bet. zatravňovací dlažba - cca 509 m2. Přebytečná zemina a ostatní odpady jsou řešeny v kapitole o likvidaci odpadů. Pro tento projekt bude nutný odvoz asfaltového betonu, bet. dlažby a drnu. Předběžný odhad: asfaltový beton: cca 1 000 m2, drn cca - 945 m2 x 0,15 = 141,75 m3, bet. dlažba - 850 m2, násyp cca 300 m3, výkop cca 1040 m3. Vytěžená zemina pokud není vhodná do násypů  bude odvezena na skládku, kterou zajistí zhotovitel.

Přebytečná zemina a ostatní odpady jsou řešeny v kapitole o likvidaci odpadů.

i) základní předpoklady výstavby

Provedeni cele stavby se předpokládá dodavatelským způsobem. Zahájení výstavby se

předpokládá v roce 2021. Předpokládaná lhůta výstavby je cca 6 měsíců - z hlediska časového budou jednotlivé stavební a montážní práce zařazeny do harmonogramu výstavby tak, aby bylo možno navrženou stavbu ukončit a zkolaudovat nejpozději do konce roku 2021.

Předpokládá se, že stavba bude realizována jako celek a nebude dělena do etap.

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání části do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

Stavba nebude předčasně, prozatímně a ani postupně užívána. Bude užívána po kompletním dokončení tj. po kolaudaci.

k) orientační náklady stavby

Celkové náklady činí cca 4 500 000 Kč bez DPH.

B.2.2  Celková urbanistické a architektonické řešení

Lokalita je vymezená územním plánem. Lokalita se nachází ve Statutárním městě Plzeň v jeho západní části zvané Zadní Skvrňany. Jedná se o areál Středního odborného učiliště elektrotechnického.

Urbanistické řešení je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Výstavba  nezasahuje  výrazným způsobem do tvorby životního prostředí.

U návrhu konstrukčního materiálu krytové vrstvy  komunikace a chodníku je zvažováno i estetické působení pohledové části těchto zpevněných ploch.

B.2.3  Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů

Řešená lokalita se nachází ve Statutárním městě Plzeň v jeho západní části zvané Zadní Skvrňany. Jedná se o areál Středního odborného učiliště elektrotechnického.

V současné době je dopravní obsluha areálu vedena komunikací šířky 4,40 m. Což je pro obousměrný provoz nevyhovující.

Předmětem projektu dle požadavku investora je navržení obousměrné areálové komunikace v charakteru zóny 20 od vjezdu do areálu až po napojení stávající zpevněné plochy ze zatravňovací dlažby sloužící jako parkoviště.

Navržená areálová komunikace zajišťující dopravní obsluhu bude provedena v šířce 5,50 m. Vše dle ČSN 73 6110/Z1. Komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu a bude lemována betonovým obrubníkem s výškou nášlapu 12 cm. Na komunikaci budou provedeny zpomalovací prahy zajišťující snížení rychlosti ohledně bezpečnosti provozu. Zpomalovací prahy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 10 cm s výškou prahu 10 cm.

Přístup chodců od zastávky tramvaje tj. od ulice Vejprnická do areálu bude zajištěn místem pro přecházení navrženým přes místní komunikaci ulice Lábkova. Na stávající komunikaci pro pěší o šířce 2,00 m od ulice Vejprnická, bude provedeno místo pro přecházení o délce 6,00 m na nově navržený chodník o šířce 2,50 m podél této místní komunikace. Tento chodník s chodníkovým přejezdem bude napojen na již zhotovený chodník dle PD PROJECTSTUDIO8, kterou zpracovával Ing. Běl. Dále je v areálu navržený jednostranný chodník podél areálové komunikace o šířce 1,50 m - 2,00 m. Stávající trasa chodníku mezi stávajícími terénními schodišti zůstane dle požadavku investora zachována. Aby byl zajištěn pohyb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace tak jsou navrženy v místě těchto schodišť rampy o šířce 1,50 m. Chodník v areálu bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm o šířkách 1,50 - 2,00 m . V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Na areálovou komunikaci bude napojena stávající zpevněná plocha u č.p.663 a vjezd na stávající parkovací plochu ze zatravňovacích tvárnic. Na tyto zpevněné plochy jsou navrženy vjezdy chodníkovým přejezdem s nášlapem obrubníku 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a budou opatřeny varovným pásem šířky 0,40 m. Vjezdy budou lemovány zapuštěným betonovým obrubníkem. Vjezd na zpevněnou plochu k č.p. 663 bude proveden o šířce 5,50 m a vjezd na parkovací plochu  o šířce 6,00 m.Vše dle ČSN 73 6110/Z1 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Tímto vjezdem šířky 6,00 m po zatravněné dlažbě bude zajištěn i příjezd na zpevněnou plochu k čp. 664. Tato příjezdová komunikace bude lemována zapuštěným betonovým obrubníkem.

Návrh řešení chodníku a ramp je v souladu s požadavky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Příčný sklon chodníků bude  2,0 % a podélný  max. 8,0% vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1. Dále dojde ke snížení obrubníku u  navrženého místa pro přecházení na výškový rozdíl 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a bude opatřeno varovným pásem šířky 0,40 m a signálním pásem šířky 0,80 m. V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Terénní úpravy zahrnují dorovnání v terénu zeminou a volné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a následně zatravněny. Výškový rozdíl mezi rampou a stávajícím chodníkem bude vyrovnán betonovými palisádami.

Veškeré svislé dopravní značky (v hliníkovém provedení) budou osazeny v reflexní úpravě.

Srážková voda bude svedena příčným a podélným sklonem komunikace a chodníku do navržených uličních a žlabových vpustí napojených do stávající dešťové kanalizace. Odvodnění je zachováno stávajícím způsobem. Dojde k odstranění stávajících uličních vpustí. Ty budou nahrazeny novými typovými betonovými vpustmi z dílců opatřené plastovou vtokovou mříží D400 40t. Žlabová vpust je navržena na zatížení E600.  Vpusti jsou vybaveny zápachovou uzávěrou. Odvodnění zemní pláně bude řešeno podélnou drenáží z flexibilního PVC 100mm s napojením do jednotlivých přípojek vpustí. Materiálem přípojek vpustí je PVC SN12 KG s přechodem na kameninu. Parkovací plocha ze zatravněných tvárnic bude odvodněna stávajícím způsobem do terénu a způsob odvodnění stávající  zpevněné plochy u č.p. 663 zůstává zachován.

Konstrukce komunikace, zpevněných ploch a chodníku je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací (MD ČR 2010). Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti silniční pláně Edef,2 = 45 MPa. Hutnění pláně dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Veškeré práce budou prováděny tak,aby byly dodrženy příslušné normy a předpisy o bezpečnosti práce. Pracovníci budou proškoleni podle své funkce. Na stavbě bude veden stavební deník.

Celková koncepce, technické řešení veřejného osvětlení

Vychází z nového prostorového uspořádání v místě výstavby s ohledem na co nejmenší rozsah prací v místě stavby:

- Stávající kabel z bodu 1 (ozn. projektem) a dále zasažené úpravami budou odpojeny a demontovány, v rozsahu dle úprav

- Vývody pro stávající větve  VO směr pavilony budou po úpravě napojeny z nově osazených stožárů 1,5 (u bodu 5 bude pro propojení použito kabelové spojky)

- V rozsahu úprav bude realizováno nové osvětlení vč. pokládky kabelu + uzemnění

- Vývod pro nové osvětlení bude proveden nově z bodu 1až do místa stožáru 8 kde bude nový kabel zakončen

- Umístění stožárů,  popis a funkčnost je patrná ze situace

- Počet nových stožárů celkem - 8ks

- Počet demontovaných stožárů - 5ks

- Počet stávajících stožárů, nově napojených - 2ks

- Nové kabely budou stejného typu a průřezu (pro VO AYKY-J4x16)

- Trasa  výkopu je 160m

Řešení trasy

Trasa  kabelu  je navržena  v souladu s platnými normami  o prostorovém uspořádání vedení ( ČSN 736005 - Prostorové uspořádání vedení tech. vybavení, ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy, výběr a stavba elektrických zařízení a související normy).

Trasa kopíruje částečně stávající a částečně nové komunikační řešení. V celém průběhu nové trasy budou kabely uloženy v korugované chráničce nad kabely se položí ochranná folie PVC.

Kabely v trubce budou uloženy ve výkopu s ložem z prosáté zeminy výšky cca 10 cm dle typu výkopu. Překopy pod komunikací bude proveden výkopem 50x120 a kabel bude uložen do chrániček ø 110 s obetonováním.

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Stavba neobsahuje žádné provozy ani technologie.

c) celková spotřeba vody

Nevyskytuje se.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Bilance zemních prací je nevyrovnaná, převažuje výkop. O vhodnosti využití vytěžené zeminy do násypů rozhodne geolog. Pokud vytěžená zemina nebude vhodná na použití do násypů, bude odvezena na skládku, kterou zajistí zhotovitel stavby. Před zahájením stavebních prací bude sejmuta ornice. Skryta ornice se uloží na mezideponie vždy na volných částech pozemků a po skončení výstavby se tato ornice použije na úpravu pozemků, pokud nebude dotčeným orgánem stanoveno jinak.

Pro tento projekt bude nutný odvoz asfaltového betonu, bet. dlažby a drnu. Předběžný odhad: asfaltový beton: cca 1 000 m2, drn cca - 945 m2 x 0,15 = 141,75 m3, bet. dlažba - 850 m2, násyp cca 300 m3, výkop cca 1040 m3. Vytěžená zemina pokud není vhodná do násypů  bude odvezena na skládku, kterou zajistí zhotovitel.

Přebytečná zemina a ostatní odpady jsou řešeny v kapitole o likvidaci odpadů.

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického zařízení veřejné komunikační sítě

Telekomunikace se nevyskytuje

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Na areálovou komunikaci bude napojena stávající zpevněná plocha u č.p.663 a vjezd na stávající parkovací plochu ze zatravňovacích tvárnic. Na tyto zpevněné plochy jsou navrženy vjezdy chodníkovým přejezdem s nášlapem obrubníku 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a budou opatřeny varovným pásem šířky 0,40 m. Vjezdy budou lemovány zapuštěným betonovým obrubníkem. Vjezd na zpevněnou plochu k č.p. 663 bude proveden o šířce 5,50 m a vjezd na parkovací plochu  o šířce 6,00 m.Vše dle ČSN 73 6110/Z1 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Tímto vjezdem šířky 6,00 m po zatravněné dlažbě bude zajištěn i příjezd na zpevněnou plochu k čp. 664. Tato příjezdová komunikace bude lemována zapuštěným betonovým obrubníkem.

Návrh řešení chodníku a ramp je v souladu s požadavky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Příčný sklon chodníků bude  2,0 % a podélný  max. 8,0% vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1. Dále dojde ke snížení obrubníku u  navrženého místa pro přecházení na výškový rozdíl 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a bude opatřeno varovným pásem šířky 0,40 m a signálním pásem šířky 0,80 m. V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena dle platných norem a vyhlášek zajišťující bezpečnost užívání stavby.

## A)	Přehled právních předpisů pro bezpečnost práce a technických zařízení:

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

- Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška MMR č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

- Vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

- Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

- Vyhláška MH č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí

- Vyhláška MPSV č. 12/1995 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot

- Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

## B)	Předpisy pro činnosti, pracoviště a technická zařízení podléhající dozoru orgánů státní báňské správy:

- Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČBÚ č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot

## C)	Předpisy vymezující ochranná pásma (dle § 7 vyhlášky MMR 137/1998 Sb.):

- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách

- Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

- Zákon č. 254/2002 Sb., o vodách (vodní zákon)

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a předpisy vydané k jeho provedení

- Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

- Zákon. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

- Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

- Vyhláška Ministerstva hospodářství č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

B.2.6  Základní charakteristika objektů

SO 100 - Komunikace a terénní úpravy

Řešená lokalita se nachází ve Statutárním městě Plzeň v jeho západní části zvané Zadní Skvrňany. Jedná se o areál Středního odborného učiliště elektrotechnického.

V současné době je dopravní obsluha areálu vedena komunikací šířky 4,40 m. Což je pro obousměrný provoz nevyhovující.

Předmětem projektu dle požadavku investora je navržení obousměrné areálové komunikace v charakteru zóny 20 od vjezdu do areálu až po napojení stávající zpevněné plochy ze zatravňovací dlažby sloužící jako parkoviště.

Navržená areálová komunikace zajišťující dopravní obsluhu bude provedena v šířce 5,50 m. Vše dle ČSN 73 6110/Z1. Komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu a bude lemována betonovým obrubníkem s výškou nášlapu 12 cm. Na komunikaci budou provedeny zpomalovací prahy zajišťující snížení rychlosti ohledně bezpečnosti provozu. Zpomalovací prahy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 10 cm s výškou prahu 10 cm.

Přístup chodců od zastávky tramvaje tj. od ulice Vejprnická do areálu bude zajištěn místem pro přecházení navrženým přes místní komunikaci ulice Lábkova. Na stávající komunikaci pro pěší o šířce 2,00 m od ulice Vejprnická, bude provedeno místo pro přecházení o délce 6,00 m na nově navržený chodník o šířce 2,50 m podél této místní komunikace. Tento chodník s chodníkovým přejezdem bude napojen na již zhotovený chodník dle PD PROJECTSTUDIO8, kterou zpracovával Ing. Běl. Dále je v areálu navržený jednostranný chodník podél areálové komunikace o šířce 1,50 m - 2,00 m. Stávající trasa chodníku mezi stávajícími terénními schodišti zůstane dle požadavku investora zachována. Aby byl zajištěn pohyb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace tak jsou navrženy v místě těchto schodišť rampy o šířce 1,50 m. Chodník v areálu bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm o šířkách 1,50 - 2,00 m . V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Terénní úpravy zahrnují dorovnání v terénu zeminou a volné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a následně zatravněny. Výškový rozdíl mezi rampou a stávajícím chodníkem bude vyrovnán betonovými palisádami.

Veškeré svislé dopravní značky (v hliníkovém provedení) budou osazeny v reflexní úpravě.

Srážková voda bude svedena příčným a podélným sklonem komunikace a chodníku do navržených uličních a žlabových vpustí napojených do stávající dešťové kanalizace. Odvodnění je zachováno stávajícím způsobem. Dojde k odstranění stávajících uličních vpustí. Ty budou nahrazeny novými typovými betonovými vpustmi z dílců opatřené plastovou vtokovou mříží D400 40t. Žlabová vpust je navržena na zatížení E600.  Vpusti jsou vybaveny zápachovou uzávěrou. Odvodnění zemní pláně bude řešeno podélnou drenáží z flexibilního PVC 100mm s napojením do jednotlivých přípojek vpustí. Materiálem přípojek vpustí je PVC SN12 KG s přechodem na kameninu. Parkovací plocha ze zatravněných tvárnic bude odvodněna stávajícím způsobem do terénu a způsob odvodnění stávající  zpevněné plochy u č.p. 663 zůstává zachován.

Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl k dispozici proto zhotovitel stavby zajistí odběr zeminy v aktivní zóně vozovky a zpevněných ploch pro zkoušku CBR a případné upřesnění tloušťky sanované vrstvy tak,aby po úpravě podloží zeminy byl modul Edef2 pláně min. 45 MPa. V případě,že zlepšení podloží zeminy vápněním nebude možné realizovat,připadá v úvahu výměna nevhodné zeminy za zeminu nenamrzavou a vhodnou do podloží komunikace v tl. cca 0,50 cm (nutno upřesnit v rámci autorského dozoru stavby). Případnou výměnu zeminy nutno provádět ve vhodných klimatických podmínkách ( v co největší míře zamezit přístupu vody do podloží).Doporučujeme případnou výměnu provádět po úsecích,z důvodu ověření dosažené míry zhutnění na pláni. Tyto případné výměny zemin musí být odsouhlaseny stavebním dozorem a geotechnikem stavby.

Konstrukce komunikace, zpevněných ploch a chodníku je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací (MD ČR 2010). Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti silniční pláně Edef,2 = 45 MPa. Hutnění pláně dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Veškeré práce budou prováděny tak,aby byly dodrženy příslušné normy a předpisy o bezpečnosti práce. Pracovníci budou proškoleni podle své funkce. Na stavbě bude veden stavební deník.

Pozor!

Podzemní vedení jsou zakreslena pouze orientačně. Před zahájením výstavby musí být na staveništi polohopisně i výškopisně vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě. Při výstavbě musí být postupováno v souladu se stanovisky správců všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí. V případě poškození některé sítě musí být neprodleně informován  příslušný správce.

Veškeré práce musí být prováděny podle příslušných závazných předpisů a technických norem při současném dodržování podmínek bezpečnosti práce a hygienických předpisů.

Rozhledy

V projektu jsou navrženy  varianty podmínek pro určení rozhledových trojúhelníku dle ČSN 73 6102 ed. 2:

a) Uspořádání A – křižovatka s přednosti v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „ Hlavní pozemní komunikace“, umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě", umístěnou na vedlejší komunikaci.

Délky stran rozhledových trojúhelníků v m pro vozidla skupiny 2 (vozidlo pro odvoz odpadu, nákladní automobil, autobus) s přednosti v jízdě podle uspořádání A a dovolenou rychlost na hlavní komunikace 20 km/hod jsou dány v tabulce 19 a jsou zakresleny v  situaci.

Na ploše vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být překážky vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu i sjezdu.

Na areálovou komunikaci bude napojena stávající zpevněná plocha u č.p.663 a vjezd na stávající parkovací plochu ze zatravňovacích tvárnic. Na tyto zpevněné plochy jsou navrženy vjezdy chodníkovým přejezdem s nášlapem obrubníku 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a budou opatřeny varovným pásem šířky 0,40 m. Vjezdy budou lemovány zapuštěným betonovým obrubníkem. Vjezd na zpevněnou plochu k č.p. 663 bude proveden o šířce 5,50 m a vjezd na parkovací plochu  o šířce 6,00 m.Vše dle ČSN 73 6110/Z1 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Tímto vjezdem šířky 6,00 m po zatravněné dlažbě bude zajištěn i příjezd na zpevněnou plochu k čp. 664. Tato příjezdová komunikace bude lemována zapuštěným betonovým obrubníkem.

Návrh řešení chodníku a ramp je v souladu s požadavky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Příčný sklon chodníků bude  2,0 % a podélný  max. 8,0% vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1. Dále dojde ke snížení obrubníku u  navrženého místa pro přecházení na výškový rozdíl 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a bude opatřeno varovným pásem šířky 0,40 m a signálním pásem šířky 0,80 m. V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Varovný pás šířky 0,40 mm (vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. § 18, příloha č. 1, odst. 1.2.4) hmatově vyznačuje hranici mezi pruhem/pasem pro chodce a jízdním/parkovacím pruhem/pasem v celé délce sníženého nebo sklopeného obrubníku (tj. s výškou menší než 0,08 m). Varovný pás se přednostně umisťuje na chodník před obrubníkem. Varovný pás označuje hranici trvalé nepřístupného nebo nebezpečného prostoru, povrch výstupky, přesah vůči pasu signálnímu musí být nejméně 0,80 m,

Signální pás šířky 0,80 mm (vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. § 18, příloha č. 1, odst. 1.2.2) označuje orientačně důležité místo, určuje směr chůze, například místo odbočení z vodicí linie k místu pro přecházení/přechodu pro chodce, přístup k němu a zároveň určuje směr přecházení přes jízdní pruhy/pásy. Nejmenší délka signálního pásu je 1,50 m. Signální pás v místě pro přecházení je odsazen od varovného pásu 0,30-0,50 m. Změny směru se provádějí pod úhlem 90°, v místě styku dvou a více signálních pasů se hmatná dlažba přerušuje.

Varovné a signální pásy budou provedeny z chodníkových dlaždic pro nevidomé na celou šířku přechodu nebo místa pro přecházení tak, aby odlišná struktura chodníku byla vnímatelná slepeckou holí nebo nášlapem. Materiálová specifikace pro hmatovou dlažbu: materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. - 06 (vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb., příloha č. 2, odst.2.2.3).

Bezpečnosti provozu se obecně rozumí schopnost daného zařízení plnit na ně kladené

funkční požadavky. Provozovaní stavby je povinen provádět provozovatel v souladu s účelem

stavby, právními předpisy, provozními řady a podmínkami stanovenými pro provoz inženýrských

sítí. Pro udrženi dobrého provozního stavu všech prvků stavby a inženýrských sítí je důležitá

důkladná technická kontrola již v době příprav výstavby, tak i při provozu samém – dodavatelská

organizace je povinna před předáním stavby a dodávaných zařízení odběrateli zajistit v rozsahu

a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízeni (revize, zkoušky apod.) a pořídit o tom

doklady (zprávy o revizích, protokoly o zkouškách, osvědčeni o jakosti a kompletnosti výrobků,

apod.) a odevzdat je spolu se zařízením jako součást předání stavby, řádné užívání v souladu s

účelem stavby a řádnou údržbu stavby bude zajišťovat provozovatel (v tomto případě vždy

konkrétní majitel objektu).

SO 400 Veřejné osvětlení

1.  Stávající stav

Stávající  kabelové vedení NN_VO je vedeno podél stávající komunikace v trase osazení sloupů, které budou  novým komunikačním řešením upraveny v rozsahu dle úprav viz situace.

2. Technické parametry

Napěťová soustava:	3 ~ 50 Hz, 3 x 230 / 400 V  TN - C do průřezu Al 16 mm2

1 ~ 50 Hz, 230 V  TN - S pro výzbroj stožárů

Ochrana před nebezpečným dotykem : dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Ochrana proti nadproudům: dle ČSN332000-4-43 (březen 2003) selektivním dimenzováním jistících prvků

3.  Koncepce výstavby

3.1.  Celková koncepce, technické řešení

Vychází z nového prostorového uspořádání v místě výstavby s ohledem na co nejmenší rozsah prací v místě stavby:

- Stávající kabel z bodu 1 (ozn. projektem) a dále zasažené úpravami budou odpojeny a demontovány, v rozsahu dle úprav

- Vývody pro stávající větve  VO směr pavilony budou po úpravě napojeny z nově osazených stožárů 1,5 (u bodu 5 bude pro propojení použito kabelové spojky)

- V rozsahu úprav bude realizováno nové osvětlení vč. pokládky kabelu + uzemnění

- Vývod pro nové osvětlení bude proveden nově z bodu 1až do místa stožáru 8 kde bude nový kabel zakončen

- Umístění stožárů,  popis a funkčnost je patrná ze situace

- Počet nových stožárů celkem - 8ks

- Počet demontovaných stožárů - 5ks

- Počet stávajících stožárů, nově napojených - 2ks

- Nové kabely budou stejného typu a průřezu (pro VO AYKY-J4x16)

- Trasa  výkopu je 160m

3.2.  Řešení trasy

Trasa  kabelu  je navržena  v souladu s platnými normami  o prostorovém uspořádání vedení ( ČSN 736005 - Prostorové uspořádání vedení tech. vybavení, ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy, výběr a stavba elektrických zařízení a související normy).

Trasa kopíruje částečně stávající a částečně nové komunikační řešení. V celém průběhu nové trasy budou kabely uloženy v korugované chráničce nad kabely se položí ochranná folie PVC.

Kabely v trubce budou uloženy ve výkopu s ložem z prosáté zeminy výšky cca 10 cm dle typu výkopu. Překopy pod komunikací bude proveden výkopem 50x120 a kabel bude uložen do chrániček ø 110 s obetonováním.

3.3.  Křížení a souběhy se silnicemi a místními komunikacemi

V rámci stavby dojde v novém úseku ke křížení s novými i stávajícími komunikacemi.

3.4.  Křížení s podzemními řády

Bude projednáno s jednotlivými správci sítí v rámci celkového projektu  „Rekonstrukce areálové komunikace, (vjezd  do areálu – parkoviště)“  a platné normy  o prostorovém uspořádání vedení ( ČSN 736005 - Prostorové uspořádání vedení tech. vybavení a související  normy ),  vyjádření a podmínky jednotlivých správců sítí.

3.5.  Definitivní úpravy povrchů

Projekt neobsahuje úpravy povrchů, ale pouze provizorní úpravy povrchů. Výstavba nového veřejného osvětlení bude provedena před definitivní úpravou povrchů v rámci celkového projektu výstavby.

3.6.  Požadavky na materiál

Pro stavbu bude nutné zabezpečit materiál dle výkazu výměr, který bude doložen v dokumentaci pro provedení stavby.

Veškerý použitý materiál musí odpovídat schváleným normám a předpisům.

Parametry kabelů byly předpokládány dle výrobce kabelů.

Chráničky pro překopy a vjezdy musí být z materiálu HDPE a musí splňovat stanovenou podmínku relativní deformace ( max. 10 % při zatížení 750 N ) - pro tr. prům. 110 mm je tloušťka stěny nejméně 5 mm.

3.7.  Komplexní ochrana kabelů

a /  Mechanická  -  je splněna  předepsaným uložením kabelu dle jednotlivých norem ( viz  výše ) - tzn. hloubka krytí, použití krycích destiček, výstražné fólie, pískové lože, uložení do chrániček apod..

b /  Protikorozní  -  	je splněna navržením jednotného typu kabelů –AYKY.

c /  Proti vlivům VN a VVN  - je splněna navržením jednotného typu kabelů –AYKY

d / Proti vlivům trakce ČD  - v oblasti výstavby nedochází k vlivům.

e /  Proti atmosférické elektřině - nedochází k vlivům.

D. Závěr

Veškeré práce nutno provádět dle platných předpisů a norem ČSN.

Veškeré změny vyplývající při realizaci ze stavebních úprav lze provádět po konzultaci s dodavatelskou firmou, tak aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a normy ČSN.

B.2.7  Základní charakteristika technický a technologických zařízení

Neobsahuje technická a technologická zařízení.

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení

) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

) vypočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení pož. nebezpečného prostoru

) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

) zhodnocení možností provedení požárního zásahu

) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

) posouzeni požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

) rozsah a způsob umístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Příjezd požární techniky bude zajištěn po stávajících a navrhovaných komunikacích.

Šířkové uspořádání komunikací zajišťuje bezpečný přístup požární techniky v případě požárního

zásahu. Jejich navržená únosnost odpovídá požadavkům uvedeným v ČSN 730802 a ČSN 730804 a dále ve směrnici Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární účely.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

Neobsahuje hospodaření s energiemi.

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. 192/2005 ze dne 11. května 2005, kterou se mění vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. a kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb., vyhl. č. 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

Stavební objekt bude prováděn v souladu s požadavky Zákona 309/2006 Sb. na zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který upravuje v návaznosti na zákon 262/2006 Sb. další požadavky  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 3 Zákoníku práce. Požadavky, kterými se bezpečnost při provádění práce bude řídit, budou respektovat NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, kterým se provádí některé paragrafy Zákona 309/2006 Sb.

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezp. předpisů při provádění zemních a bouracích prací , při zdvihání břemen a při pracích se stroji.

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné závazné technické normy a předpisy.

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem 163/1998 ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 203/1994 Sb.

Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství.

Je nutno aby byly splněny požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Při provádění stavby je nutno aplikovat ustanovení ČSN 83 9011 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a

stavebních prvků, kombinované konstrukce, ČSN 83 9051 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Dále je nutno dodržet technické zásady spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí včetně podmínek pro ukládání inženýrských sítí ve vztahu k zeleni.

Také je nutno dodržet „Technické podmínky pro provádění zásypů rýh a výkopů inženýrských sítí“ (TP 146).

V době realizace akce při provádění výkopových prací a při manipulací s prašným materiálem budou prováděna opatření pro snížení druhotné prašnosti (skrápění vodou nebo mechanické čištění stavebních strojů a komunikací) podle § 17 odst. 1 písmeno c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.

Vzhledem k charakteru stavebních úprav lze konstatovat, že realizací stavby dojde ke zlepšení podmínek životního prostředí v této lokalitě. Bude zlepšena kvalita dopravní obsluhy.

Komunikace, parkovací stání a chodník  budou provedeny v bezprašné úpravě. Tím dojde k omezení prašnosti a hlučnosti od automobilové dopravy a celkovému zlepšení životního prostředí v ulicích.

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Povodně

Stavba se nenachází v záplavovém území.

Sesuvy

Dle předpokladu nejsou evidovány sesuvy.

Poddolování

Dle předpokladu nejsou evidovány poddolovaná území.

Seizmicita

Jedná se o území, které se nenavrhuje na seizmickou oblast.

Radon

Řešení radonu není předmětem projektu.

Hluk

Při návrhu pojížděných povrchů na parkovišti a komunikaci bylo dbáno na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Bez úprav, časového omezení doby provozu strojů a bez použití tišších strojů by z provozu stavby docházelo k značnému překročení nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb, která je stanovena nařízením vlády NV č. 272/2011 (§11).

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

Hlukové zatížení blízké obytné zástavby lze částečně snížit a to vhodným výběrem stavebních mechanizmů s co nejnižším vyzařovaným hlukem a omezením doby jejich provozu a instalací mobilních protihlukových stěn.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

Areálová komunikace je napojena na stávající místní komunikaci ulice Lábkova v  Plzni Skvrňanech.

Koncepce VO byla navržena jako nová pro tuto lokalitu viz. S 400 Veřejné osvětlení.

B.4  Dopravní řešení

V současné době je dopravní obsluha areálu vedena komunikací šířky 4,40 m. Což je pro obousměrný provoz nevyhovující.

Předmětem projektu dle požadavku investora je navržení obousměrné areálové komunikace v charakteru zóny 20 od vjezdu do areálu až po napojení stávající zpevněné plochy ze zatravňovací dlažby sloužící jako parkoviště.

Navržená areálová komunikace zajišťující dopravní obsluhu bude provedena v šířce 5,50 m. Vše dle ČSN 73 6110/Z1. Komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu a bude lemována betonovým obrubníkem s výškou nášlapu 12 cm. Na komunikaci budou provedeny zpomalovací prahy zajišťující snížení rychlosti ohledně bezpečnosti provozu. Zpomalovací prahy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 10 cm s výškou prahu 10 cm.

Přístup chodců od zastávky tramvaje tj. od ulice Vejprnická do areálu bude zajištěn místem pro přecházení navrženým přes místní komunikaci ulice Lábkova. Na stávající komunikaci pro pěší o šířce 2,00 m od ulice Vejprnická, bude provedeno místo pro přecházení o délce 6,00 m na nově navržený chodník o šířce 2,50 m podél této místní komunikace. Tento chodník s chodníkovým přejezdem bude napojen na již zhotovený chodník dle PD PROJECTSTUDIO8, kterou zpracovával Ing. Běl. Dále je v areálu navržený jednostranný chodník podél areálové komunikace o šířce 1,50 m - 2,00 m. Stávající trasa chodníku mezi stávajícími terénními schodišti zůstane dle požadavku investora zachována. Aby byl zajištěn pohyb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace tak jsou navrženy v místě těchto schodišť rampy o šířce 1,50 m. Chodník v areálu bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm o šířkách 1,50 - 2,00 m . V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Na areálovou komunikaci bude napojena stávající zpevněná plocha u č.p.663 a vjezd na stávající parkovací plochu ze zatravňovacích tvárnic. Na tyto zpevněné plochy jsou navrženy vjezdy chodníkovým přejezdem s nášlapem obrubníku 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a budou opatřeny varovným pásem šířky 0,40 m. Vjezdy budou lemovány zapuštěným betonovým obrubníkem. Vjezd na zpevněnou plochu k č.p. 663 bude proveden o šířce 5,50 m a vjezd na parkovací plochu  o šířce 6,00 m.Vše dle ČSN 73 6110/Z1 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Tímto vjezdem šířky 6,00 m po zatravněné dlažbě bude zajištěn i příjezd na zpevněnou plochu k čp. 664. Tato příjezdová komunikace bude lemována zapuštěným betonovým obrubníkem.

Návrh řešení chodníku a ramp je v souladu s požadavky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Příčný sklon chodníků bude  2,0 % a podélný  max. 8,0% vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1. Dále dojde ke snížení obrubníku u  navrženého místa pro přecházení na výškový rozdíl 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a bude opatřeno varovným pásem šířky 0,40 m a signálním pásem šířky 0,80 m. V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Terénní úpravy zahrnují dorovnání v terénu zeminou a volné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a následně zatravněny. Výškový rozdíl mezi rampou a stávajícím chodníkem bude vyrovnán betonovými palisádami.

Veškeré svislé dopravní značky (v hliníkovém provedení) budou osazeny v reflexní úpravě.

Doprava v klidu není předmětem PD.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Před zahájením prací dojde k sejmutí drnu v tl.15 cm.

Zatravnění je vždy při sadových úpravách veřejných ploch významné a nesmí být podceňováno. Proces přípravy a založení trávníků je řešen v souladu s ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.

Trávníky budou založeny na plochách vyznačených situací. Výsev travního osiva bude proveden po předchozí úpravě pláně a přípravě vegetační nosné vrstvy půdy včetně aplikace totálního herbicidu. Dále bude výsev proveden při teplotě půdy větší než 8oC a dostatečné půdní vlhkosti. Bude použita směs vhodná pro podmínky extrémních stanovišť s vyšším podílem druhů odolných proti suchu a sešlapu.

Navržené výsevní množství 25g/m2 (cca 25000 diaspor/m2). Nezbytnou podmínkou je pravidelné zalévání zatravněných ploch.

U trávníků bude v rámci dokončovací péče provedeno první kosení při výšce trávníku 6-10 cm s odklizením získané biomasy a další čtyři seče následovně. Po prvním kosení bude provedeno též první hnojení trávníku, a to kombinovaným NPK hnojivem v množství 8g/m2. Po dobu prvních dvou let je třeba odstraňovat plevele.

Vymrzlé anebo vypálené plochy je třeba dosít výsevem ve stejném množství.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Bez úprav, časového omezení doby provozu strojů a bez použití tišších strojů by z provozu stavby docházelo k značnému překročení nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru, která je stanovena nařízením vlády NV č. 148/2006 Sb. (§11).

Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T.

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T  = 50 dB  a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení v době od 7 do 21 hodin.

Hlukové zatížení blízké obytné zástavby lze částečně snížit a to vhodným výběrem stavebních mechanizmů s co nejnižším vyzařovaným hlukem a omezením doby jejich provozu, instalací mobilních protihlukových stěn, použití technologických procesů nižší hlučnosti, udržování strojů v dobrém stavu.

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 – 16 zákona č. 185/2001 Sb., který je novelizován zákonem 297/2009 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který je novelizován zákonem MŽP č. 297/2009 Sb. Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., která je novelizována vyhl. 168/2007 Sb. – Katalog odpadů , vyhláška č. 383/2001, která je novelizována vyhl. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a ostatní prováděcí předpisy. Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinnosti vyplývající z dalších zvláštních předpisů.

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 – 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který je novelizován zákonem 154/2010 Sb. Odpady vzniklé z této akce budou předány k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě dle § 12 odst. 3, 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, která zajistí jejich využití (např. recyklaci stavební suti, betonu, asfaltu a cihel, rekultivaci zeminy a kamení a kompostování odpadu rostlinných pletiv) přednostně před jejich odstraněním dle § 10 a 11 tohoto zákona.

Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a která je novelizována  vyhláškou MŽP 374/2008 Sb., budou zatříděny takto:

Skupina S - ostatní odpad - (S-OO)

směsný stavební a demoliční odpad:

17 05 04     Zemina a kamení                                           kategorie – O

02 01 03     Odpad rostlinných pletiv                               kategorie - O

Odpady nemají charakter nebezpečného odpadu. Ostatní odpad (S-OO) je takový odpad, který prokazatelně nemá nebezpečné vlastnosti.

Vybouraný materiál bude uložen na skladce dle průvodní zprávy.

Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo materiály. Při provádění stavby budou používány běžné stavební stroje. Vlastním provozem nebudou vznikat žádné zvláštní ani nebezpečné odpady. Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno podle vyhl. MŽP č. 383/2001  Sb., která je novelizována vyhláškou MŽP 170/2010 Sb, o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky MŽP 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,  ukládat pouze na zabezpečené skládky kategorie S III (S-OO).

Původce, jakožto právnická osoba, je povinen se při provozování stavby řídit platnou právní úpravou zak. č. 185/2001 Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb. a vyhl. č. 383/2001 Sb.

Negativní vliv stavby na životní prostředí se omezí pouze po dobu výstavby.

Ve vztahu k ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisu.

Odvodnění zpevněných ploch příčným a podélným sklonem komunikace do stávající uliční vpusti a nové žlabové vpusti a poté do stávajícího odtoku z uskladňovací nádrže.

Ve vtahu k ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Obecně platí, že veškeré odpady vzniklé při stavbě a při jejím provozu musí být likvidovány v souladu s citovaným zákonem.

Ve vztahů k ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Během stavby je nutné dodržovat právní předpisy na ochranu ovzduší, zejména ty, které se týkají omezení prašnosti v průběhu stavby.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Pro stavbu nejsou speciální předpisy pro ochranu obyvatelstva.

B.8  Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění

Pro potřeby stavby zajistí  dodavatel stavby veškerý materiál k zabudování na základě svých obchodních kontaktů. Jedná  se zejména o štěrkové podkladní vrstvy, obrubníky, zatravňovací tvárnice ,živici a td.

b) Odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru  staveniště a malému rozsahu zemních prací se odvodnění staveniště nepožaduje. Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace.

c) Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

Vlastní staveniště se nachází v  Plzni Skvrňanech. Příjezd na staveniště je ze stávající  komunikace Vejprnická s odbočením do areálu SOU Plzeň.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavbu  a pozemky

Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý  vliv na životní prostředí. Během zemních prací dojde ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby. Dodavatel prací bude dbát na to, aby technika vyjíždějící na veřejné komunikace neznečišťovala vozovku, v případě jejího znečištění zajistí dodavatel na svůj náklad okamžitou nápravu.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice  a kácení dřevin

Na stavbě se neprovádějí žádné asanace, bourání ani kácení dřevin.

f) Maximální dočasné a  trvalé zábory pro staveništěm

Trvalé zábory pro stavbu se nevyskytují. Dočasné zábory pro stavbu – jedná se o pozemky v majetku SOU  Plzeň. Jejich rozsah je dán rozměry komunikačních ploch  a ozeleněných ploch zvětšený pro potřebu stavby o cca 2m od kraje úprav.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

## Komunikace navazující na staveništi  pro  pěší – překážky na komunikacích pro pěší musí  mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu ( tyč. zábradlí , horní díl oplocení) a ve výši  100 až 250 mm zarážku pro slepeckou hůl( spodní tyč zábradlí, podstavec) sledující půdorysný průměr překážky, případně lze odsunout zarážku za obrys nejvýše  o 200 mm. Pro pěší bude vymezen komunikační prostor. Tento prostor bude operativně upravován dle postupu prací.

h) Maximální produkované množství a druhy odpadu a emise při výstavbě a jejich likvidace

Z hlediska emisí nebudou žádné mimořádné emise vyjma od emisí z běžného provozu použitých stavebních strojů. Při realizaci stavby se vyskytne následující odpad a  z hlediska životního prostředí se jedná  podle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. o následující odpady :

Likvidace odpadu

Likvidaci odpadů je nutno řešit v souladu se zákonem 185/2001  o odpadech.

a) přebytečný výkopek (zemina,kamení): kategorizace  17 05 04

b) kategorizace  17 05 04 kamení podkladů pod asfaltové   kryty

c) živice:  kategorizace 17 03 02

Způsoby a místa likvidace zajišťuje zhotovitel stavby. V projektu je navržena likvidace těchto výše uvedených odpadů na skládku Vysoká do vzdálenosti 18 km nebo Chotíkov 10 km.. Odpady budou ke zneškodnění předány pouze oprávněné osobě dle §12 odst.3, 4 zákona č. 185/2001 o odpadech. Případná vyfrézovaná živice z původní komunikace bude vrácena do obalovny.

i) Bilance zemních prací; požadavky na přísun nebo deponie zemin

Na stavbě je přebytečná vytlačený výkopek. Veškerá přebytečná zemina bude odvezena na skládku Vysoká nebo Chotíkov 10 km.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Práce budou probíhat v denní době  od 7:00 do 20:00 hodin. Při provádění stavebních prací budou dodržovány hygienické limity hluku ze stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 sb., tj. limit ekvalentní  hladiny hluku v exteriéru – 65 dB, limit ekvivalentní  hladiny hluku v interiéru – 55 dB

Zhotovitel je povinen udržovat veřejné komunikace, které použije pro příjezd na staveniště v čistotě a zajistit jejich pravidelné čistění a případně kropení pro omezení prašnosti. Výkopy budou během stavby viditelně označeny a přechod bude zajištěny lávkami. Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý  vliv na životní prostředí.

k) Stanovení podmínek provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, Plán BOZP

Vyhodnocení stavbu z hlediska zákona č. 309/2006 dle § 14 a § 15

Tato část vyhodnocuje stavbu z hlediska zákona č. 309/2006 dle § 14 a § 15. Jedná se o vyhodnocení stavby ke dni zpracování této přílohy  a znalosti stavu věci ke dni zpracování.

Zhotovitel stavby : není k datu zpracování znám

Předpokládaný počet zhotovitelů :  předpokládá se, že na stavbě se bude vyskytovat pouze jeden dodavatel.

Povinnost  zadavatele určit koordinátora stavby :

Protože se jedná o malé staveniště s jedním dodavatelem nepředpokládá se , že se na staveništi nebudou vykytovat další zhotovitelé dle zákona č. 309  § 14. Z tohoto důvodu se v tomto stádiu nepožaduje zřídit funkci koordinátora.

Povinnost doručit oznámení  o zahájení prací na IBP dle zákona č. 309 § 15 :

U stavby se nepředpokládá  překročení lhůty výstavby v přepočtu dle zákona č. 309 § 15.  Z toho vyplývá , že  se nemusí doručit oznámení o zahájení prací na OIP.

Povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví dle zákona č. 309 § 15 :

Na stavbě se vyskytují práce a činnosti  vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života  nebo poškození zdraví. Jedná se o stavbu ochranných pásem energetického vedení.

- Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá.

- Zhotovitel stavebních prací musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce.

- Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím  ohroženi. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení důvodů.

- Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem. Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. Před stavbou musí být vytyčené veškeré inženýrské sítě a musí být  postupováno dle vyjádření jejich správců.

- Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály  pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny.

- Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště.

- Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. Prostory, nad kterými se pracuje musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.

- Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu.

Předpokladem je, že na stavbě se budou pohybovat pracovníci dodavatele poučeni z hlediska bezpečnosti práce a zvláštnostmi této stavby. Pracovníci vykonávající odbornou činnost musejí mít platné oprávnění pro obsluhu těchto zařízení a strojů.

Předpokládané riziko :

úraz v dosahu pracovního stroje nebo střet s nákladním autem při couvání.

Poučení pro zadavatele

Toto výše uvedené vyhodnocení je třeba chápat jako předběžné a je třeba jej znovu posoudit na základě vybraného dodavatele stavby a dle termínů určených smlouvou o provedení prací.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.

## Jedná se o dočasný komunikační koridor umožňující přístup ke stávající objektům podél komunikace. Tento koridor bude vždy vymezen výstražnými foliemi a bude vždy upraven dle postupu výstavby.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Bude řešeno viz. bod n).

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby ( uzavírky, objížďky)

Po dobu rekonstrukce vzhledem k tomu že se jedná o vnitroareálovou komunikaci budou osazeny dopravní značky na vjezdu do areálu. Osazením  značky B1 – zákaz vjezdu všech vozidel a zábranou Z2. Dále bude osazena dodatková tabule – mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy. Vedení učiliště musí být informováno vždy týden dopředu před případnými omezeními provozu. Postup výstavby a finální DIO bude projednáno s investorem a Policií zhotovitelem před zahájením pvýstavby.

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Voda pro stavbu se v případě potřeby doveze na staveniště. Vzhledem ke stavbě se nepředpokládá potřeba většího množství vody.

Napojení na telefon  dále se předpokládá užití mobilních telefonů.

El. energie pro stavbu - se předpokládá vlastní centrála dodavatele pro drobnou spotřebu. Jedná se o napájení drobných mechanizmů a příručních strojů.

Skládky pro stavbu budou na vymezené části stávajícího parkoviště. Jedná se zejména o obrubníky a dlažby. Plocha bude upřesněna  před zahájení  stavby po konzultaci s investorem.

p) Postup výstavby , rozhodující dílčí termíny

Stavba bude prováděna jako jeden celek. Je třeba stanovit definitivní postup společně s vybraným dodavatelem dle jeho možností a investorem dle požadavků investora. Zahájení a ukončení stavby zatím není investorem stanoveno. Realizace se předpokládá v roce 2021.

Závěr

Zásady organizace výstavby byly zpracováno dle přiložené projektové dokumentace. Navrhuje zásady pro realizaci stavby a nezbytně nutná opatření po  dobu stavby. Prokazuje možnost realizace navržených stavebních úprav. Zásady organizace byly  zpracovány bez znalosti dodavatele.

B.9  Celkové vodohospodářské řešení

Srážková voda bude svedena příčným a podélným sklonem komunikace a chodníku do navržených uličních a žlabových vpustí napojených do stávající dešťové kanalizace. Odvodnění je zachováno stávajícím způsobem. Dojde k odstranění stávajících uličních vpustí. Ty budou nahrazeny novými typovými betonovými vpustmi z dílců opatřené plastovou vtokovou mříží D400 40t. Žlabová vpust je navržena na zatížení E600.  Vpusti jsou vybaveny zápachovou uzávěrou. Odvodnění zemní pláně bude řešeno podélnou drenáží z flexibilního PVC 100mm s napojením do jednotlivých přípojek vpustí. Materiálem přípojek vpustí je PVC SN12 KG s přechodem na kameninu. Parkovací plocha ze zatravněných tvárnic bude odvodněna stávajícím způsobem do terénu a způsob odvodnění stávající  zpevněné plochy u č.p. 663 zůstává zachován. Návrhem nedochází k navýšení zpevněných ploch vzhledem k odtoku dešťových vod do stávající kanalizace.