Akce: Projektová dokumentace k realizaci výtahu a bezbariérového přístupu do školy

D 1.1 Technická zpráva

V Plzni, 11/2022

Projektová dokumentace a její členění bylo zpracováno na základě prováděcí vyhlášky č. 62/2013 Sb. a souvisejících příloh.

- Architektonické a výtvarné řešení:

Jedná se především o zřízení venkovní prosklené výtahové šachty s výtahem, která neovlivní architektonické a výtvarné řešení objektu.

- Materiálové řešení:

Přístavba výtahu:

Základy: beton C 25/30

Stěny šachty: ocelové profily Jackel + bezpečnostní sklo

- Dispoziční a provozní řešení:

Dispoziční a provozní řešení objektu nebude stavebními úpravami měněno.

- Bezbariérové užívání stavby:

Objekt bude po přístavbě výtahu řešen jako bezbariérový

- Konstrukční a stavebně technické řešení:

5.1 Přístavba výtahu:

Architektonicko-stavební řešení

Základní údaje o výtahu:

- nosnost výtahu: 630 kg

- počet stanic/nástupišť: 3/3 (neprůchozí)

- výška konstrukce: 12,90 m

- dopravní zdvih: 7,35 m

- prohlubeň: 1,20 m

- horní přejezd: 0,90 m

- vnitřní rozměry šachty: 1700 x 1750 mm

- půdorys šachty pravidelný obdélník

Výtahová šachta:

Základy a soklová pevná část výtahové šachty bude provedena jako kombinace betonových prefabrikátů  a  litého betonu do bednění třídy C 25/30, vodostavebného.

Z důvodu stísněného prostoru a potřeby omezit případné pažení pro výkop jámy pro základ výtahu budou pro zakládání použity prefabrikáty – 2x rámová železobetonová skruž 2000/2100/1500 mm. Skruž bude osazena do připravené jámy hl. max. 1 m a postupně spouštěna na potřebnou výškovou úroveň postupným odtěžováním zeminy. Na první skruž bude osazena druhá s úpravou (výřezem pro vstup do výtahu) a proces se bude opakovat do té doby, kdy horní hrana druhé skruže dosáhne úrovně cca 0,9 m pod stávajícím terénem. Výšková úroveň, případně rozměry skruže budou korigovány dle skutečně dodávaného výtahu. Terén ve dně skruží bude srovnán, proveden podkladní beton do úrovně horní hrany ozubu skruže – tl. cca. 100mm Na něj bude provedena základová deska tl. 150 mm z betonu C 25/30 vyztužená 1x síťovinou 6/150-6/150 mm. Po technologické přestávce bude na desku a stěny prefabrikátů a volné stěny stavby hydroizolace pomocí bitumenové stěrky se systémovým těsněním spár. Ze tří stran skruže bude provedena vnitřní přizdívka z betonových bednících dílců tl. 150 mm s dobetonování betonem C 25/30 a výztuží. V úrovni horní hrany poslední skruže bude proveden železobetonový ztužující věnec velikosti 250/350 vyztužení min. 6x profilem R 12 a třmínky E 6 po 300 mm.

Po té bude těleso pevné části šachty provedeno z bednících dílců tl. 300 mm po úroveň horní hrany rampy.

Propojení konstrukce výtahové šachty s původní budovou bude provedeno ocelovými trny R 20 délky 0,6 m cca 12 ks vlepených do zdiva školy na chemickou kotvu do předvrtaného otvoru. Dílce budou vyztuženy svisle 4x R 16 a vodorovně v každé vodorovné spáře 12x R 10.

Vnější neprůhledný povrch šachty, viditelný z exteriéru bude upraven pomocí kamínkové omítky z prvků drceného mramoru – barevnost dle výběru investora – předpoklad převážně šedá.

Konstrukce nosná:

- svařovaná ocelová konstrukce z tenkostěnných uzavřených jäklových profilů nebo válcovaných profilů HEB umožňující přenos sil od výtahu (konstrukce z černé oceli S235JR). Dodávka konstrukce dle zvyklostí a možností dodavatele (v celku nebo montovaná na místě z částí).

Profil nosné konstrukce včetně celé konstrukce a velikosti skel doloží dodavatel statickým výpočtem dle skutečně dodávaného výtahu. Konstrukce bude mít následující nutné úpravy:

- konstrukce je přisazena k objektu bez nástupních můstků

- pro údržbu venkovního opláštění a možnost čištění jsou do horního rámu umístěny

šroubovatelné certifikované oka

- ukončení výtahové šachty pultovou střechou o sklonu cca 20 %, nosná konstrukce střechy = nosná konstrukce šachty, vlastní střecha bude provedena z min. 2 x dřevotřískové desky tl. 20 mm s klempířským zaplechováním v Cu plechu (střecha není pochozí, není uvažováno se zatížením nad rámec klimatických podmínek). Plech bude podložen distanční podložkou.

- šikmé a vodorovné klempířské oplechování také v Cu plechu (dešťový svod není

uvažován)

- členění ocel. konstrukce: pravoúhlé – horizontální členění skel ve stejné rozteči

- kotvení ocel. Konstrukce ocelovými kotvami na chemickou maltu: v prohlubni a průběžně do nosné stěny objektu

- systém kotvení: kluzné, umožňující dilataci konstrukce (není antivibrační)

- opláštění konstrukce dle ČSN EN 81, čl. 5.2.1.2: vrstvené bezpečnostní sklo

- všechna exteriérová skla jsou s indexem tepelné prostupnosti 2,7 W/m2K

- nosná konstrukce a opláštění je bez PO (požární odolnosti)

- opláštění je předsazeno přes konstrukci šachty

- uchycení skla je provedeno na přiznané, pohledové ocelové kruhové terče v RAL 9017 (černá prášková barva - komaxit)

- styk skel silikonován proti dešťové vodě – černý silikon

stk skla a zdiva krycí úhelník min 40/40 průběžní nerez nebo galvanický zinek na sklo lepený nebo těsněný silikonem.

- všechna skla v provedení - reflexní sklo např. typu Stopsol classic clear

- základní povrchová úprava syntetický nátěr na kov

- povrchová úprava konstrukce je provedena syntetickým lakem dle RAL

- finální povrchová úprava je prováděna ručním válečkováním přímo na stavbě v kvalitě odpovídající prostředí stavby

- tl. povrchové úpravy konstrukce 90 mikronů

- součástí dodávky jsou montážní nosníky v hlavě šachty, jakož i šroubová příprava pro montáž technologie výtahu

- v horní a spodní části šachty osazení ocelové větrací mříže s finální povrchovou

úpravou v galvanickém zinku, jejíchž součástí je síťka proti hmyzu a zateplený panel

pro zimní provoz

Vytápění

Šachta bude v zimních měsících vytápěna elektrickým radiátorem umístěným v dojezdu výtahu, který bude napojen na stávající rozvod do budovy. V létě bude zajištěno naopak větrání šachty.

Elektroinstalace

Výtahová šachta bude napojena na místní rozváděč.

5.2 Vnitřní úpravy

Úpravy okenních otvorů

U stávajících okenních otvorů (1. a 2.NP) bude ubourán ručně stávající cihelný parapet v celé tloušťce zdiva. Nově vzniklý otvor bude začištěn přizdívkami špalet dle požadavků konkrétního dodavatele výtahu.

V 1. PP osově na d novým vodovodním potrubím bude proražen nový okenní otvor pro okno rozměru …… Zajištěný 3x I č. 80 -100 mm.

Do otvoru bude osazeno nové výklopné a otvíravé jednokřídlé plastové okno v barvě bílé s izolačním dvojsklem. Vnější sklo bude v provedení bezpečnostním.

Úprava dveří

Stávající dveře do skladu nářadí budou vybourány do suti , otvor rozšířen a osazeny nové jednokřídlové částečně prosklené dveře šířky 900 mm vybavené 2x madlem pro imobilní. Otvor bude zajištěn opět 3x ocelovým profilem I 80-100 mm.

Ostatní úpravy

Prostory v místě zásahu budou vždy nově po zednickém začištění a opravě omítek vymalovány barvou dle výběru investora.

U vstupů do výtahu bude radiátor odpojen, trubní vedení zakráceno a zaslepeno a dle možnosti ukončeno v konstrukci. Radiátor bude osazen nově na stávající vedení chodby.

5.3 Venkovní úpravy

Po provedení pevné části výtahové šachty bude provedeno zasypání zbytku pracovní jámy spolu s hutněním zeminy. V místě demontovaného okapního chodníčku bude proveden nový opět z betonových dlaždic formátu 600/600/50 mm a totéž bude provedeno po volném obvodu nové výtahové šachty. Zbylá část terénu bude ohumusována a zatravněna.

Dále bude provedena revize povrchu stávající rampy pro imobilní – bude zvednuta stávající dlažba. Poslední nosná štěrková vrstva bude vyrovnána a přehutněna a dlažba bude nově položena.

Obvodové zdivo v trase rampy pro imobilní bude zainjetováno infuzní chemickou clonou proti stávající vzlínající vlhkosti. Injektáž bude provedena dle technologického postupu skutečně dodaného systému, který bude před aplikací vyvzorkován dodavatelem stavby. Injektáž může být provedena jak z interiéru, tak z exteriéru objektu – dle postupu prací a dohody s investorem.

- Technické vlastnosti stavby:

  - Stavební fyzika – tepelná technika

Přístavba výtahové šachty je navržena z hlediska energetické náročnosti budov ve smyslu § 7 zákona č.318/2012 Sb, o hospodaření energií. Ostatní úpravy neovlivňují hospodaření s energií.

  - Osvětlení a oslunění stavby:

Objekt bude i nadále dostatečně osvětlen a osluněn okny.

  - Akustika, hluk a vibrace:

Stavba nevyvolává nadměrný hluk ani vibrace a není třeba stavbu speciálně odizolovat.

- Výpis použitých norem:

ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1992-1-1 – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 – Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1 – Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

V Plzni, 11/2022                                                       Ing. Tomáš Kostohryz