Robotická sada s automatickou totální stanicí a kontrolerem.

## Technické specifikace:

1/ Automatická totální stanice:

- Úhlová přesnost: hodnota chyby maximálně 5“ (1,5 mgon) – standardní odchylka dle ISO 17123-3.

- Měření délek na hranol: hodnota chyby maximálně 3 mm + 2 ppm standardní odchylka – nutná specifikace podle normy ISO 17123-4.

- Měření délek bez hranolu: hodnota chyby maximálně 3 mm + 3 ppm standardní odchylka – nutná specifikace podle normy ISO 17123-4.

- Automatické měření výšky stroje zabudovaným laserovým dálkoměrem s chybou měření délky ne vyšší než 3 mm.

- Ustanovky: nekonečné Hz i V.

- Pracovní teplotní rozsah: min. -20°C až +50°C.

- Odolnost proti prachu a vodě: min. IP55 podle normy ČSN EN 60529. Odolnost proti vlhkosti: min. 90% nekondenzující.

- Displej: rozlišení min. 800 x 480 (WVGA), velikost úhlopříčky min. 5“.

- Klávesnice: možnost podsvícení, psaní alfa-numerických znaků.

- Baterie: vyjímatelná, Li-Ion bez paměťového efektu.

- Paměti: vnitřní paměť pro data min. 1 GB.

- Port USB pro přenos dat na USB flash.

- Radiomodem pro komunikaci s polním kontrolerem.

- Rychlé vyhledávání pasivního hranolu (do 10 s), sledování pasivního hranolu během měření.

- Automatické docilování na pasivní hranol.

- Software na měření a vytyčování.

- Vytyčovací světla.

2/ Polní kontroler

- Ovládání totální stanice pomocí radiomodemu.

- RAM min. 1 GB.

- Vnitřní paměť pro data min. 2 GB.

- Displej: rozlišení min. 800 x 480 (WVGA), velikost úhlopříčky min. 5“, dotykový barevný displej.

- Numerická klávesnice a QWERTY klávesnice.

- Polní software: měření a vytyčování, funkce pro vytyčování a měření na linii.

- Odolnost proti prachu a vodě min. IP68 podle normy ČSN EN 60529.

- Odolnost proti pádu z výšky min. 1,0 m.

- Port USB pro přenos dat na USB flash paměť.

- Integrovaný fotoaparát s bleskem.

- Baterie: vyjímatelná, Li-Ion bez paměťového efektu.

- Pracovní teplotní rozsah min. -20°C až +50°C.

3/ Příslušenství pro 1 sadu totální stanice s kontrolerem:

- 4ks baterie pro totální stanici

- 2ks  baterie pro kontroler

- 1ks  nabíječka baterie umožňující současné nabíjení min. 3 baterií. Nabíječka umožní nabíjení baterií pro totální stanici i pro kontroler.

- 1ks Napájecí AC adaptér s možností nabíjení baterie, která je vložena uvnitř kontroleru.

- 1ks Výtyčka pro 360° hranol s držákem na kontroler s rozsahem nastavení výšky hranolu min. do 2,00 m.

- 1ks 360° pasivní hranol.

- 1ks Trojnožka uzpůsobená pro automatické měření výšky stroje.

- 1ks Přepravní box pro totální stanici a příslušenství, kontroler a příslušenství, popř. zvlášť na totální stanici a zvlášť na kontroler.

- 1ks Těžký dřevěný stativ s fixaci nohou ve složeném stavu.

Celkem budou dodány 3 robotické sady s automatickou totální stanicí a polním kontrolerem.