ČESKÁ REPUBLIKA Plzeňský kraj KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE Škroupova 1760/18 Plzeň Jižní Předměstí 301 00

ZEMĚ : ČESKÁ REPUBLIKA MÍSTO : Plzeň OBJEKT : BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU Rašínův dům STAVBA : Výměna oken v budově Škroupova 18, Plzeň ## Výměna oken - zadávací dokumentace MAPIRA spol. s r.o. Rochlov 1, 330 23 Nýřany

1/2014

A. Souhrnná  zpráva

A.1.    Identifikační údaje o stavbě

| # Název akce : | # Výměna oken v budově Škroupova 18, Plzeň |
| --- | --- |
| # Místo : | # Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje |
| # Místně přísl. stavební úřad : | # Plzeň UMO 3 |
| # Evidenční číslo nemovité kulturní památky v ústř.seznamu : |  |
| # Charakter stavby : | Dílčí výměna výplní otvorů obvodového pláště |
| # Investor : | KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE Škroupova 1760/18 Plzeň Jižní Předměstí 301 00 Objednatel: Správa budov KÚPK v Plzni |
| Stupeň dokumentace : | projektová dokumentace pro potřeby provádění stavby |
| Zpracovatel dokumentace: | MAPIRA spol. s r.o. Rochlov 1, 330 23 Nýřany |
| # Způsob realizace stavby : | Veřejná zakázka – zadávací dokumentace |
| Charakteristika a účel stavby : | Výměna výplní otvorů obvodového pláště – udržovací práce |

A.2  Seznam vstupních podkladů:

Projekt zaměření  - HL trade, ing. Hlávka

A.3  Údaje o území

Stavba se nenachází na území zvláště chráněném podle zákona č.114/1992 Sb.v platném znění.

A.4  Údaje o stavbě

Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

Předložená dokumentace řeší výměnu oken ve všech podlaží objektu v etapě pro vybrané místnosti, převážně veřejné nebo pomocné.

Akcí se nemění způsob využití objektu a nemění se zastavěnost území.

Údaje o průzkumech a obecných technických požadavcích a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Při  návrhu  akce se  vycházelo  z  ČSN  a obecných technických požadavků na výstavbu podle  stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů v platném znění, z poznatků zajištěných              při rekognoskaci a ze zaměření prostor. Navržené prvky vycházejí z jich provedených výměn a  návrh vychází ze stávajících prvků s drobnými úpravami s ohledem na využití moderních materiálů.

Výměnou výplní v obvodovém plášti nebudou dotčeny požadavky územně plánovací dokumentace.

Budova se nenachází v památkové zóně.

Statistické údaje

| Název kapacity | Výměra resp. měrné jednotky |
| --- | --- |
| Celkový počet oken navržených k výměně | 175 ks |

Základní bilance stavby

Nové prvky nebudou zdrojem žádného provozního odpadu. Tuhý odpad vzniklý při realizaci stavby bude uložen na řízenou skládku a částečně recyklován.

B. Souhrnná technická zpráva

Posouzení technického stavu špaletových oken

a celková koncepce jejich postupné výměny

A. Technické posouzení stávajícího stavu oken

Současný stav:

Špaletová okna uličních fasád  (ulice Škroupova, Jagellonská, Purkyňova)  dvoukřídlá nebo tříkřídlá s horním vyklápěcích křídlem jsou již dožilá a  neudržovaná. Barva oken je z venkovní strany oprýskaná až na dřevo, které je již zvětralé, rozpraskané a ve spodní části napadené hnilobou.  Jednotlivá křídla jsou svěšená, netěsní a tak dochází k zatékání dešťové vody a tepelným ztrátám.

Špaletová okna nádvorní fasády byla v dřívějších dobám postupně a značně necitlivě nahrazována různými typy oken, a tak jsou zde původní špaletová, eurookna a dokonce i plastová okna.

Na základě plošné prohlídky oken lze konstatovat, že stav venkovní části oken je v několika případech téměř havarijní a je nutné, téměř okamžitě, provést výměnu. Vnitřní část je v zachovalejším stavu, avšak i zde došlo k degradaci nátěrů, vypadávání tmelů zasklení a svěšení okenních křídel.

Navrhované řešení:

Postupná výměna oken by měla vycházet z koncepce historického vývoje budovy Rašínova domu. I když se nejedná o historická okna je nutné dbát zásad o zachování původního vzhledu oken. Jedná se především o udržení autentického tvaru, členění a materiálu tak, aby co nejvíce odpovídal dané době a i jednotlivým detailům fasády.

Aby tato okna splňovala současné požadavky na tepelně a zvukově izolační vlastnosti  je nutné u nových oken použít k zasklení izolačních dvojskel, těsnění apod. Aby při pohledu na fasádu nedocházelo  ke zvětšení šířkových rozměrů profilu rámů z důvodu použití izolačních skel (ditermů), bude nutné zvětšit profily okenních křídel do hloubky.

Z výše uvedeného a i z hlediska památkové péče se jeví použití plastových oken, jako nevhodné. Též náhrada stávajících oken replikami špaletových oken není optimální, jednak z důvodů nízkých tepelně a zvukově izolačních vlastností a též z důvodů náročnější údržby.

Jako nejvhodnější se jeví nahradit stávající okna do uličních fasád špaletovými okny u kterých budou do venkovních křídel osazena izolační dvojskla, která splňují výše uvedené požadavky. Do nádvorní fasády pak osadit jednoduchá okna s izolačními dvojskly.

Je nutné dodržet materiálovou kontinuitu, tedy použití dřevěných oken z pohledu historické architektury a též dodržet autentické tvarosloví, rozměry, profilaci a členění.

B. Technické parametry navrhovaného řešení

Technické řešení musí, kromě splnění požadavků na zachování architektonického výrazu, splňovat i současné požadavky na tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Tím splňovat požadavky platných norem na tepelnou pohodu budovy.

Technické provedení oken.

1. Dřevo

Křídlo a rám je z vysoce kvalitního materiálu (eurohranolu) vysušeného na 8-10%. Třívrstvé lepené lamely odolávají objemovým a tvarovým změnám. Kvalita dřeva odpovídá normě DIN 68360 pro truhlářské práce.

2. Sklo

Je použito izolační dvousklo o skladbě 4-16-4, které má hodnotu součinitele tepelného prostupu K=2,9 WmK a zvukovou neprůzvučnost I= 31dB.

3. Kování

Křídlo s rámem je osazeno speciálním celoobvodovým kováním. Kování by mělo umožňovat otevírání křídla levé nebo pravé  a sklápění o 20%. Otevírání i sklápění okna se provádí jedinou čtyřpolohovou klikou. Kování je seřízeno tak, aby křídlo zapadlo do rámu lehce a současně zaručovalo maximální těsnost. Ovládací prvky pro kování budou odpovídat typu Alt Sien, lesklá mosaz, pro eurookna půlolivy, pro upravené repliky špaletových oken olivy.

4. Zasklívání

Zasklení je provedené pomocí zasklívací dřevěné lišty. Dvousklo pomáhají vycentrovat podložky. Pro bezvadné utěsnění je požit silikonový tmel trvale pružný a odolný proti povětrnostním vlivům.

5. Těsnění

Celoobvodové těsnění křídla v rámu je elastické  a je vyrobeno z kvalitního materiálu, který má velkou tvarovou paměť, která zajišťuje zatěsnění speciálně tvarovaného profilu. Vytváří dokonalou ochranu proti vodě, prachu a rovněž tak i proti úniku tepla.

6. Okapničky

Chrání okno proti zatékání vody a nejvíce namáhanou část rámu i křídla proti povětrnostním vlivům. Je vyrobena z eloxovaného hliníkového profilu.

7. Konstrukce

Profil dle normy DIN 68121 tvoří dvojitá drážka procházející hranou okna. Rohové spojení je provedené pomocí trojitého čepu.

8. Povrchová úprava

všechny dřevěné části oken se impregnují a natírají kvalitními vodouředitelnými barvami

1x impregnace 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr.

9. Samostatnou skupinu tvoří okna která budou nahrazována okny špaletovými s úpravou vnějších křídel pro zasklení izolačním dvojsklem. Aby bylo možné dodržet hmotu nosného rámu, bude použito dvojskla 4-6-4. Profilace bude vycházet ze stávajícíchh výplní. Jako kování bude použito pantů Trio s krytím, dále běžné kování a ventilační ovladač – dle již provedených výměn. V první etapě se jedná celkem o 17 ks špaletových oken.

10. Stávající výplně s požárním sklem – budou zachována, neboť se jedná o novou výplň v úrovni líce špalety. Zbývající výplň bude nahrazena novou výplní u europrofilů  - viz popis výše.

Typy kování vybrat dle již vyměněných nových oken, nevnášet typově odlišné prvky. – viz fotodokumentace.

Postup prací:

Výměna bude prováděna vždy ze strany interiéru (mimo dveří v přízemí)

Demontáž stávajících oken:		vysazení křídel

demontáž vnitřních parapetů

demontáž vnějších parapetů pouze v případě, že budou poškozené a neopravitelné

po naříznutí dřevěného rámu okno destruktivně vypáčit z okenní otvoru , rámy rozčlenit tak, aby docházelo k minimálnímu poškození otvoru

očistit otvor, odstranit uvolněné části omítky

zednické vyspravení větších nerovností ostění a montážní spáry

osazení nového rámu, vycentrování, upevnění

osazení křídel do zafivaného rámu a seřízení okna

úprava vnějšího parapetu a doplnění lišty od okapové hrany k parapetu

zednické vyspravení ostění, montážní spáry, doplnění v nitřního parapetu

C. Zvláštní požadavky

- Zachování členění a profilace a barevnosti dle původních oken

- Výměnu  provádět etapově, v ucelených celcích dle požadavků investora.

Předpokládá se rozdělení dle jednotlivých podlaží s tím, že podlaží s malým počtem oken k výměně – tj. 5. a 4. N.P, bude přiazeno k ucelenějšímu podlaží. Samostatnou etapu tvoří okna umístěná v kancelářích, protože je nezbytné minimálně narušit provoz kanceláře. Podle etap jsou rozděleny podrobné výpisy k oknům.

- Při demontáži původních špaletových oken zachovat původní špaletu (venkovní) a vnitřní část zednicky upravit

- Zachovat původní venkovní parapety z pozinkovaného plechu. Doplnit je v v okapové polodrážce okna o nástavce ze shodného materiálu

- Vnitřní parapety vyměnit. Nahradit je postformingovými parapety v barevném provedení oken.

- Do stávajících požárních výplní nebude zasahováno, tato okna budou pouze ze strany interiéru doplněna.

Předpokládaná délka provádění po etapách – 6 měsíců, 05 – 11/2014.

Ostatní:

Osvětlení a větrání vnitřních prostor budovy nebude opravou nikterak dotčeno.

Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita nebude plánovanou výměnou výplní okenních otvorů narušena.Do nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno a nedojde k jeho přitížení. Rovněž nedošlo ke změně napětí v základové spáře.

Požární bezpečnost stavby

Opravou teras nedošlo ke změně parametrů protipožárního zabezpečení objektu. Stávající okna s požární výplní zůstanou zachována, pouze budou doplněna směrem do interiéru novým eurooknem, které nahradí vnitřní špaletové okno.

Bezpečnost při užívání

Beze změn.

Ochrana proti hluku

Oproti dožívajícím stávajícím výplním dojde ke zlepšení parametrů.

Úspora energie a ochrana tepla

Realizovanou akcí dochází ke změně tepelně technických parametrů stavby oproti dosavadnímu stavu

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Beze změn.

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavba nebude ohrožena vnějšími škodlivými vlivy nad dosavadní rámec.

Ochrana obyvatelstva

Předmětná stavba není objektem CO, navrženou akcí se nemění režim problematiky ochrany obyvatelstva v sídle.

Inženýrské objekty

S ohledem na charakter stavby a její rozsah se inž.objekty nevyčleňují.

Provozní , výrobní a technologická zařízení -  nevyčleňují se.

Veškeré dřevěné konstrukce budou opatřeny nátěrem či nástřikem proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám a doporučuje se nástřik proti požáru. Ocelové konstrukce, jež nebudou kryty obetonováním, se opatří antikorozním nátěrem.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní řešení

Akce nemění dosavadní situaci v dopravním řešení ani v připojení ke komunikaci.

ochranná a bezpečnostní pásma

S ohledem na charakter akce nebudou dotčeny podzemní inženýrské sítě, technická vedení ani objekty ani jejich ochranná pásma.

Stavba se nenachází na území zvláště chráněném podle zákona č.114/1992 Sb.v platném znění.

vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Stavba nemá negativní vlivy na životní prostředí.

Stavba nebude mít žádný patrný vliv na okolní pozemky a stavby.

Objekt nezasahuje do ochranného pásma zvláštních zájmů.

V Plzni, 01/2014									A.Arbetová

Přilohy:

Výkresová část:

Půdorys s vyznačením plánovaných výměn vč. popisu prvků	1.N.P.

2.N.P.

3.N.P.

4.N.P.

5.N.P.

Seznamy výplní po jednotlivých podlažích a místnostech

Textová část:

Soupis stavebních prací a dodávek vč. výkazu výměr

Počet výtisků: 6