„Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“

zajištění činnosti TDS

Specifikace

# Zadavatel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:			Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:	Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119	DIČ: CZ72053119

e-mail:		posta@suspk.eu, datová schránka:	qbep485, telefon:+420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

David Stieber, tel.: 778 708 874, e-mail: david.stieber@suspk.eu

# Předmět veřejné zakázky

  - Předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti TDS na stavbě

„Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“

  - Popis stavby:

Jedná se o přeložku silnice II/232 vedenou v extravilánu obcí ve volném terénu s křížením stávajících silnic a polních cest, s dvěma mostními objekty a přeložkami inženýrských sítí. Nová trasa je navržena v délce 5,37835 km jako komunikace dvoupruhová, směrově nerozdělená, s úrovňovými křižovatkami, kategorie komunikace S 9,5/70. Začátek stavby je navržen v místě napojení větve mimoúrovňové křižovatky na silnici II/183, dál trasa probíhá převážně volným, nezastavěným územím v k.ú. Rokycany. Litohlavy, Osek u Rokycan, Vitinka a Březina u Rokycan. Trasa je ukončena severně od obce Osek v blízkosti rozhraní katastru Oseku u Rokycan a Březina u Rokycan. V rámci stavby je řešeno odvodnění komunikace, přeložky inženýrských sítí, odstranění stávající doprovodné zeleně, úpravy meliorací, rekultivace zrušených komunikací a vegetační úpravy. Součástí stavby je také směrová a výšková úprava protínajících komunikací v křižovatkových a navazujících úsecích a na hlavní trase vybudování mostu přes Voldušský potok a lávky smíšené stezky pro pěší a cyklisty.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

| Řada | Číslo a název stavebního objektu | Správce | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| soooo | SO 001 - Přípravné práce | Zhotovitel |  |
| S0100 | SO101- Hlavní trasa | SÚSPK | Plzeňský kraj |
|  | SO 102- Napojení na dálnici D5 | SÚSPK | Plzeňský kraj |
|  | SO 103 - Napojení Litohlav | SÚSPK | Plzeňský kraj |
|  | SO 104- Přeložka silnice 111/2322 | SÚSPK | Plzeňský kraj |
|  | SO 105- Přeložka silnice 111/2325 | SÚSPK | Plzeňský kraj |
|  | SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr | Osek | Osek |
|  | SO 107- Napojení obce Osek v km 4,500 | SÚSPK | Plzeňský kraj |
|  | SO 108 - Provizorní napojení na sil. 11/232 | SÚSPK | Plzeňský kraj |
|  | SO 109- Napojení polní cesty v km 0,485 | Vlastník | Vlastník |
|  | SO 111 - Napojení MK v km 3,689 | Osek | Osek |
|  | SO 122 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany | Rokycany | Rokycany |
|  | SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy | Litohlavy | Litohlavy |
|  | SO 130 - Provizorní komunikace | Zhotovitel |  |
|  | SO 140 - Sjezdy | Vlastník | Vlastník |
|  | SO 150 - Provizorní dopravní značení | Zhotovitel |  |
|  | SO 151 - Definitivní dopravní značení | SÚS/Obec | Plz. Kraj/ Obec |
|  | SO152 - Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou | SÚS/Obec | Plz. Kraj/Obec |
| SO200 | SO 201 - Most v km 1,493 přes Voldušský potok | SÚSPK | Plzeňský kraj |
|  | SO 202 - Lávka v km 0,464 48 | Litohlavy | Litohlavy |
|  | SO 203 - Opěrná zeď v km 0,160 (platné stavební povolení) | Rokycany | Rokycany |
| SO 300 | SO 301 - Úpravy meliorací k.ú. Litohlavy | Vlastník pozemku | Vlastník pozemku |
|  | SO 302 - Úpravy melioracík.ú. Osek u Rokycan | Vlastník pozemku | Vlastník pozemku |
|  | SO 303 - Úpravy melioracík.ú. Vitinka | Vlastník pozemku | Vlastník pozemku |
|  | SO 304 - Přeložka vodovodu v km 0,530 | VOSS, s.r.o. | VOSS, s.r.o. |
|  | SO 305 - Přeložka vodovodu v km 4,540 | Osecká, a.s. | Osecká, a.s. |
|  | SO 306 - Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070 | SPU | ČR |
|  | SO 307 - Protažení kanalizace do km 0,600 | SÚSPK | Plzeňský kraj |
| SO 400 | SO 401 - Úprava VVN v km 1,910 | ČEZ | ČEZ |
|  | SO 402 - Úprava VN Rokycany - ubytovny dálnice v km 0,820 | ČEZ | ČEZ |
|  | SO 403 - Úprava VN vývod Hrudkovny v km 1,080 | ČEZ | ČEZ |
|  | SO 404 - Přeložka VN Drůbežárna v km 0,110 u sjezdu Litohlavy | ČEZ | ČEZ |
|  | SO 405 - Úprava VN Litohlavy - Osek v km 0,300 u sil. 111/2322 | ČEZ | ČEZ |
|  | SO 406 - Úprava VN Osek - Bušovice v km 3,870 | ČEZ | ČEZ |
|  | SO 407 - Přeložka VN Osek - Březina v km 3,970 - 4,520 | ČEZ | ČEZ |
|  | SO 408 - Úprava VN vývod Královice v km 4,400 a 0,560 u MK na Nový Dvůr | ČEZ | ČEZ |
|  | SO 450 - Přeložka metal, kabelu u sjezdu Litohlavy | Cetín | Cetin |
|  | SO 451 - Změna výškového usazení metal, kabelu v km 0,564 | Cetín | Cetin |
|  | SO 452 - Přeložka opt. sděl, kabelů v km 4,500 | Cetin | Cetin |
|  | SO 453 - Přeložka opt. sděl, kabelů v km 5,300 u proviz. napojení | Cetin | Cetin |
| SO500 | SO 501 - Přeložka VTL plynovodu DN 80 v km 1,050 | GasNet, s.r.o. | GasNet, s.r.o. |
|  | SO 502 - Přeložka STL plynovodu v km 3,710 | GasNet, s.r.o. | GasNet, s.r.o. |
| SO 800 | SO 801 - Vegetační úpravy | SÚS, Obec | Plzeňský kraj, Obec |
|  | SO 802 - Rekultivace zrušených komunikací | Vlastník | Vlastník |
| SO900 | SO 901 - Plochy zařízení staveniště a skládek | Zhotovitel |  |
|  | SO 902 - Rekultivace ploch zařízení staveniště a skládek | Zhotovitel |  |

Přeložka kanalizace Litohlavy – Rokycany

| Část A | PE 100 RC d 110x10 SDR 11 délka 224,8m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část B | PE 100 RC d 110x10 SDR 11 délka 75,0m |  |  |

  - Předpokládaná doba výstavby: 31 měsíců ode dne převzetí staveniště (30 měsíců stavební práce + 1 předání dokladů ke stavbě)

  - Celková hodnota stavebních prací činí 296.616.616,16 Kč bez DPH.

  - Předpokládaná hodnota VZ za zajištění činnosti služeb TDS: 1.800.000,- Kč bez DPH

3.  Další podmínky plnění veřejné zakázky

3.1. 	Předpokládaná doba působení TDS:

a)	po celou dobu provádění stavby a

b)	po ukončení provádění stavby - průběžně po dobu odstraňování vad a nedodělků až po podání žádosti o kolaudační souhlas (povolení předčasného užívání stavby)

3.2. 	Minimální fyzická přítomnost poskytovatele TDS na stavbě musí být taková, aby v důsledku jeho nečinnosti nemohlo dojít ke zpoždění provádění díla ze strany zhotovitele, např. při pokládce a přebírání jednotlivých konstrukčních vrstev atd. Skutečný objem provedených prací bude schvalován zadavatelem dle měsíčního výkazu činnosti. Pokud bude v rámci plnění veřejné zakázky pro její zdárné dokončení nezbytné poskytnout větší rozsah prací nad předpokládaný rozsah, je dodavatel povinen takové práce poskytnout bez ohledu na jejich rozsah a bez navýšení ceny.

3.3. 	Zadavatel upozorňuje uchazeče, že plnění výkonu funkce TDS na stavbě je vázáno na plnění zhotovitele stavby. Pokud by z nějakého důvodu nedošlo k uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby nebo nedošlo k zahájení stavby, má zadavatel bezvýhradní právo od smlouvy na plnění TDS na stavbě odstoupit.

3.4.	Prohlídka místa plnění se neuskuteční, místo je volně přístupné.

4.   Kvalifikace

- Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který není nezpůsobilý ve smyslu ust. § 74 ZZVZ.

- Profesní způsobilost

Je držitelem osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

- v oboru dopravní stavby

- v oboru mosty a inženýrské konstrukce

- v oboru vodohospodářské stavby

5.   Přílohy

- Smlouva o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka