Technické podmínky – VZ: Nákladní automobil N2 pro SÚSPK (2024)

1 ks – nákladního automobilu kategorie N2 pro přepravu materiálů

Záruka: min. 24 měsíců

Požadovaná specifikace:

Nákladní automobil kategorie N2, pohon 4x4, krátká kabina 3 místa, nástavba nosič kontejnerů

- vozidlo musí být nové, nepoužité

- vozidlo v provedení denní krátká kabina – nosič kontejnerů, 3 místa pro posádku

- pohon 4x4

- rozvor min. 3.600 mm

- barva kabiny a korby oranžová (RAL 2011)

- celková hmotnost vozidla do 12.000 kg

- užitečná hmotnost podvozku min. 5.500 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 750 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 9.000 kg (brzděný přívěs)

MOTOR:

- motor vznětový, přeplňovaný, šestiválcový, o objemu min. 6.500 cm3, výkon motoru min. 180 kW, točivý moment min. 800 Nm

- motorová odlehčovací brzda

PŘEVODOVKA

- převodovka manuální, plně synchronizovaná, min. 6+1 (6 rychlostních stupňů vpřed + zpátečka) + dvourychlostní rozdělovací převodovka (6 plazivých rychlostních stupňů vpřed + zpátečka)

- uzávěrky diferenciálu (mezinápravová uzávěrka)

- vývod pro PTO

PODVOZEK A NÁPRAVY

- rám vozidla žebřinový

- přední náprava hnaná, listová pera, stabilizátor nápravy, tlumiče pérování, řízení s hydraulickým posilovačem, uzávěrka diferenciálu

- zadní náprava hnaná, listová pera, stabilizátor nápravy, tlumiče pérování, uzávěrka diferenciálu, dvojmontáž pneu

- pneumatiky o rozměru 10R22,5 (nebo obdobného adekvátního rozměru) se záběrovým „M+S“ vzorkem na přední i zadní nápravě

- brzdy pneumatické, ABS

- hydraulický systém ovládání hákového nosiče pro manipulaci s kontejnery, ovládání z kabiny - z místa řidiče

- závěsné (spojovací) zařízení ISO A50X (koule) a čep 40 mm (oba typy), pneumatické a el. vývody pro přívěs (včetně zásuvek 12V a 24V) zapsané v osvědčení o registraci vozidla

- palivová nádrž min. 120 litrů s uzamykatelným závěrem

- odpojovač baterií

KABINA

- kabina třímístná, hydraulicky sklopná

- s protikorozní úpravou, ochranný voskový nástřik

- zadní stěna s průhledem (oknem)

- sedadla posádky vybavena bezpečnostními pasy

DALŠÍ VÝBAVA

- klimatizace

- tempomat

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- el. ovládání oken

- el. ovládání zpětných vnějších zrcátek, zrcátka vyhřívaná

- autorádio vč. reproduktorů

- handsfree (připojení přes bluetooth)

- měnič 24/12 V, min. 10 A

- 2 ks oranžových zábleskových majáků schválených a zapsaných v osvědčení o registraci vozidla umístěné na střeše vozidla

- světla pro denní svícení

- akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla

- zadní svítilny osazené ocelovou ochrannou mřížkou

- namontovaná přední upínací deska dle DIN 76 060 pro montáž sněhové radlice, případně jiných zařízení, tato skutečnost musí být zaznamenána v TP vozidla

- vozidlo bude vybaveno 2 páry schváleného přídavného osvětlení s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze, které vyloučí jejich současný provoz

NÁSTAVBA vozidla – jednoramenný nosič kontejnerů teleskopický

- délka kontejnerů délky 3,2 – 4,6 m, délka kontejneru 4,2 - 4,5 m

- hydraulicky ovládaná stavitelná výška háku 1000 -1250 mm

- zajištění kontejneru v přední části

- hydraulické vývody se stálým průtokem vzadu na vozidle pro připojení pohonu stávajícího aktivního kontejneru s hydraulicky ovládanou rukou (FASSI F50A.023 e-active, v.č. 0503-2214)

SOUČÁSTÍ VOZIDLA - nosiče kontejnerů požadujeme:

1 ks vanový kontejner, zadní dvoukřídlá vrata, vnější rozměr 4200 x 2300 x 400 mm

- kontejner musí být nový nepoužitý

- ocelové provedení

- podlaha - plech ocel, min. 3 mm

1 ks kontejner pro přepravu dřevní štěpky, stavebního materiálu a drobné techniky, vnější rozměr 4200 x 2300 x 1600 sklopné bočnice, zadní dvoukřídlá vrata s otevíratelnými okny v horní části pro štěpkovač

- kontejner musí být nový nepoužitý

- ocelové provedení

- úchytná oka pro zajištění vázacích prostředků

- úchytná oka pro zakrývací síť

- zakrývací síť kontejneru

1 ks kontejnerová nástavba cisterna

- kontejnerová nástavba cisterna na vodu musí být nová nepoužitá

- ocelové nebo plastové provedení cisterny

- cisterna musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku NA N2 (12 t) s hákovým nosičem CTS 06-37-S-F, PRO

- výška oka pro hákový nosič 1 000 mm

- objem cisterny o objemu min. 4 m³

- cisterna vybavená vlastním čerpadlem s vlastním agregátem, na rámové konstrukci nádrže

- čerpadlo o min. provozním tlaku 3,0 bar a min. 600 l/min, výtlačná výška min. 30 m, sací hloubka min. 8 m

- naviják s hadicí o průměru min. ¾ “a délce min. 30 m s koncovou pistolí

- na boku úložné 2 savice o délce min. 2 m

- zvenku viditelný vodoznak

- přístupový servisní žebřík

- ks sněhová radlice

- montáž sněhová radlice musí být nová nepoužitá, musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad

- fungovat na podvozku dle uvedené technické specifikace

- štít radlice ocelový nebo plastový uchycen na rámové konstrukci

- základní břit pryžový s protinárazovým jištěním při najetí na překážku a jeho zpětné vrácení do původní polohy (ochrana radlice proti poškození)

- pracovní šířka záběru v plném natočení min. 2.450 mm, celková šíře v kolmé poloze min. 3.000 mm

- úhel natočení radlice min. 30° (stupňů)

- systém příčného naklápění radlice v rozsahu min. 10° (stupňů) pro kopírování vozovky

- výška štítu radlice od 1.000 mm do 1.200 mm

- radlice vybavena systémem hydraulického ovládání – zvedání a spouštění a přetáčení vlevo a vpravo, plovoucí poloha

- hmotnost kompletu sněhové radlice včetně upínacího a zdvihacího mechanizmu a systému přetáčení a sklápění od 350 kg do 500 kg celkové hmotnosti

- ovládání všech funkcí radlice z místa řidiče, pohon hydraulikou zimní nástavby

- odstavné mechanické nohy pro odstavení radlice z podvozku, demontáž a montáž musí být proveditelná bez použití mechanizace

- výstražné poziční LED osvětlení

- jištění radlice proti samovolnému poklesu v transportní poloze

- upnutí radlice na vozidlo – upínací deska DIN 76060

- barevné provedení ocelové konstrukce radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- výstražné praporky a osvětlení, výstražné šrafování, bezpečnostní piktogramy dle platných norem

- technické osvědčení samostatného technického celku

- návod k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, prohlášení o shodě

- uvedení do provozu a kvalifikované zaškolení obsluhy

Součástí dodávky vozidla bude:

- osvědčení o registraci vozidla se zápisem požadovaných tažných zařízení a výstražného osvětlení

- osvědčení výměnných nástaveb (neseného nářadí)

- návod k obsluze v českém jazyce

- prohlášení o shodě

- zavedení do provozu a kvalifikované zaškolení obsluhy