| GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. |  |  | Husovo náměstí 60, Horšovský Týn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ |  |  |  |  |
| Lokalita: | Silnice II/169 úsek křižovatka Kašperské Hory – začátek obce Rejštejn |  |  |  |
| Objednavatel: | SG Geotechnika a.s. |  |  |  |
| Předmět geodetických prací: |  | Vyhotovení účelové mapy jako podklad pro projekt |  |  |
| G. práce provedl: Ing. Jánský |  | Dne: |  | 1.4.2021 |
|  |  | Č. zak.: |  | 122/21 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětem zakázky bylo vyhotovení účelové mapy jako podkladu pro projekt rekonstrukce silnice II/169 v úseku od křižovatky na Kašperské Hory do začátku obce Rejštejn. Rozsah zaměření byl určen objednavatelem zákresem v objednávce a konkrétním zadáním při pochůzce v terénu.

Lokalita se nachází na pravém břehu řeky Otavy. Celý měřený úsek vede v zářezu v prudkém východním úbočí údolí řeky.

Základem pro měření byla měřická síť, zaměřená metodou GNSS. Výšky jsou vyrovnány na body státní nivelace podél trasy komunikace, měření výšek trigonometricky. Zvláštní výškové pole nebylo budováno, lze použít body státní nivelace. Měřická síť byla propojena polygonovým pořadem (body 4001 – 4016), tyto body jsou stabilizovány dočasně (hřebík v živici, kolík). Dále byla měřická síť zahuštěna body určenými kontrolovaným rajonem, nestabilizované (body 4101 – 4111).

Podrobné měření bylo provedeno polární metodou se současným určením výšek.

Předmětem měření byl aktuální stav zpevněných ploch, stavebních objektů, opěrných bodů nadzemních, hrany skal, opěrné zídky, propustky, výraznější stromy a další prvky účelové mapy. Dále byla situace doplněna o zobrazení hranic pozemků podle aktuální katastrální mapy.

Podzemní sítě nebyly zjišťovány, zaměřeny a zakresleny jsou pouze propustky pod komunikací, ve většině případů se silně zaneseným vtokovým otvorem.

Z naměřených údajů byly vypočítány souřadnice v systému JTSK a výšky v systému Bpv. Seznam souřadnic a výšek podrobných bodů byl předán ve formě textového souboru a je zároveň uložen u zhotovitele této mapy. Z prostorových důvodů (1739 podrobných bodů) není seznam podrobných bodů vytištěn.

Z naměřených údajů byl vyhotoven grafický výstup v měřítku 1:200. Tento výkres je ve formě souboru .dgn a .dwg předán objednateli, papírová podoba je obsažena na 7 mapových listech.

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

Použité přístroje: rover South Galaxy, totální stanice Nikon Nivo 5m.

Náležitostmi a přesností odpovídá předpisům.

V Horšovském Týně 14.5.2021

Ing. Jiří Jánský

C 43/21