Technické podmínky – VZ: Oprava SYKO 5H pro TATRA 815 RZ: 1P79747

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Provozní středisko SÚSPK 33. Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Požadujeme:

- provedení kompletní opravy výměnné nástavby chemický sypač model SYKO 5H v.č. 715/480/05 nákladního vozidla kat. N3G TATRA 815 4x4, RZ: 1P79747, VIN: TNU280R455K039120

- kompletní oprava korby: koroze u výsypů, opotřebení v místě pod vynášecími šneky

- kompletní oprava hydraulického okruhu nástavby

- oprava osvětlení zásobníku

- výměna podávacích šneků včetně ložisek a jejich uložení

- výměna předního rozmetala včetně jeho hydraulického pohonu a indikace posypu

- výměna zadního rozmetadla včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a natáčení rozmetadla

- celková oprava elektroinstalace – výstražné LED světelné šipky (levá, pravá, kříž) včetně dvou kusů LED výstražných majáků

- výměna připojení elektrické instalace k vozidlu s propojovacím konektorem za kabinou vozidla

- kompletní oprava/výměna automatického dávkování (nastavená dávka je udržována konstantně, nezávisle na změně rychlosti vozidla)

- výměna řídící jednotky sypače, která musí být vybavena výstupem RS-232 s asynchronní komunikací. Data o posypu s automatickým odesíláním (bez nutnosti dotazu) – interval do 5 vteřin. Datový protokol nejlépe ASCII obsahující tyto informace: typ posypového materiálu, šíře rozhozu, gramáž (g/m2), indikace zapnutého posypu

- zachování režimů posypu: jen zadním rozmetadlem, jen předním rozmetadlem, oběma rozmetadly současně

- oprava/výměna ochranných vyjímatelných sít (oko cca 100x100 mm)

- oprava /výměna odklopné střechy nad zásobníkem s ovládáním otevírání ze země

- nalakování oranžovou barvou, odstín RAL 2011