Technické podmínky – VZ: UNI-manipulátory pro SÚSPK (2025)

Dodávka 2 ks univerzálních manipulátorů s teleskopickým výložníkem

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

1 ks - provozní středisko 24 Kdyně, Na Kobyle 748, 345 06 Kdyně

1 ks - provozní středisko 63 Planá, Tepelská 603, 348 15 Planá

Požadujeme:

stroj musí být nový nepoužitý

stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven výbavou pro provoz na pozemních komunikacích

provozní hmotnost v rozmezí  7 000 – 9 000 kg

výška zdvihu min. 6 m (měřeno pod paletizační vidle)

nosnost výložníku při zataženém teleskopu min. 3 800 kg

nosnost výložníku min. 1 400 kg při plném dopředném vysunutí

nosnost výložníku min. 2 500 kg při do plné výšky zdvihu

pohon všech čtyř kol 4x4, s možností odpojení jedné nápravy na pohon 4x2 pro přejezdy

světlá výška min. 350 mm

zadní  závěs, el. instalace a hydraulický okruh pro připojení vleku

nakládací zařízení:

rameno s max. jedním teleskopickým výložníkem

automatické odpružení teleskopického ramene

přídavný hydraulický okruh na rameni (tzv. třetí funkce) min. 90 l/min., s možností odtlakování z kabiny i zvenčí, pro připojení stávajícího zametacího kartáče ADLER

rychloupínací zařízení adaptérů s hydraulickým jištěním adaptérů umožňující agregaci stávajících adaptérů: zametací kartáč ADLER, pracovní koš KAME PK2+, paletizační zařízení

motor:

vznětový, přeplňovaný s výkonem min. 80 kW, o objemu min 4 400 cm³

emise spalin dle platné legislativy

převodovka:

minimálně 4 rychlostní stupně, řazení rychlostních stupňů pod zatížením

max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 40 km/hod

nápravy:

řiditelné obě nápravy, min. se samosvorným diferenciálem na min. jedné nápravě

režim řízení: obě nápravy, pouze přední náprava, krabí krok

rozměr pneu 460/70 R24, nebo obdobného rozměru R24

desén pneu - silniční vzorek

hydraulický systém:

s proměnným průtočným množstvím oleje, osazen pístovým čerpadlem pro celkovou dodávku min. 130 litrů/min, tlak v hydraulickém systému min. 240 bar

ovládání teleskopického výložníku a směru pojezdu stroje joystickem integrovaným v loketní opěrce sedadla řidiče

objemy provozních náplní:

palivová nádrž o objemu min. 140 litrů

nádrž hydraulického systému o objemu max. 120 litrů

kabina:

bezpečnostní kabina ROPS/FOPS

topení, klimatizace, radio s handsfree (připojení přes bluetooth)

elektricky vyhřívané, výškově nastavitelné, vzduchem odpružené sedadlo řidiče s bezpečnostním pasem

stěrač s ostřikovačem čelního skla, stěrač střešního skla, stěrač zadního skla

1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny (maják), homologovaného pro provoz na pozemních komunikacích

osvětlení stroje pro provoz na pozemních komunikacích

pracovní světlomety: 2 ks vpředu, 2 ks vzadu, 2 ks na rameni výložníku

příslušenství:

lopata nakládací objem min. 1,4 m³

telematický systém sledování polohy stroje a poskytování servisních a provozních informací

Součástí dodávky bude:

návod k obsluze v českém jazyce

prohlášení o shodě

osvědčení motorového vozidla, nebo doklady nutné k zápisu na registru vozidel kategorie stavební stroj (SS)

kvalifikované zaškolení obsluhy

zavedení do provozu