UNI ramenové sekačky pro SÚSPK (2025)

Místo plnění:

- provozní středisko 65 Vysočany, Vysočany 1, 348 02 Bor

- provozní středisko 75. Úněšov, Úněšov 95, 330 38 Úněšov

Záruka: min. 24 měsíců

Požadujeme:

2 ks Univerzální mezinápravové ramenové sekačky, které musí splňovat následující požadavky:

- univerzální ramenová sekačky musí bezproblémově fungovat na stávajících traktorových nosičích nářadí:	1. JOHN DEERE 6320, VIN: L06320D405915, r.v. 2004

2. JOHN DEERE 6310, VIN: D06320E456182, r.v. 2005

- univerzální ramenová sekačka musí být nová, nepoužitá

- robustní provedení pracovního ramene s teleskopickým prodloužením dosahu

- pracovní dosah min. 6,5 m od podélné osy traktoru, pracovní strana pravá

- montáž ramene sekačky do boku mezi nápravy traktorového nosiče na průběžný rám traktoru pomocí originální rámové konstrukce od výrobce ramene

- uchycení nosného rámu ramenové sekačky k rámu traktoru pomocí šroubů umožňující demontáž sekačky z traktoru

- systém montáže a demontáže ramene sekačky s pracovní hlavou pomocí odstavného podvozku

- na rampě upevněné v zadním tříbodovém závěsu umístěn hydraulický systém univerzálního ramena a odkládací prostor pro pracovní hlavici, rampa se zadním přepravním osvětlením, rampa demontovatelná s vlastními odstavnými nohami

- hlavní čepy ramene s kovovými pouzdry

- z místa obsluhy hydraulicky ovládaná aretace výkyvu přední nápravy traktorového nosiče

- koncové rychlospojky hydraulického okruhu pro snadnou výměnu pracovních hlavic

- dostatečné přídavné závaží na levé straně traktoru, pro bezpečnou práci při plném vyložení ramenové sekačky

- barevné provedení v odstínu RAL 2011

- výstražné šrafování, výstražné piktogramy

hydraulická soustava a ovládání univerzálního ramena:

- hydraulický systém sekačky nesený na vlastní rámové konstrukci v zadním tříbodovém závěsu traktorového nosiče

- ochrana blatníku traktoru vedením hydraulických hadic na boku traktoru v držáku hadic umožňující snadnou montáž a demontáž ramenové sekačky

- pohon od vývodového hřídele traktoru v režimu 540 nebo 540 E ot./min

- vlastní olejová náplň univerzálního ramene (nezávislá na traktorovém nosiči)

- hydraulický okruh pro pohon pracovních hlavic - tlak min. 180 bar, průtok min. 90 l/ min.

- hydraulický okruh pro ovládání pracovních ramen – tlak min. 180 bar, průtok min. 30 l/ min.

- hydraulické jištění proti najetí na překážku pomocí hlavní hydraulické pístnice

- hydraulická soustava s chladičem oleje

- plovoucí poloha žací hlavice pro kopírování povrchu elektricky ovládaná

- rameno i žací hlavice ovládané pomocí proporcionálního elektronického joysticku

- odlehčovací systém ramene sekačky

Pracovní nástroj – žací hlava:

- robustní provedení žací hlavy pro možnost likvidace náletových dřevin

- pracovní záběr žací hlavy min. 1.200 mm

- otáčky rotoru žací hlavy min. 2.200 ot./ min.

- skelet žací hlavy z otěruvzdorné oceli (HARDOX, DOMEX)

- žací hlava vybavena vpředu i vzadu ochrannými systémem proti odletu (kamení, větví a jiných předmětů)

- pohon žací hlavy od hydromotoru k pracovnímu rotoru pomocí klínových řemenů

- rotor osazen těžkými masivními kladivy, kladiva uchycena v pevných a robustních držácích pomocí ocelových šroubů

- žací hlava vybavena opěrným válem s možností nastavení výšky sečení

Součástí kompletní dodávky obou univerzálních sekacích ramen:

- montáž na stávající traktorové nosiče

- zavedení do provozu

- návod k obsluze v českém jazyce

- technický průkaz samostatného technického celku

- kvalifikované zaškolení obsluhy