Příloha č. 3 ZD/ č. 1 KS – Technické podmínky

Technické podmínky – VZ: Traktorový nosič pro SÚSPK (2025)

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh proběhne na:

provozním středisku SÚSPK, p.o.: 54. Radnice, Dědická 323, 338 28 Radnice

Záruka: min. 24 měsíců

Požadujeme:

- traktorový nosič musí být nový, nepoužitý

- minimální největší povolená hmotnost traktorového nosiče 11.000 kg

- traktorový nosiči musí umožnit agregaci i pohon stávající UNI čelní ramenové sekačky MULAG model FME 600 a čelní sněhové frézy SFK 800

- traktorový nosič musí splňovat technické požadavky a umožnit bezproblémové pracovní používání uvedeného neseného ramena a sněhové frézy

- emise dle platné legislativy (min. STAGE V)

Motor:

- motor vznětový, přeplňovaný, min. šestiválcový DIESEL, o objemu min. 6.700 cm³, jmenovitý výkon motoru bez navýšení min. 120 kW dle normy 97/68 EC, točivý moment min. 750 Nm

Podvozek:

- průběžný ocelový rám k zajištění vyšší torzní tuhosti s možností montáže těžkého bočního příkopového ramene mezi nápravy, případně jiné technické řešení, pokud jím bude dostatečně zajištěna ochrana hnacího řetězce traktorového nosiče proti torznímu namáhání, které vzniká při vyložení univerzálního ramena do pracovní polohy. Toto technické řešení musí být originální od výrobce nosiče

- rozvor v rozmezí 2.700 – 2.850 mm

Převodovka:

- plynulá převodovka s automatickým řazením

- pojezdová rychlost v rozmezí min. 0 – 40 km/hod.

- ovládaní pojezdu vpřed i vzad pod zatížením bez použití spojkového pedálu

- ovladač směru pojezdu umístěn pod volantem

Nápravy a PTO:

- přední náprava poháněná s uzávěrou diferenciálu, odpružená s možností zablokování odpružení, vybavená blatníky

- u zadní nápravy uzávěr diferenciálu ovládaný elektrohydraulicky přes lamelové spojky

- rozměr pneu na přední nápravě 540/65 R 28 (nebo obdobného adekvátního rozměru) se silničním dezénem nebo šípové

- rozměr pneu na zadní nápravě 650/65 R 38 (nebo obdobného adekvátního rozměru) se silničním dezénem nebo šípové

- zadní vývodový hřídel koncovka 35 mm, 6 drážek, otáčky: 540, 540 E, 1.000 ot. /min. s možností řazení z kabiny

Hydraulika:

- zadní tříbodový závěs kat. III s rychloupínacími háky o zvedací síle min. 80 kN

- vnější ovládání ramen zadního tříbodového závěsu, pro snadné zapojení připojovaného zařízení (např. mulčovače, zametací kartáče apod.)

- boční stabilizátory ramen zadního tříbodového závěsu

- hydraulický systém o min. výkonu 160 l/min.

- vzadu za kabinou minimálně 4 nezávislé hydraulické okruhy včetně zpětné větve

Kabina:

- vybavena topením a klimatizací

- rádio s bluetooth a hadsfree vč. reproduktorů

- nízkofrekvenční vzduchem odpružená vyhřívaná komfortní sedačka

- stěrač a ostřikovač zadního okna

- vyhřívané čelní i zadní okno

- vnější zrcátka ele. ovládaná s vyhříváním

- LED pracovní světlomety – 6 vpředu a 6 vzadu

- světlomety přední i zadní ovládané samotným vypínačem

- přídavný pár světlometů pro provoz s čelní sněhovou radlicí, nahrazující hlavní světlomety

- tříkolíková zásuvka + montáž zapalovače

- LED světlené výstražné zařízení oranžové barvy (vzadu na střeše světelná záblesková rampa se čtyřmi světly vč. zápisu světelného výstražného zařízení do TP traktoru

- min. 2 ks výstražného LED majáku oranžové barvy

- sedačka spolujezdce

Příslušenství:

- nádrž paliva min. 300 litrů, víčko nádrže uzamykatelné

- alternátor min. 200 A

- vzduchové brzdy 1 + 2 okruhové

- zadní závěs pro přívěs výškově stavitelný

- skříňka na nářadí

- 220 V elektricky vyhřívaný blok motoru a skříň převodovky

- barva min. kapota a zadní blatníky oranžová RAL 2011

- závaží v zadních kolech min. 2 x 400 kg s možností montáže pouze na levou stranu

Výbava pro čelně nesené nářadí: (čelní příkopové rameno, čelní sněhová fréza, čelní šípová sněhová radlice, čelní podsvodidlová sekačka):

- čelní DIN deska a přední vyosený vývodový hřídel pro stávající nářadí stroje UNIMOG

- 3 nezávislé hydraulické okruhy včetně beztlaké zpětné větve v přední části traktoru, včetně el. zásuvky

- ovládání předních hydraulických okruhů z kabiny, křížovou pákou včetně třetí funkce

- systém aretace výkyvu přední nápravy ovládaného z místa obsluhy

Součástí dodávky traktorového nosiče bude:

- návod k obsluze v českém jazyce

- schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR (doklady nutné k registraci traktorového nosiče)

- kvalifikované zaškolení obsluhy a zavedení do provozu