| GEODÉZIE JIHOZÁPAD 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s.r.o. |  |  | Polní 124, Horšovský Týn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ |  |  |  |  |
| Stavba: | Silnice II/172 Soběšice - Frymburk |  |  |  |
| Objednavatel: | SG Geotechnika, a.s., Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň |  |  |  |
| Předmět geodetických prací: |  | Zaměření stávajícího stavu |  |  |
| G. práce provedl: Ing. Jiří Jánský |  | Dne: |  | Duben 2024 |
|  |  | Č. zak.: |  | 31/2024 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětem zakázky bylo vyhotovení účelové mapy jako podklad pro projekt rekonstrukce silnice II/172 Soběšice - Frymburk v k.ú Soběšice u Sušice, Mačice, Damětice a Frymburk u Sušice. Měřený úsek začíná v obci Soběšice u dopravní značky konec obce a končí na krajské hranici Plzeňský/Jihočeský kraj.

Zaměření bylo provedeno polární metodou se současným určením výšek ze stanovisek,  jejichž souřadnice  byly určeny metodou GNSS.

Výškově bylo měření připojeno na nivelační body z nivelačního pořadu Md6 Volenice-Strašín.

Předmětem měření byl aktuální stav v terénu. Jednalo se zejména o komunikaci, okraj komunikace, sjezdy, propustky a ostatní prvky související s komunikací.

Z naměřených údajů byly vypočítány souřadnice v systému JTSK a výšky v systému Bpv. Vytištěný seznam souřadnic je přílohou této technické zprávy.

Z naměřených údajů byl vyhotoven grafický výstup v měřítku 1:200 se zobrazením vlastnických hranic, které byly převzaty z digitálních map k.ú. Soběšice u Sušice (DKM), k.ú. Mačice (KMD),  k.ú. Damětice (KMD), k.ú. Frymburk u Sušice (KMD) vedených na KÚ Klatovy. Dále k.ú. Volenice (KMD) vedené na KÚ Strakonice.

Dále bylo měření zobrazeno v měřítku 1:2000 v papírové podobě.

Seznam souřadnic zaměřených bodů je vzhledem ke svému rozsahu veden pouze v elektronické podobě v textovém souboru.

Použitý přístroj rover SOUTH S 82,  NIKON Nivo 5.M

V Horšovském Týně dne 29.4.2024                                                 Ověřil: Ing. Jiří Jánský

C 45/2024

Seznam příloh:

4 listy přehledové mapy v měřítku 1:2000 (formát 1000x297)