Technická dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Rozšíření krajské datové sítě CamelNET úsek Bezdružice - Stříbro

- Předmětem veřejné zakázky je

- Dodávka komunikační infrastruktury, dle parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu, na optické trase, která propojí

  - koncový bod - MěÚ Bezdružice, ČSA 196, 34953 Bezdružice (jedná se o konec optické trasy)

  - koncový bod - Oú Kokašice, Kokašice 48, 34952 Kokašice

  - koncový bod - Oú Horní Kozolupy, Horní Kozolupy 67, 34952 Horní Kozolupy

  - koncový bod - Oú Záchlumí, Záchlumí 17, 34901 Záchlumí

  - výchozí bod - Rozvodna CamelNET, Tř. 5. května 1542, 349 01 Stříbro (jedná se o začátek optické trasy)

V trase bude dodána HDPE trubka s optickým kabelem.

Jako HDPE trubku chápe zadavatel tato řešení:

- HDPE trubka průměr 32/27 nebo 40/33 nebo 50/42 a obdobné

- HDPE trubička tenkostěnná, 10/8 nebo 12/10, v adekvátní ochraně, minimálně v trubce typu uvedeném ve variantě a)

- HDPE trubička silnostěnná, 12/8 nebo 14/10, ve svazku nebo jiné adekvátní ochraně typu kopoflex a/nebo pískové lože

- Poskytování servisní podpory

- Dodavatel zajistí základní servis závad na optických trasách (např. přerušení kabelu) po dobu 20 let.

- Dodavatel se zavazuje řešit vzniklé servisní incidenty v dohodnutých časových odezvách (garantovaná SLA) po dobu 20 let.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

ad a) Dodávka komunikační infrastruktury:

Mapový podklad:

Specifikace propojovaných bodů:

- Stávající síť Camelnet - výchozí bod: objekt HZS Stříbro, Tř. 5. května 1542, 349 01 Stříbro, souřadnice cca 49.752697N, 12.983286E

HZS Stříbro, Tř. 5. května 1542, 349 01 Stříbro

- Připojovaný subjekt - koncový bod: objekt MěÚ Bezdružice, ČSA 196, 34953 Bezdružice, souřadnice cca 49.906777N, 12.968705E

MěÚ Bezdružice, ČSA 196, 34953 Bezdružice

- Připojovaný subjekt - koncový bod: objekt Oú Kokašice, Kokašice 48, 34952 Kokašice, souřadnice cca 49.878387N, 12.947436E

Oú Kokašice, Kokašice 48, 34952 Kokašice

- Připojovaný subjekt – koncový bod: objekt Oú Horní Kozolupy, Horní Kozolupy 67, 34952 Horní Kozolupy, souřadnice cca 49.837631N,  12.940497E

Oú Horní Kozolupy, Horní Kozolupy 67, 34952 Horní Kozolupy

- Připojovaný subjekt – koncový bod: objekt Oú Záchlumí, Záchlumí 17, 34901 Záchlumí, souřadnice cca 49.800710N, 12.964035E

Oú Záchlumí, Záchlumí 17, 34901 Záchlumí

- Požadavky zadavatele na dodávku komunikační infrastruktury:

  - Komunikační infrastruktura bude dodána s parametry:

    - Dodávaný optický kabel bude obsahovat alespoň 48 vláken

      - kategorie G-657.A1 nebo

      - kategorie G.657.A2 nebo

      - kategorie G.652.D

    - Dílčí úseky optické trasy budou zakončeny na patě budovy.

    - Optická vlákna budou zakončena konektory E2000/APC, případně SC/APC, v rámci lokality budou ale konektory jednoho typu.

    - Dodavatel v nabídce předloží topologii nabídnuté optické trasy. Vybranému dodavateli před zahájením propojení optikou napojovaných objektů zadavatel oznámí vyvařovací schéma, stanovené s ohledem na topologii dané trasy.

    - Optický kabel bude uložen v HDPE trubkách.

    - HDPE trubka bude v komorách a přístupných místech označená tak, aby bylo zřetelné, že se jedná o infrastrukturu CamelNET. A to potiskem trubky nebo štítkem s dlouhou životností s textem „CamelNET“.

    - Součástí dodávky jsou i nezbytné instalace v rámci výchozího a koncových bodů.

  - Součástí dodávky bude příslušná dokumentace celé pasivní části infrastruktury, která bude obsahovat:

    - topologickou mapu vláken včetně

      - číslování vláken včetně označení kabelu

      - číslování konektorů v ODF

      - svařovacího a propojovacího schématu

      - zakreslení a označení komor, ve kterých dochází k větvení nebo napojení kabelu

    - měřící protokol všech úseků konektor-konektor obsahující minimálně

      - jednoznačnou identifikaci konektorů obou stran

      - délku úseku

      - útlum úseku na vlnové délce 1310nm a 1550nm

      - strojově zpracovatelný sumář výše uvedených dat (xls, csv)

    - geografické zaměření komunikační infrastruktury ve formátu GIS (dxf, dwg,  dxn, shp apod.) se zakreslením

      - pozice komor a spojek

      - sdílená infrastruktura bude označená

      - každý kabelový úsek bude zakreslen jako jeden liniový objekt

      - v metadatech jednotlivých objektů bude jejich označení korespondující s označením v topologické mapě

  - Sdílená infrastruktura je přijatelná ve výjimečných případech, kdy povaha terénu neumožňuje striktní separaci.

    - Jedná se zejména o mostní konstrukce, zemní komory ve stísněných prostorech a podobně.

    - Přístup k takové infrastruktuře budou mít smluvní strany neomezený.

    - Zúčastněné strany budou jednat tak, aby neomezili provoz, přístup nebo další rozvoj.