Technické podmínky – VZ: Stroj  pro nakládání a manipulaci s materiály technologie pokládky mikrokoberců.

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

provozní středisko 54 Radnice, Dědická 323, 338 28 Radnice

Požadujeme:

stroj musí být nový nepoužitý

stroj pro nakládání a manipulaci s materiály technologie pokládky mikrokoberců

stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven výbavou pro provoz na pozemních komunikacích

provozní hmotnost stroje min. 7.000,00 kg:

- váha stroje s plnou palivovou a AdBlue nádrží

- s plným stavem všech provozních kapalin vč. maziv

- s nakládací lopatou

- se strojníkem o váze 75 kg

přepravní hmotnost stroje max. 9.000,00 kg: zadavatel provozuje podvalník s nájezdy s rozměry ložné plochy pro náklad: šířka 2.500 mm x délka 6.250 mm

Max. povolené zatížení podvalníku nákladem 9.000,00 kg

Podvalník je tažený za nákladním automobilem kat. NA N3G se sklopnou korbou s otevíratelnými bočnicemi s možností přepravy výhradně rychloupínačem odnímatelných pracovních lopat a adaptérů nabízeného stroje

výška zdvihu min. 4,8 m (měřeno pod břit lopaty v maximální poloze vyklopení lopaty)

nosnost stroje min. 3 800 kg (měřeno vč. lopaty)

nosnost stroje min. 3 800 kg do plné výšky zdvihu (měřeno vč. lopaty)

pohon všech čtyř kol 4x4, s možností odpojení jedné nápravy na pohon 4x2 pro přejezdy

světlá výška min. 350 mm

zadní  závěs, el. instalace a hydraulický okruh pro připojení přívěsu (přívěs pouze pro přepravu adaptérů)

nakládací zařízení:

automatické odpružení výložníku

přídavný hydraulický okruh na výložníku (tzv. třetí funkce) min. 90 l/min., s možností odtlakování z kabiny i zvenčí, pro připojení např. zametacího kartáče

rychloupínací zařízení adaptérů s hydraulickým jištěním adaptérů umožňující agregaci stávajících adaptérů: zametací kartáč ADLER K600-240 v.č.: 03.240.12469, pracovní koš KAME PK2 v.č.: 237/25

motor:

vznětový, přeplňovaný s výkonem min. 80 kW, o objemu min 4 400 cm³

emise spalin dle platné legislativy

převodovka:

minimálně 4 rychlostní stupně, řazení rychlostních stupňů pod zatížením

max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 40 km/hod

řízení:

řízení buď kloubové, nebo řízení s možností řízení obou náprav s režimy: obě nápravy, pouze přední náprava, krabí krok

nápravy:

nápravy min. se samosvorným diferenciálem na min. jedné nápravě

rozměr pneu min. R24

hydraulický systém:

s bezpečnostními prvky, umožňující bezpečné používání pracovního koše KAMEPK2

s proměnným průtočným množstvím oleje, osazen pístovým čerpadlem pro celkovou dodávku min. 130 litrů/min., tlak v hydraulickém systému min. 240 bar

ovládání všech funkcí výložníku a směru pojezdu stroje joystickem integrovaným v loketní opěrce sedadla řidiče

objemy provozních náplní:

palivová nádrž o objemu min. 140 litrů

nádrž hydraulického systému o objemu max. 120 litrů

kabina:

bezpečnostní kabina ROPS/FOPS

topení, klimatizace, radio s handsfree (připojení přes bluetooth)

elektricky vyhřívané, výškově nastavitelné, vzduchem odpružené sedadlo řidiče s bezpečnostním pasem

stěrač s ostřikovačem čelního skla, stěrač zadního skla

min. 1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny (maják), homologovaného pro provoz na pozemních komunikacích

osvětlení stroje pro provoz na pozemních komunikacích

pracovní světlomety: 2 ks vpředu, 2 ks vzadu, 2 ks na výložníku

příslušenství:

lopata nakládací s břitem o objemu min. 1,1 m³

paletizační vidle

telematický systém sledování polohy stroje a poskytování servisních a provozních informací

Součástí dodávky bude:

návod k obsluze v českém jazyce

prohlášení o shodě

osvědčení motorového vozidla, nebo doklady nutné k zápisu na registru vozidel kategorie stavební stroj (SS)

kvalifikované zaškolení obsluhy

zavedení do provozu