Příloha č. 2: Popis systému a úroveň požadovaných služeb

# Seznam zkratek a pojmů

| Zkratka/pojem | Význam |
| --- | --- |
| AVL | Systém sledování vozidel |
| DB | Databáze |
| DC | Datové centrum |
| EKP | Elektronická karta pacienta |
| GIS | Geografický informační systém |
| HW | Hardware |
| HZS | Hasičský záchranný sbor |
| IOP | Integrovaný operační program |
| IP | Internet protokol |
| IS | Informační systém |
| IS OŘ | Informační systém operačního řízení (jiné označení izsOS) |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| PK | Plzeňský kraj |
| LAN | Místní počítačová síť |
| MS | Microsoft |
| MZD | Mobilní zadávání dat |
| NIS IZS | Národní informační systém IZS |
| OŘ | Operační řízení |
| OS | Operační systém |
| PC | Personální počítač |
| PČR | Policie České republiky |
| PNP | Přednemocniční neodkladná péče |
| RUIAN | Registr územní identifikace, adres a nemovitostí |
| SaP | Síly a prostředky |
| SMS | Krátká textová zpráva |
| AED | Automatizovaný Externí Defibrilátor |
| FR | First Responder |
| OBI | Oracle Business Intelligence - Analytický nástroj |
| SLA | Úroveň a podmínky poskytování služeb technické a technologické podpory. |
| SQL | Strukturovaný dotazovací jazyk pro práci v relačních databázích, alternativně označení relačních databází. |
| TV | Tísňová výzva |
| LZS | Letecká záchranná služba |
| SW | Software |
| WAN | Rozsáhlá síť |
| ZOS | Zdravotnické operační středisko |
| ZZOS | Záložní zdravotnické operační středisko |
| ZZS | Zdravotnická záchranná služba |

Tabulka 1: Seznam zkratek a pojmů

# Vymezení IS ZOS

Informační systém zdravotnického operačního střediska (IS ZOS), subsystémy ZOS a technologie pro provoz ZOS slouží pro podporu činností zdravotnického operačního střediska (ZOS) a posádek v terénu, vč. komunikace s posádkami, mezi posádkami a složkami IZS a komunikace s ostatními externími spolupracujícími systémy. Jedná se o soubor technologií a subsystémů společně zajišťující podporu uvedených procesů.

Jedná se o primární IS sloužící pro hlavní činnost ZZS, tj. poskytování PNP na území působnosti ZZS (kraj).

IS ZOS se skládá z následujících subsystémů:

- Informační systém operačního řízení (IS OŘ) – dispečerský systém

- Geografický informační systém (GIS)

- Elektronická karta pacienta (EKP) a Mobilní sběr dat (MZD)

- IS Pojišťovna

- Systém sledování vozidel (AVL)

- Svolávací systém

- Telefonní ústředna

- Záznamový systém (REDAT)

- Integrace telefonie a radiofonie

- Analytický nástroj – SOS-OBI

Nedílnou součástí IS ZOS a jeho subsystémů je i následující infrastruktura:

- Pracoviště ZOS

- HW infrastruktura v DC pro provoz IS nebo jeho částí

- Systémový SW pro provoz IS nebo jeho částí

- Síťová infrastruktura

- Mobilní vybavení posádek (tablety posádek)

- Komunikační technologie (radiostanice atd.)

Součástí IS ZOS je jeho záložní část (ZZOS) umístěná do záložní lokality, která slouží pro zajištění poskytování PNP v případech, kdy toto není možné v primární lokalitě.

# Vymezení IS a technologií pro zabezpečení provozu

Předmětem zabezpečení provozu jsou následující subsystémy a technologie IS ZOS uvedené v předcházející kapitole:

- Elektronická karta pacienta (EKP) a Mobilní sběr dat (MZD)

- IS Pojišťovna

- Důvěryhodný elektronický archiv

Souhrnně je dále označováno i jako „Systém“.

Detailní popis uvedených subsystémů, infrastruktury a technologií (Systému) je v následujícím textu tohoto dokumentu.

# Popis systému

V této kapitole je detailní popis subsystémů, infrastruktury a technologií uvedených v kap. 2 „Vymezení IS a technologií pro zabezpečení provozu“, které jsou předmětem zabezpečení provozu a technické okolí Systému.

## MZD/EKP/POJ/ARCH

V této kapitole je uveden stávající stav informačních systémů a aplikačního software ePaRe(c) pro stávající MZD/EKP, pojišťovna a digitální archiv:

| MZD/EKP | Jedná se o produkt společnosti European Medical Distribution s.r.o (dále EMD) dodaný a využívaný většinou ZZS v ČR. Elektronická karta pacienta (EKP) slouží pro zaznamenávání všech relevantních údajů o výjezdech a pacientech v rámci těchto výjezdů. Data jsou na vstupu čerpána z IS OŘ a následně během nebo po ukončení výjezdu z MZD, kontrolována a následně zpracována do formy pro vykazování pojišťovnám. Mobilní sběr dat (MZD) o pacientech slouží pro zadávání dat o pacientech v rámci výjezdu ZZS v terénu prostřednictvím mobilních zařízení (tabletů) a následně jejich předávání do centrálního systému EKP pro následné zpracování. Systémy poskytují následující funkce: - Přebírání dat o výjezdu z IS OŘ (součástí integrace). - Posílání dat do mobilních zařízení posádek v terénu. - Funkčnost pro vyplnění posádkami v terénu. - Předání z MZD zpět do EKP. - Přebírání dat ze systému sledování vozidel. - Následné úpravy, dopracování, kontrola dat na výjezdových základnách. - Předávání do IS Pojišťovna. Současně s tímto jsou realizovány následující integrace: - Interní (v rámci IS ZOS) - IS OŘ – přebírání dat k výjezdu pro následné předání posádkám. - Nahrávací systém (REDAT) – přebírání lokalizace volajícího. - Systém sledování vozidel (AVL) – informace o výjezdu z vozidel. - IS Pojišťovna – předávání zpracovaných dat z výjezdu pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám. - Externí - Nejsou. Součástí je řada dalších důležitých funckionalit, které jsou popsané v dokumentaci k IS. Subsystém je plně funkční a jeho funkčnost musí být zachována min. v rámci současného stavu, a to jak v rámci realizace projektu, tak v případě mimořádných událostí a krizových situací. Subsystém nepodporuje zavedení elektronické zdravotnické dokumentace, kterou je třeba do subsystému doplnit. |
| --- | --- |
| IS Pojišťovna | Jedná se o produkt společnosti EMD dodaný a využívaný většinou ZZS v ČR. Slouží pro vyúčtování poskytnuté zdravotnické péče zdravotním pojišťovnám. Současně s tímto jsou realizovány následující integrace: - Interní (v rámci IS ZOS) - MZD/EKP – přebírání dat o pacientech a výjezdech pro vyúčtování. - Externí - Informační systémy zdravotních pojišťoven. Součástí je řada dalších důležitých funckionalit, které jsou popsané v dokumentaci k IS. Subsystém je plně funkční a jeho funkčnost musí být zachována min. v rámci současného stavu, a to jak v rámci realizace projektu, tak v případě mimořádných událostí a krizových situací. |
| Důvěryhodný elektronický archiv | Jedná se o produkt umožňující dlouhodobou důvěryhodnou archivaci elektronických dokumentů (momentálně generovaných v rámci MZD a EKP) a veškerých souvisejících agend spojených s důvěryhodnou archivací |

Tabulka 2: Integrace komunikačních sítí

## Okolí systému

### Pracoviště ZOS

V následující tabulce je uveden popis pracovišť operátorů na ZOS, na kterých je provozován IS ZOS a jeho součásti:

| Prvek | Údaj(e), parametry a informace |
| --- | --- |
| Počet pracovišť | Počet pracovišť: 10 Další položky se týkají každého jednotlivého pracoviště. Počet stávajících pracovišť na primárním ZOS – jedná se o pracoviště operátorů, vedoucího směny a vedoucího ZOS a jeho zástupce. |
| Virtualizovaný desktop / nebo PC | Počet ks / pracoviště: 10 Operační systém: MS Windows Možnost připojení až 4 monitorů full HD (1920x1080) DVI/HDMI/DP Síťové rozhraní: 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| Klávesnice | Počet ks / pracoviště: 1 Standardní plnohodnotná klávesnice. |
| Myš | Počet ks / pracoviště: 1 |
| LCD monitory | Počet ks / pracoviště: 3 Velikost panelu: úhlopříčka 61 cm (24“) Rozlišení 1920x1080 Přídavné reproduktory na spodní hraně monitoru, celkový výkon: min 10 wattů, ovládání: zapnutí/vypnutí, hlasitost, výstup na sluchátka, napájení z monitoru |
| Dotykový LCD monitor | Počet ks / pracoviště: 1 Typ panelu: LCD Velikost panelu: 19“ Rozlišení: 1280x1024 |
| IP telefon | Počet ks / pracoviště: 1 Kompatibilní s integrací telefonie a telefonní ústřednou. |
| Náhlavní souprava | Počet ks / pracoviště: 1 Drátová náhlavní souprava |

Tabulka 3: Pracoviště ZOS

### Datové centrum, HW infrastruktura, systémový SW

V následující tabulce je uveden popis datového centra, HW infrastruktury a systémového SW:

| Parametr | Údaj(e), parametry a informace |
| --- | --- |
| HW infrastruktura |  |
| Rackové skříně | Veškerá technologie v rámci serverovny je umístěna v RACK skříních. |
| Servery | Jako virtualizační servery jsou využívány tři servery DELL PowerEdge a jsou doplněny jedním management serverem DELL PowerEdge. Servery jsou osazeny síťovým rozhraním jak na technologii Gigabit ethernet, tak také TenGigabitethernet. |
| Disková úložiště | Úložiště je realizováno diskovým polem s technologií 10Gbps iSCSI a doplněno úložištěm pro odkládání záloh, který je také osazený 10Gbit rozhraním. Pro komunikaci diskových polí jsou vyhrazeny 10Gbps switche, které tak tvoří infrastrukturu pro iSCSI. |
| Zálohování | Zálohování virtualizovaného prostředí je realizováno v rámci nastavených zálohovacích scénářů pomocí SW Veeam Backup pro VMware. |
| Systémový SW |  |
| Operační systémy | V rámci dodávky virtualizačních serverů byly dodány licence Windows Server. |
| Virtualizační SW | Pro virtualizační servery je využito licence VMware. |
| DB | V rámci projektu jsou využity databázové licence, a to jak ORACLE, tak Microsoft SQL server. |
| Dohled | V rámci infrastruktury ZZS je využíván produkt WhatsUp Gold firmy IPSwitch pro dohled a monitoring infrastruktury. |

Tabulka 4: Datové centrum, HW infrastruktura, systémový SW

### Síťová infrastruktura

V následující tabulce je uveden popis síťové infrastruktury:

| Parametr | Údaj(e), parametry a informace |
| --- | --- |
| Primární datové centrum ZZS |  |
| Směrovače | Lokality ZZS jsou propojeny do jedné WAN sítě. Pro tyto účely jsou všechny lokality vybaveny směrovačem WAN. |
| Firewally | V rámci centrální lokality je umístěn centrální FireWall, který zajišťuje zabezpečení WAN ZZS do sítě Internet a v rámci konfigurace centrálního FW jsou ukončovány i VPN přístupy pracovníků ZZS a externích firem do sítě ZZS. FireWall odděluje interní síť ZZS nejenom od sítě Internet, ale i od ostatních externích sítí jako je NIS IZS a Krajské sítě. |
| LAN | V rámci centrální lokality jsou realizovány LAN prvky, a to na bázi switchů. Přičemž centrální stack dvou switchů realizuje i L3 routrování VLAN segmentů LAN sítě. |
| Připojení k síti NIS IZS - MV ČR (PČR) | V rámci centrální serverovny je realizováno i napojení na síť NIS IZS a síť PČR. Toto je realizováno samostatnými zálohovanými linkami ve správě České Pošty (NAKIT) a tuto síť garantuje MV ČR. |
| Připojení k internetu | V centrální lokalitě je i centrální napojení do sítě Internet. Toto připojení je zabezpečeno FireWallem (viz výše). |
| Datové centrum PČR |  |
| Aktivní prvky | Připojení do datového centra PČR je realizováno samostatným L2 datovým okruhem určeným pouze pro připojení k LCT terminálů. Na straně PČR je umístěn Switch, do kterého je připojena veškerá technologie na straně PČR. |

Tabulka 5: Síťová infrastruktura

## Umístění a místa plnění

V následující tabulce jsou uvedena umístění IS ZOS:

| Místo | Adresa | Předmět realizace |
| --- | --- | --- |
| Zdravotnické operační středisko ZZS, primární datové centrum a primární ZOS. | Klatovská třída 2960/200i 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí | Datové centrum ZZS a všechna aktiva IS ZOS umístěná v tomto DC. Dispečerská pracoviště ZOS, kde jsou aktiva (pracoviště) operátorů ZOS. |
| PČR Plzeňského kraje | Nádražní 2437/2 301 00 Plzeň, Východní Předměstí | Datové centrum PČR – propojení na technologii Pegas/Matra |

Tabulka 6: Umístění

## Uživatelé

V následující tabulce jsou uvedeny orientační počty současných uživatelů IS ZOS:

(jedná se o výchozí stav, který se může v průběhu trvání smlouvy měnit)

| Skupina | Počet | Doplňující informace |
| --- | --- | --- |
| Operátoři ZOS | 10 60 | Současně pracuje maximálně 10 operátorů na ZOS. V rámci zajištění směnného provozu se jedná o cca 60 operátorů. |
| Vozidla | 115 | Jedná se o max. počet vozidel zapojených do systému sledování vozidel. |
| Posádky (členů) | 100 | Jedná se o maximální počet členů posádek ve službě v rámci směnného provozu pro systémy EKP/MZD. |
| Správci | 4 | Správci technologie a informačních systémů. |
| Administrativa | 2 | Jedná se o uživatele zajišťující kontrolu zadaných dat a zajišťující následné vykazování zdravotním pojišťovnám. |

Tabulka 7: Výchozí stav: Uživatelé

# Úroveň požadovaných služeb maintenance a základní podpory

4a. V následující tabulce je úroveň požadovaných služeb dle Specifikace služeb pro Systém v rámci maintanance pro primární lokalitu:

| Oblast | Režim maintenance a základní podpory | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Mobilní zadávání dat a elektronická karta pacienta (MZD/EKP) | 24 x 7 |  |
| Pojišťovna | 24 x 7 |  |
| Důvěryhodný elektronický archiv | 8 x 5 |  |
| Integrace na ostatní uvedené subsystémy | 24 x 7 |  |
| Klientské aplikace MZD/EKP/POJ na pracovištích ZZS (ZOS pracoviště, PC a posádkové tablety) | 24 x 7 |  |
| Okolí systému (HW systémový SW a komunikační infrastruktura) | 24 x 7 | Součinnost při konfiguraci systémových a komunikačních komponent určených pro chod Systému a integraci s ostatními Systémy ZZS a identifikaci chyb a řešení kritických situací. |

Tabulka 8: Úroveň poskytovaných služeb

4b. V následující tabulce je úroveň požadovaných služeb dle Specifikace služeb pro Systém v rámci maintanance pro sekundární (záložní) lokalitu:

| Oblast | Režim maintenance a základní podpory | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Mobilní zadávání dat a elektronická karta pacienta (MZD/EKP) | 8 x 5 |  |
| Pojišťovna | 8 x 5 |  |
| Digitální archiv | 8 x 5 |  |
| Integrace na ostatní uvedené subsystémy | 8 x 5 |  |
| Klientské aplikace MZD/EKP/POJ na pracovištích ZZS (ZOS pracoviště, PC a posádkové tablety) | 8 x 5 |  |
| Okolí systému (HW systémový SW a komunikační infrastruktura) | 8 x 5 | Součinnost při konfiguraci systémových a komunikačních komponent určených pro chod Systému a integraci s ostatními Systémy ZZS a identifikaci chyb a řešení kritických situací. |

Požadované služby nad rámec Specifikaci služeb:

Nejsou