Rýpadlo-nakladač pro SÚSPK (2026)

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:

- provozní středisko 33. Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Požadujeme:

- stroj musí být nový, nepoužitý

- výbava a homologace pro provoz na pozemních komunikacích v České republice

- provozní hmotnost stroje min. 7.875,00 kg:

- váha stroje s plnou palivovou a AdBlue nádrží

- s plným stavem všech provozních kapalin vč.maziv

- s podkopovou lopatou 60 cm včetně upínacího adaptéru pracovních lopat

- s nabízenou víceúčelovou čelní nakládací lopatou se zuby a klapkou a s překlopnými paletizačními vidlemi

- se strojníkem o váze 75 kg

- přepravní hmotnost stroje max. 9.000,00 kg: zadavatel provozuje podvalník s nájezdy s rozměry ložné

plochy pro náklad: šířka 2.500 mm x délka 6.250 mm

Max. povolené zatížení podvalníku nákladem 9.000,00 kg

Podvalník je tažený za nákladním automobilem kat. NA N3G se sklopnou korbou s otevíratelnými bočnicemi s možností přepravy výhradně rychloupínačem odnímatelných pracovních lopat a adaptérů nabízeného rýpadlo-nakladače

- motor vznětový, přeplňovaný o výkonu min. 70 kW, objem min. 3.500 cm3, emise spalin dle platné legislativy (min. STAGE V)

- pohon všech čtyř kol 4x4

- převodovka automatická řazená pod zatížením, minimálně 4 stupně vpřed + min. 3 stupně vzad

- max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 40 km/hod

- přední náprava výkyvná, rozměr pneu na přední nápravě 18″ (nebo obdobného adekvátního rozměru)

- zadní náprava s uzávěrkou diferenciálu, rozměr pneu na zadní nápravě 28″ (nebo obdobného adekvátního rozměru)

- hydraulický systém o výkonu min. 140 litrů/min. a tlakem min. 200 bar s regulací dle zatížení,  proměnným průtočným množstvím oleje a konstantním tlakem (LS hydraulický systém)

- rozměry a parametry stroje:

- celková délka stroje v poloze pro jízdu po pozemní komunikaci (přejezdy) max. 6.200 mm

- celková šířka max. 2.500 mm

- výška čepu čelní nakládací lopaty v maximální poloze min. 3.400 mm

- hloubkový dosah podkopového zařízení min. 5.500 mm

- nosnost čelního nakládacího zařízení při maximálním zdvihu lopaty min. 3.100 kg

- palivová nádrž min. 130 litrů

- obsah oleje v hydraulickém systému min. 110 litrů

- čelní nakládací zařízení s paralelním zdvihem, ovládání jednou křížovou pákou (joystick) s třetí přídavnou funkcí pro ovládání víceúčelové čelní lopaty

- systém automatického návratu čelní lopaty do původní polohy nabíraní

- víceúčelová čelní nakládací lopata o objemu min. 1 m3 se šroubovaným břitem a klapkou a s překlopnými paletizačními vidlemi

- tlumič rázů čelního nakladače

- elektronickými joysticky ovládané podkopové zařízení včetně teleskopického výložníku a třetí přídavné funkce (pro ovládání adaptérů)

- systém přepínání volby ovládání elektronických joysticků podkopu ISO/SAE

- hydraulicky bočně posunovatelné podkopové zařízení v celé šíři rámu s hydraulickými zámky proti samovolnému pohybu

- stabilizační podpěry s gumovými nástavci

- podkopové zařízení bude vybaveno bezpečnostními ventily dle EN474 a dále:

  - jedním nezávislým samostatným hydraulickým přídavným okruhem pro natáčení svahovací lopaty včetně rychlospojek

  - jedním nezávislým samostatným hydraulickým přídavným okruhem pro ovládání přídavného pracovního nářadí (např.: kladiva, vrtáku, pařezové frézy atp.) včetně rychlospojek

  - jedním samostatným beztlakým vratným jednohadicovým okruhem pro připojení přídavného pracovního nářadí (např.: kladiva, vrtáku, pařezové frézy atp.) včetně rychlospojky

- na podkopovém zařízení rychloupínací zařízení adaptérů a lopat

- kabina splňující bezpečnostní předpisy ROPS/FOPS s topením, klimatizací, rádiem, vzduchem odpruženým sedadlem obsluhy s bezpečnostním pásem, nastavitelným sloupkem řízení

- pravé i levé dveře kabiny otevírací

- 8 ks pracovních světel na kabině (4 ks vpředu, 4 ks vzadu)

- 2 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny

- skříň na nářadí, sada základního nářadí

- Příslušenství (adaptéry): lopaty se zuby šíře 30 a 60 cm, svahovací lopata hydraulicky naklápěná o šířce 150 cm

- Upínací systém podkopového zařízení pro lopaty a jiné adaptéry, musí umožňovat agregaci stávajících adaptérů, např.:

  - Fréza na pařezy SEPPI MIDI KASTOR, r.v. 2022

  - Fréza na asfalt SIMEX PLB 350, r.v. 2018

  - Štípací hlavice BEHA 750, r.v. 2020

- Součástí dodávky bude návod k obsluze stroje v českém jazyce, TP stroje, kvalifikované zaškolení obsluhy stroje v sídle kupujícího