| Stavebník: | Střední škola živnostenská a základní škola, planá |
| --- | --- |
| Projekt: | přístavba pro vybudování nových prostor pro učebny a dílny na ergoterapii pro praktickou školu a pro žáky základní školy |
| Stupeň: | Dokumentace pro realizaci stavby |
| Část: | D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení |
| Objekt: | p.p.č.: 1900, k.ú.: Planá u Mariánských lázní, 721280 |

D.1.2 – Technická zpráva

Venkovní únikové schodiště

Vypracoval: Ing. Leo Streubel	11/2022

Obsah

1.	Úvod	3

1.1	Popis	3

1.2	Použité normy a podklady	4

1.3	Použité programy	4

1.4	Materiály	4

2.	Zatížení	4

3.	Vnitřní síly a deformace	6

4.	Posouzení	7

5.	Základové patky	8

6.	Závěr	8

- Úvod

- Popis

Statický výpočet se zabývá návrhem a posouzením hlavních konstrukčních prvků pro konstrukci venkovního požárního schodiště pro akci „Střední škola živnostenská a základní škola, Planá“.

Konstrukce je ocelová (podle obr. 1). Sloupy (HEB 140) jsou kotveny (4xM16 na 1 patku) přes patní plech P15. Sloupy A, B a C jsou v příslušných výškách kotveny k ŽB deskám jednotlivých pater. Kotvení pomáhá zajistit stabilitu celé konstrukce, svislý pohyb je umožněn. Nosníky mezi sloupy jsou z U 200 a mají osovou délku 2,41 m. Lomené schodnice z U 200. Horní obdélníkový rám z HEB 140 (osově 2,41 x 5,91 m) s příčkami z L 70/7 po 0,537 m. Horní plášť z makrolonu. Obložení pokračuje i v horní svislé části, zde vytvořen lem z U 100 naplocho, zavěšen na L 50/5. Z L 50/5 zhotoveno i veškeré zavětrování (sloupů, podest, střechy). Část horní podesty (U 200) je zavěšena na U 100.

Obr. 1: Model konstrukce

- Použité normy a podklady

[1]	ČSN EN 1990	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

[2]	ČSN EN 1991	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

[3]	ČSN EN 1993	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

- Použité programy

[A]	SCIA ENGINEER 2012.0

[B]	Fine FIN EC – Ocel

[C]	GEO5 – Patky

- Materiály

Ocel:	Konstrukční ocel S 235

šrouby 8.8

- Zatížení

Obr. 2: Zatížení (charakteristické hodnoty, kN/m)

Vlevo: ostatní stálé zatížení, vpravo: užitné zatížení a sníh

Pro posouzení jsou zatížení seskupena do kombinací pro mezní stav použitelnosti a únosnosti.

- Vnitřní síly a deformace

Vnitřní síly jsou vykresleny v návrhových hodnotách (vychází z MSÚ)

Obr. 3: Návrhové vnitřní síly (MSÚ)

Vlevo: Normálová síla (kN), vpravo: Ohybový moment (kNm)

Obr. 3: Návrhová vnitřní síla (MSÚ) s deformace (MSP)

Vlevo: Posouvající síla (kN), vpravo: Deformace δz (mm)

- Posouzení

Posouzení mezního stavu únosnosti je provedeno v programu Fine FIN EC – Ocel. Nosné prvky jsou vyhovující, protokol výpočtu je v příloze. Posouzení mezního stavu použitelnosti – průhybu níže.

Schodnice U 200

průhyb	limitní průhyh

δ = 12,8 mm	˂	δlim = L/250 = 5910/250 = 23,6 mm… Vyhovuje

Horní nosník HEB 140

průhyb	limitní průhyh

δ = 11,9 mm	˂	δlim = L/250 = 5910/250 = 23,6 mm… Vyhovuje

Příčky U 200

průhyb	limitní průhyh

δ = 1,4 mm	˂	δlim = L/250 = 2410/250 = 9,6 mm… Vyhovuje

- Základové patky

Čtyři základové patky dosahují do nezámrzné hloubky. Jejich návrhový půdorysný rozměr je 1 x 1m. Patky jsou umístěny v bezprostřední blízkosti základů stávajícího objektu. Kolize se základy objektu bude řešena statikem na místě.

Návrh základů proveden v programu GEO5 – Patky, patky jsou vyhovující, protokol výpočtu je v příloze.

- Závěr

Posuzované konstrukce schodiště jsou vyhovující v mezním stavu únosnosti a použitelnosti.

Vypracoval:	Ing. Jan Mařík

Kontroloval:	Ing. Leo Streubel

V Ústí nad Labem, 2022

Následuje příloha