TECHNICKÉ PODMÍNKY VZ: Nákladní automobily kat. N1 pro SÚSPK (2026)

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění: provozní středisko SÚSPK Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Vozidlo č. 1-2 kategorie N1 do 3,5 t - skříňové provedení

- vozidlo nové, nepoužité

- kabina – skříňové provedení, min. 2 místa pro posádku

- rozvor min. 3.500 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, výkon motoru min. 100 kW, točivý moment min. 350 Nm

- emise dle platné legislativy EURO 6

- alternátor min. 200 A

- převodovka min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+ 1 zpátečka)

- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost min. 950 kg

- objem nákladového prostoru min. 12 m³

- rozměr nákladového prostoru: délka min. 3500 mm, výška min. 1900 mm

- šířka mezi podběhy zadních kol min. 1300 mm

- zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) neprosklené, otevíraní o min. 250°

- pravé boční dveře nákladového prostoru posuvné, neprosklené

- nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem

- obložení nákladového prostoru min. boční stěny do výšky stropu

- úchytná oka v nákladovém prostoru

- osvětlení v nákladovém prostoru

- podlaha v celé ploše náladového prostoru z protiskluzné překližky o síle min. 9 mm

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech

- airbag řidiče a spolujezdce

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- elektricky vyhřívané čelní okno

- sedadlo řidiče a spolujezdce odpružené, vyhřívané

- elektricky ovládaná přední okna

- zadní parkovací senzory

- autorádio (vč. min 2 ks repro)

- handsfree (připojení přes bluetooth)

- klimatizace

- tempomat

- dálkově ovládané centrální zamykání vozidla vč. imobilizéru

- min. jeden náhradní klíč vč. imobilizéru

- denní svícení

- přední mlhová světla

- akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla

- pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru

- čalounění stropu v kabině řidiče

- potahy všech sedadel – tmavá barva

- řízení vozidla s posilovačem

- systém ABS, ASR a ESP

- lapače nečistot kol na přední a zadní nápravě

- ráfky kol ocelové, celoroční pneumatiky o rozměru 225/65 x R16 (nebo obdobného adekvátního rozměru) na přední i zadní nápravě se symbolem

- rezervní plnohodnotné kolo umístěné pod podlahou vozidla

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), výstražný trojúhelník, autolékárnička

- na vozidle namontované homologované tažné zařízení A50-X s elektroinstalací, pro připojení přívěsu o min. hmotnosti 750 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 3.500 kg (pro brzděný přívěs), vč. montážního listu pro zápis do technického osvědčení vozidla

- na vozidle namontované homologované 2 výstražné LED zařízení oranžové barvy (majáková rampa min. 115 cm) – 1 vpředu a 1 vzadu

- vozidlo bude vybaveno reflexním polepem - červeno-žlutý „šraf „ o šíři 14 - 16 cm dle přiloženého nákresu

Vozidlo č. 3-4 kategorie N1 do 3,5 t - skříňové provedení

- vozidlo nové, nepoužité

- kabina – skříňové provedení, min. 3 místa pro posádku

- rozvor min. 3.500 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, výkon motoru min. 100 kW, točivý moment min. 350 Nm

- emise dle platné legislativy EURO 6

- alternátor min. 200 A

- převodovka min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+ 1 zpátečka)

- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost min. 950 kg

- objem nákladového prostoru min. 12 m³

- rozměr nákladového prostoru: délka min. 3500 mm, výška min. 1900 mm

- šířka mezi podběhy zadních kol min. 1300 mm

- zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) neprosklené, otevíraní o min. 250°

- pravé boční dveře nákladového prostoru posuvné, neprosklené

- nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem

- obložení nákladového prostoru min. boční stěny do výšky stropu

- úchytná oka v nákladovém prostoru

- osvětlení v nákladovém prostoru

- podlaha v celé ploše náladového prostoru z protiskluzné překližky o síle min. 9 mm

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech

- airbag řidiče a spolujezdce

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- elektricky vyhřívané čelní okno

- sedadlo řidiče odpružené, vyhřívané

- elektricky ovládaná přední okna

- zadní parkovací senzory

- autorádio (vč. min 2 ks repro)

- handsfree (připojení přes bluetooth)

- klimatizace

- tempomat

- dálkově ovládané centrální zamykání vozidla vč. imobilizéru

- min. jeden náhradní klíč vč. imobilizéru

- denní svícení

- přední mlhová světla

- akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla

- pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru

- čalounění stropu v kabině řidiče

- potahy všech sedadel – tmavá barva

- řízení vozidla s posilovačem

- systém ABS, ASR a ESP

- lapače nečistot kol na přední a zadní nápravě

- ráfky kol ocelové, celoroční pneumatiky o rozměru 225/65 x R16 (nebo obdobného adekvátního rozměru) na přední i zadní nápravě se symbolem

- rezervní plnohodnotné kolo umístěné pod podlahou vozidla

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), výstražný trojúhelník, autolékárnička

- na vozidle namontované homologované tažné zařízení A50-X s elektroinstalací, pro připojení přívěsu o min. hmotnosti 750 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 3.500 kg (pro brzděný přívěs), vč. montážního listu pro zápis do technického osvědčení vozidla

- na vozidle namontované homologované 2 výstražné LED zařízení oranžové barvy (majáková rampa min. 115 cm) – 1 vpředu a 1 vzadu

- vozidlo bude vybaveno reflexním polepem - červeno-žlutý „šraf „ o šíři 14 - 16 cm dle přiloženého nákresu

Vozidlo č. 5 kategorie N1 do 3,5 t – dlouhá kabina 7 míst, valník

- vozidlo nové, nepoužité

- vozidlo v provedení denní dlouhá kabina 7 míst pro posádku, 2 řady sedadel, nástavba valník s plachtou

- rozvor min. 3.450 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, výkon motoru min. 115 kW, točivý moment min. 400 Nm

- emise dle platné legislativy EURO 6

- alternátor min. 200 A

- převodovka min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed + zpátečka)

- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech

- airbag řidiče a spolujezdce

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- elektricky vyhřívané čelní okno

- sedadlo řidiče odpružené, vyhřívané

- elektricky ovládaná přední okna

- autorádio (vč. min 2 ks repro)

- handsfree (připojení přes bluetooth)

- klimatizace

- tempomat

- dálkově ovládané centrální zamykání vozidla vč. imobilizéru

- min. jeden náhradní klíč vč. imobilizéru

- parkovací senzory

- denní svícení

- přední mlhová světla

- akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla

- zadní svítilny osazené ocelovou ochrannou mřížkou

- pryžový koberec na podlaze v kabině

- čalounění stropu v kabině

- potahy všech sedadel – tmavá barva

- zadní stěna kabiny s průhledem (oknem)

- ochranný rám zadní stěny kabiny s mříží

- řízení vozidla s posilovačem

- stabilizátor přední i zadní nápravy

- zadní náprava hnaná s uzávěrkou diferenciálu, dvoj montáž pneu

- systém ABS, ASR a ESP

- palivová nádrž min. 60 l s uzamykatelným uzávěrem

- lapače nečistot kol na přední a zadní nápravě

- protikorozní úprava kabiny

- ochranný protikorozní nástřik podvozku (ochranný vosk)

- ráfky kol ocelové, celoroční pneumatiky o rozměru 195/75 x R16 (nebo obdobného adekvátního rozměru) na přední i zadní nápravě se symbolem

- rezervní plnohodnotné kolo

- nástavba vozidla – valníková korba s úchytnými oky o délce min. 2800 mm, pevné přední čelo, sklopné bočnice a zadní čelo (výška min. 400 mm), hliníkové provedení

- oranžová plachta nástavby s konstrukcí o výšce kabiny vozidla

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička

- na vozidle namontované homologované tažné zařízení A50-X s elektroinstalací, pro připojení přívěsu o min. hmotnosti 750 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 3.500 kg (pro brzděný přívěs), vč. montážního listu pro zápis do technického osvědčení vozidla

- na vozidle namontované homologované min. 1 výstražné LED zařízení oranžové barvy (majáková rampa min. 115 cm) –  viditelné ze předu i ze zadu

Součástí dodávky pro všechny vozidla bude:

- osvědčení motorového vozidla, nebo doklady nutné k zápisu na registru vozidel

- návod k obsluze v českém jazyce

- prohlášení o shodě

- zavedení do provozu a kvalifikované zaškolení obsluhy

Ilustrační obrázek umístění reflexního polepu na vozidle č. 1-4: