| GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. |  |  | Polní 124, Horšovský Týn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ |  |  |  |  |
| Lokalita: | II/230 Krásné Údolí - Černošín |  |  |  |
| Objednavatel: | SG Geotechnika a.s. Částkova 1977/73 326 00 Plzeň |  |  |  |
| Předmět geodetických prací: |  | Zaměření stávajícího stavu |  |  |
| G. práce provedl: Radovan VÁCHAL |  | Dne: |  | Květen 2025 |
|  |  | Č. zak.: |  | 53/2025 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětem zakázky bylo polohové a výškové zaměření části komunikace II/230, konkrétně od  pracovní spáry komunikace vedoucí z Víchova přes Krásné Údolí do Černošína. Rozsah zaměření byl určen objednatelem prací.

Základem pro měření byla stanoviska 4001 – 4010, jejichž souřadnice a výšky byly určeny metodou GNSS. Podrobné měření bylo provedeno polární metodou se současným určením výšek. Výškově bylo měření připojeno na nivelační body z nivelačního pořadu Ae4 Planá-Víchov.

Předmětem měření byl aktuální stav v terénu. Jednalo se zejména o komunikaci a přilehlé sjezdy, dopravní značení, terénní hrany, povrchové znaky podzemních sítí a další záležitosti příslušející účelové mapě. Podzemní sítě nebyly předmětem měření a nejsou zobrazeny.

Z naměřených údajů byly vypočítány souřadnice v systému JTSK a výšky v systému Bpv.

Z naměřených údajů byl vyhotoven grafický výstup v měřítku 1:200, doplněný o zákres hranic pozemků podle aktuální katastrální mapy. Průběh hranic byl získán z DKM k.ú. Černošín, z DKM k.ú. Krásné Údolí u Černošína, KMD k.ú. Víchov a KMD k.ú. Pytlov. Ke grafickému výstupu je vyhotoven seznam souřadnic a výšek podrobných bodů. Vzhledem k rozsahu jsou tyto dokumenty vyhotoveny pouze v elektronické formě.

Pro účely fyzického předání výsledku prací je vytištěna přehledová mapa zaměření v měřítku 1:200.

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

Použité přístroje: TS Nikon Nivo 6m, rover Carlson Mini + anténa South S82T.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

V Horšovském Týně  17.6.2025

Ing. Jiří Jánský

C  66/2025