Technické podmínky – VZ: UNI-manipulátory pro SÚSPK (2026)

Dodávka 2 ks univerzálních manipulátorů s teleskopickým výložníkem

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

1 ks - provozní středisko 45  Seč, Seč 79, 336 01 Blovice

1 ks - provozní středisko 75 Úněšov, Úněšov 95, 330 38 Úněšov

Požadujeme:

- stroj musí být nový nepoužitý

- stroj pro nakládání a manipulaci s materiály pro zimní a letní údržbu komunikací

- stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven výbavou pro provoz na pozemních komunikacích

- provozní hmotnost stroje min. 7.000,00 kg:

- váha stroje s plnou palivovou a AdBlue nádrží

- s plným stavem všech provozních kapalin vč. maziv

- s nakládací lopatou

- se strojníkem o váze 75 kg

- přepravní hmotnost stroje max. 9.000,00 kg: zadavatel provozuje podvalník s nájezdy s rozměry ložné plochy pro náklad: šířka 2.500 mm x délka 6.250 mm

- max. povolené zatížení podvalníku nákladem 9.000,00 kg

- podvalník je tažený za nákladním automobilem kat. NA N3G se sklopnou korbou s otevíratelnými bočnicemi s možností přepravy výhradně rychloupínačem odnímatelných pracovních lopat a adaptérů nabízeného stroje

- výška zdvihu min. 6,1 m

- nosnost stroje min. 3 800 kg

- nosnost stroje min. 3 800 kg do plné výšky zdvihu

- pohon všech čtyř kol 4x4, s možností odpojení jedné nápravy na pohon 4x2 pro přejezdy

- světlá výška min. 350 mm

- zadní  závěs, el. instalace a hydraulický okruh pro připojení přívěsu (přívěs pouze pro přepravu adaptérů)

nakládací zařízení:

- automatické odpružení výložníku

- přídavný hydraulický okruh na výložníku (tzv. třetí funkce) min. 90 l/min., s možností odtlakování z kabiny i zvenčí, pro připojení např. zametacího kartáče

- rychloupínací zařízení adaptérů s hydraulickým jištěním adaptérů umožňující agregaci stávajících adaptérů: zametací kartáč ADLER K600-240 v.č.: 03.240.12469, pracovní koš KAME PK2 v.č.: 237/25

motor:

- vznětový, přeplňovaný s výkonem min. 80 kW, o objemu min 4 400 cm³

- emise spalin dle platné legislativy (min. STAGE V)

převodovka:

- minimálně 4 rychlostní stupně, řazení rychlostních stupňů pod zatížením

- max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 40 km/hod

řízení:

- řízení s možností řízení obou náprav s režimy: obě nápravy, pouze přední náprava, krabí krok

nápravy:

- nápravy min. se samosvorným diferenciálem na min. jedné nápravě

- rozměr pneu min. R24

hydraulický systém:

- s bezpečnostními prvky, umožňující bezpečné používání pracovního koše KAMEPK2

- s proměnným průtočným množstvím oleje, osazen pístovým čerpadlem pro celkovou dodávku min. 130 litrů/min., tlak v hydraulickém systému min. 240 bar

- ovládání všech funkcí výložníku a směru pojezdu stroje joystickem integrovaným v loketní opěrce sedadla řidiče

objemy provozních náplní:

- palivová nádrž o objemu min. 140 litrů

- nádrž hydraulického systému o objemu max. 120 litrů

kabina:

- bezpečnostní kabina ROPS/FOPS

- topení, klimatizace, radio s handsfree (připojení přes bluetooth)

- elektricky vyhřívané, výškově nastavitelné, vzduchem odpružené sedadlo řidiče s bezpečnostním pasem

- stěrač s ostřikovačem čelního skla, stěrač zadního skla

- min. 1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny (maják), homologovaného pro provoz na pozemních komunikacích

- osvětlení stroje pro provoz na pozemních komunikacích

- pracovní světlomety: min. 2 ks vpředu, min. 2 ks vzadu, min. 2 ks na výložníku

příslušenství:

- lopata nakládací s břitem o objemu min. 1,1 m³

- paletizační vidle

- telematický systém sledování polohy stroje a poskytování servisních a provozních informací

Součástí dodávky bude:

- návod k obsluze v českém jazyce

- prohlášení o shodě

- osvědčení motorového vozidla, nebo doklady nutné k zápisu na registru vozidel kategorie stavební stroj (SS)

- kvalifikované zaškolení obsluhy

- zavedení do provozu