Přístupové body bezdrátové sítě – 44 ks

| Obchodní název, typ, PN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Minimální požadavky | Nabízené parametry |
| Rádiová část | Quad Radio Wi-Fi 7 (2x2:2): 2,4GHz, 5 GHz, 6 GHz |  |
| Porty | 100/1000/2500/5000Mbps Ethernet port, PoE PD Integrované BT 5.2LE USB port |  |
| Počet uživatelů/bod | 1 500 |  |
| Počet SSID/bod | 48 |  |
| Filtr | Vícepásmový filtr, který umožňuje simultánní provoz bez snížení výkonu mezi všemi frekvencemi 5 GHz a celám rozsahem 6 GHz Filtr CCF pro minimalizaci dopadu rušení z mobilních sítí |  |
| Bezpečnost | Vyhrazená třífrekvenční senzor, který nepřetržitě monitoruje nebezpečná zařízení Podpora Universal ZTNA, včetně RADIUS ověření Modul TPM |  |
| Protokoly | Podpora Apple iBeacon Podpora ZigBee Podpora WPA3 Enterprise, Personal Podpora VMM Podpora Wi-Fi Agile Multiband Podpora Wi-FI CERTIFIEDTM 7 |  |
| Management | Jednotná grafická konzole pro správu celé sítě v Cloud i on-premise řešení |  |
| Zaučení / školení | Úvodní instalace a konfigurace, backup, restore, upgrade, logování, monitorování v rozsahu 1 man-day |  |
| Záruka | 60 měsíců se servisním zásahem a výměnou zařízení NBD (24x7) – Next Bussiness day u zákazníka, od výrobce nebo oficiálního distributora pro Českou republiku. 60 měsíců HW/SW podpora zajištěna výrobcem nebo oficiálním distributorem |  |

Switche pro napájení sítě v plném/maximálním výkonu – 4 ks

| Obchodní název, typ, PN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Minimální požadavky | Nabízené parametry |
| Porty | 24 x 10M/100M/1G/2.5GBase-T porty včetně PoE IEEE 802.3bt Podpora stackingu 200Gb až 8 switchů USB konzole port |  |
| Switch Bandwith | 700 Gbps |  |
| Packet Forwarding Rate | 500 Mpps |  |
| Funkce | L2 a L3 vč. IPv6 |  |
| Bezpečnost | Podpora Univerzal ZTNA, včetně RADIUS ověření Obousměrný access control lists – ACLs Ověřování 802.1X |  |
| Management | Jednotná grafická konzole pro správu celé sítě v Cloud i on-premise řešení |  |
| Zaučení / školení | Úvodní instalace a konfigurace, backup, restore, upgrade, logování, monitorování v rozsahu 1 man-day |  |
| Záruka | 60 měsíců se servisním zásahem a výměnou zařízení NBD (24x7) – Next Bussiness day u zákazníka, od výrobce nebo oficiálního distributora pro Českou republiku. 60 měsíců HW/SW podpora zajištěna výrobcem nebo oficiálním distributorem |  |

10 GB modul – 16 ks

10 GB optický modul do switche s podporou výrobce

Patch cord optický – 8 ks

Kabel propojovací optické 10 GB SC/APC x LC/UPC 2m

Kabel UTP – 400 m

Kabel UTP Cat.6 pro AP

Lišta vkládací – 150 m

Lišta vkládací 24x22 bílá včetně tvarovek

Součástí dodávky předmětu plnění je také doprava, konfigurace, nastavení sytému, testování a předání odpovídající dokumentace