Technické podmínky – VZ: NA N2G 4x4 nosič kontejnerů pro SÚSPK (2026)

1 ks – nákladního automobilu hákového nosiče kontejnerů kategorie N2G 4x4 pro přepravu techniky a materiálů

Záruka: min. 24 měsíců

Požadovaná specifikace:

Vozidlo: nákladní automobil kategorie N2G, pohon 4x4, krátká kabina 3 místa, nástavba nosič kontejnerů

- vozidlo musí být nové, nepoužité

- kategorie vozidla N2G – vozidlo zvláštního určení

- vozidlo v provedení denní krátká kabina – hákový nosič kontejnerů, 3 místa pro posádku

- pohon 4x4

- rozvor min. 3.600 mm

- barva kabiny a korby oranžová (RAL 2011)

- nejvyšší povolená hmotnost vozidla min. 11.500 kg

- užitečná hmotnost vozidla min. 5.500 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 750 kg (nebrzděný přívěs) a min. 9.500 kg (brzděný přívěs)

MOTOR:

- motor vznětový, přeplňovaný, šestiválcový, o objemu min. 6.500 cm3, výkon motoru min. 180 kW, točivý moment min. 800 Nm

- motorová odlehčovací brzda

PŘEVODOVKA

- převodovka manuální, plně synchronizovaná, min. 12+2 rychlostních stupňů (min. 12 rychlostních stupňů vpřed vč. plazivých rychlostí pro jízdu v terénu + min. 1 zpátečka a 1 plazivá zpátečka)

- mezinápravová uzávěrka

- vývod pro PTO (pro čerpadlo pohonu hákového nosiče)

PODVOZEK A NÁPRAVY

- rám vozidla žebřinový

- přední náprava hnaná, listová pera, stabilizátor nápravy, tlumiče pérování, řízení s hydraulickým posilovačem, uzávěrka diferenciálu

- zadní náprava hnaná, listová pera, stabilizátor nápravy, tlumiče pérování, uzávěrka diferenciálu, dvoumontáž pneu

- celoroční pneumatiky o rozměru pneumatik 10R22,5 (nebo obdobného adekvátního rozměru)

se záběrovým „M+S“ vzorkem na přední i zadní nápravě se symbolem

- brzdy pneumatické, ABS

- hydraulický systém ovládání hákového nosiče pro manipulaci s kontejnery, ovládání z kabiny - z místa řidiče

- závěsné (spojovací) zařízení ISO A50X (koule) a čep 40 mm (oba typy), pneumatické a el. vývody pro přívěs (včetně zásuvek 12V a 24V) zapsané v osvědčení o registraci vozidla

- palivová nádrž min. 120 litrů s uzamykatelným závěrem

- odpojovač baterií

KABINA

- kabina třímístná, hydraulicky sklopná

- s protikorozní úpravou, ochranný voskový nástřik

- zadní stěna s průhledem (oknem)

- sedadla posádky vybavena bezpečnostními pasy

DALŠÍ VÝBAVA

- klimatizace

- tempomat

- nezávislé topení

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- el. ovládání oken

- el. ovládání zpětných vnějších zrcátek, zrcátka vyhřívaná

- autorádio vč. reproduktorů

- handsfree (připojení přes bluetooth)

- měnič 24/12 V, min. 10 A

- 2 ks oranžových schválených LED majáků, umístěných na střeše vozidla a zapsaných v dokladech pro registraci vozidla

- LED světla pro denní svícení

- akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla

- zadní svítilny osazené ocelovou ochrannou mřížkou

- namontovaná přední upínací deska dle DIN 76 060 pro montáž sněhové radlice, případně jiných zařízení, tato skutečnost musí být zaznamenána v TP vozidla

- vozidlo bude vybaveno 2 páry schváleného přídavného osvětlení s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze, které vyloučí jejich současný provoz

NÁSTAVBA vozidla – jednoramenný hákový nosič kontejnerů teleskopický

- délka kontejnerů délky 3,2 – 4,6 m

- hydraulicky ovládaná stavitelná výška háku 1000 -1250 mm

- zajištění kontejneru v přední části

- hydraulické vývody se stálým průtokem a elektrické připojení napájení dálkového ovládání vzadu na vozidle, pro připojení pohonu již provozovaných kontejnerů s hydraulicky ovládanou rukou FASSI F50A.0.23 v.č.: 0503-2622 a 053-2214

SOUČÁSTÍ VOZIDLA - nosiče kontejnerů požadujeme:

- 1 ks termokontejner

- kontejner musí být nový, nepoužitý

- ocelové provedení, barva RAL 2011

- objem násypky termokontejneru na teplou obalovanou drť rozmezí 3 – 3,5 m³

- kontejner musí být v plném rozsahu použitelný a bez vad fungovat na dodaném podvozku a i na již provozovaném podvozku NA N2G 4x4 (12 t) s hákovým nosičem CTS 06-37-S-F, PRO

- výška oka pro hákový nosič 1 000 mm

- kontejnerový rám o délce v rozmezí 4,3 až 4,5 m

- rozměr násypného otvoru 2600 x 1300 mm

- horní dvoukřídlé dveře s pružinami k odlehčení při otevírání, nebo s ručním hydraulickým systémem. Zajištění dveří stavitelným uzávěrem proti otevření

- v zadní části kontejneru výsypný otvor o velikosti min. 500 x 500 mm s ručně ovládaným uzávěrem

- v přední části kontejneru odkládací prostor na přepravu drobné techniky s pevným předním i zadním čelem a hliníkovými bočnicemi o výšce min. 400 mm. Odkládací prostor bude osazen malým ele. jeřábkem o nosnosti min. 300 kg. Napojení ele. jeřábku od výšeuvedeného podvozku pomocí rychlokonektoru pro venkovní použití ve stížených podmínkách.

- po stranách termokontejneru ocelové koše (pozink/nebo barva termokontejneru) pro převoz stavebního nářadí (lopaty, hrabla, hrábě a pod.)

1 ks sněhová radlice

- sněhová radlice musí být nová nepoužitá

- musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku dle uvedené technické specifikace

- štít radlice ocelový nebo plastový uchycen na rámové konstrukci

- základní břit pryžový s protinárazovým jištěním při najetí na překážku a jeho zpětné vrácení do původní polohy (ochrana radlice proti poškození)

- pracovní šířka záběru v plném natočení min. 2.450 mm, celková šíře v kolmé poloze min. 3.000 mm

- úhel natočení radlice min. 30° (stupňů)

- systém příčného naklápění radlice v rozsahu min. 10° (stupňů) pro kopírování vozovky

- výška štítu radlice od 1.000 mm do 1.200 mm

- radlice vybavena systémem hydraulického ovládání – zvedání a spouštění a přetáčení vlevo a vpravo, plovoucí poloha

- hmotnost kompletu sněhové radlice včetně upínacího a zdvihacího mechanizmu a systému přetáčení a sklápění od 350 kg do 500 kg celkové hmotnosti

- ovládání všech funkcí radlice z místa řidiče

- pohon vlastním ele. agregátem

- odstavné mechanické nohy pro odstavení radlice z podvozku, demontáž a montáž musí být proveditelná bez použití mechanizace

- výstražné poziční LED osvětlení

- jištění radlice proti samovolnému poklesu v transportní poloze

- upnutí radlice na vozidlo – upínací deska DIN 76060

- barevné provedení ocelové konstrukce radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- výstražné praporky a osvětlení, výstražné šrafování, bezpečnostní piktogramy dle platných norem

Součástí celé dodávky bude:

- návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení o technickém celku, kvalifikované zaškolení obsluhy

- montáž na vozidlo, uvedení do provozu