Technické podmínky – VZ: Nákladní automobily – nosiče výměnných nástaveb pro SÚSPK (2026)

5 ks – kompletů podvozků nákladních automobilů N3G s nástavbami pro zimní a letní údržbu a sněhovými radlicemi

| Vozidlo číslo | Podvozek | Nástavba | Sněhová radlice | Provozní středisko SÚS PK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NA N3G 6x6 26t | NST CH | těžká segmentová | OS 34 –Klatovy |
| 2 | NA N3G 6x6 26t | NST CH | těžká segmentová | OS 54 –Kařez |
| 3 | NA N3G 4x4 18t | NST CH a NST zametač | těžká segmentová | OS 24 – Kdyně |
| 4 | NA N3G 4x4 18t | NST CH a NST kropička | těžká segmentová | OS 45 – Seč |
| 5 | NA N3G 4x4 18t | NST CH | těžké křídlo | OS 66 – Tachov |

NST – výměnná nástavba, CH – nástavba pro chemický posyp, Kropička – nástavba nádrž na vodu s vysoko objemovým čerpadlem a čelní mycí lištou, Zametač – nástavba oboustranný zametač s odsáváním a kropením

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Dodání a odborné zaškolení obsluh proběhne na provozním středisku SÚS PK 74. Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice

Podvozek - vozidlo č. 1 a 2 - NA N3G 6x6 26 t

- podvozek musí být nový, nepoužitý

- podvozek o celkové povolené (legislativní) hmotnosti 26t pro použití jako nosič výměnných nástaveb pro letní a zimní údržbu silnic schopný pracovat, jako funkční celek, s nástavbami nebo jejich kombinacemi např.: třístranná sklápěcí korba, sypací nástavba, sněhová radlice, kropící nástavba, zametací nástavba, vysprávková nástavba atp.

- podvozek o nejvyšší technicky přípustné hmotnosti jízdní soupravy min. 68 t a povolené hmotnosti jízdní soupravy min. 48 t

- pohon 6x6, zapínatelný pohon přední nápravy

- uzávěrky diferenciálů hnaných náprav

- pneumatiky typ celoroční (M+S) na všech nápravách vozidla s ohledem na zachování požadované nosnosti přední nápravy

- vozidlo vybaveno ABS

- zvýšená nosnost přední nápravy pro provoz se sněhovou radlicí – nosnost min. 9 tun

- samočinné tažné zařízení pro přívěs o celkové hmotnosti min. 24 t - čep Ø 50 mm + vyvedení vzduchu, el. instalace, ABS

- namontovaná přední upínací deska dle DIN 76 060 3/5, schválená k provozu na pozemních komunikacích pro montáž sněhové radlice případně jiných zařízení

- rezervní kolo upevněno v držáku na podvozku

- upevnění nástavby přímo do upínacích bodů podvozku, nebo prostřednictvím rychlovýměnného systému (mezirámu) pro osazení pracovních nástaveb do upínacích bodů podvozku určených pro nesení nástaveb (např.: sypač, zametací nástavba, kropící nástavba, třístranná sklápěcí korba, vysprávková nástavba atp.)

- maximální výška vozidla 3.400 mm (výška včetně výstražného světelného zařízení oranžové barvy)

- podvozek upraven pro možnost montáže třístranné sklápěcí korby

- vybavení vozidla bude dle platné legislativy (blatníky, zástěrky, boční zábrany, atd.)

- palivová nádrž min. 270 litrů, uzamykatelné víčko nádrže

Motor:

- motor vznětový s výkonem min. 360 kW, točivý moment min.  2.500 Nm, objem motoru min. 12.000 cm3, emisní limit dle platné legislativy EURO VI

- alternátor min. 150 A

- baterie min. 220 Ah

- nezávislý pohon od motoru min. 500 Nm, možnost použití za jízdy

Převodovka:

- převodovka automatizovaná, min. 16+1 (min. 16 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- minimální pracovní rychlost při 1000 ot/min motoru max. 2,2 km/hod ovládaná tempomatem s pamětí posledního nastavení.

- max. pojezdová rychlost min. 80 km/hod

- při rychlosti 80 km/hod nesmí otáčky motoru být vyšší než 1600 ot/min

- vedlejší pohon na převodovce pro pohon čerpadla sklápěče

Kabina:

- v komunálním provedení (tachograf - počítač km a provozních hodin/mth)

- ele. vyhřívané čelní okno

- vytápění kabiny vozidla nezávisle na chodu motoru vozidla

- odkládací prostor za sedadlem řidiče a spolujezdce

- zpětná zrcátka na obou stranách kabiny elektricky ovládaná a vyhřívaná,

- vzduchem odpružené sedadlo řidiče, s regulovatelným ele. vyhříváním

- měnič 24/12 V, min. 15 A

- LED denní svícení

- přední mlhová světla

- vozidlo bude vybaveno 2 páry schváleného přídavného osvětlení s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení, umístění osvětlení – 1. pár na střeše automobilu, 2. pár pod čelním sklem

- vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy v provedení „LED rampa“ včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích, tato skutečnost musí být zaznamenána v TP vozidla

- barevné provedení vozidla: kabina vozidla oranžová – odstín RAL 2011, rám černý nebo černošedý, voskový nástřik podvozkových skupin pro lepší ochranu ve ztížených podmínkách zimní údržby

- autorádio s handsfree (připojení přes bluetooth pro mobilní telefon), reproduktory, kabeláž

- klimatizace

Hydraulické obvody pro pohon nástaveb a nářadí:

- náhon z vozidla pro pohon hydrauliky musí být nezávislý na řazení (spojce)

- první okruh silový pro pohon nástaveb (cca 35 kW) vybavený hydraulickým čerpadlem s proměnným geometrickým objemem (ne zubové) a s požadovaným výkonem min. 87 l při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot. /min.

- hydraulický obvod musí být (při zachování požadovaných parametrů) kompatibilní i s nástavbami různých typů od rozdílných výrobců to znamená, že hydraulická soustava má volitelné nebo programovatelné množství oleje, které zůstává konstantní i při změně otáček motoru

- hydraulické vývody (tři rychlospojky) pro pohon nástavby za kabinou nebo na zadní části vozidla (rychlospojky)

- druhý okruh (nezávislý) pro ovládání radlice (cca 3 kW) při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot./1 min.)

hydraulické vývody pro ovládání radlice umístěných u přední upínací desky vozidla:

- tři dvojčinné okruhy tj. šest  párů rychlospojek, jeden okruh s regulovatelným přítlakem  pro nadlehčování radlice

- zpětná větev

ovládání hydraulických okruhů pro ovládání radlice umístěno v kabině, ovládání z místa řidiče

Další požadavky:

- podvozkové části vozidla ošetřeny antikorozním ochranným nástřikem

- vybavení vozidla jednotkou GPS pro možnost sledování polohy vozidla (on-line i off-line) a přenos dat z pracovních nástaveb vozidla a vybavení vozidla ON-LINE kabinovou kamerou pro možnost sledování pohledu z kabiny před vozidlo (zadavatel již vlastní systém sledování vozového parku a provozování ON-LINE kamer od firmy ECS Invention, Roudnice nad Labem)

- součástí dodávky nákladního vozidla bude: návod k obsluze v českém jazyce, kvalifikované zaškolení obsluhy na ovládání vozidla

Podvozek - vozidlo č. 3, 4 a 5 - NA N3G 4x4 18 t

- podvozek musí být nový, nepoužitý

- podvozek o celkové (legislativní) hmotnosti 18t pro použití jako nosič výměnných nástaveb pro letní a zimní údržbu silnic schopný pracovat, jako funkční celek, s nástavbami nebo jejich kombinacemi např.: třístranná sklápěcí korba, sypací nástavba, sněhová radlice, kropící nástavba, zametací nástavba, vysprávková nástavba atp.

- podvozek o nejvyšší technicky přípustné hmotnosti jízdní soupravy min. 44 t a povolené hmotnosti jízdní soupravy min. 42 t

- pohon 4x4

- uzávěrky diferenciálů obou hnaných náprav

- pneumatiky typ celoroční (M+S) na všech nápravách vozidla s ohledem na zachování požadované nosnosti přední nápravy

- zvýšená nosnost přední nápravy pro provoz se sněhovou radlicí – nosnost min. 9 tun

- min. u vozidla č. 3 - zadní náprava se vzduchovým odpružením

- zadní náprava nosnost min. 11,5 t

- samočinný závěs pro přívěs - čep Ø 50 mm + vyvedení vzduchu, el. instalace, ABS přívěsu

- namontovaná přední upínací deska dle DIN 76 060 3/5, schválená k provozu na pozemních komunikacích pro montáž sněhové radlice případně jiných zařízení

- rezervní kolo upevněno v držáku na podvozku

- upevnění nástavby přímo do upínacích bodů podvozku, nebo prostřednictvím rychlovýměnného systému (mezirámu) pro osazení pracovních nástaveb do upínacích bodů podvozku určených pro nesení nástaveb (např.: sypač, zametací nástavba, kropící nástavba, třístranná sklápěcí korba, vysprávková nástavba atp.)

- maximální výška vozidla 3.400 mm (výška včetně výstražného světelného zařízení oranžové barvy)

- podvozek upraven pro možnost montáže třístranné sklápěcí korby

- vybavení vozidla bude dle platné legislativy (blatníky, zástěrky, boční zábrany, atd.)

- palivová nádrž min. 270 litrů, uzamykatelné víčko nádrže

Motor:

- motor vznětový s výkonem min. 280 kW, točivý moment min. 1.900 Nm, objem motoru min. 10.000 cm3, emisní limit dle platné legislativy EURO VI

- alternátor min. 100 A

- nezávislý pohon od motoru min. 500 Nm, možnost použití za jízdy

Převodovka:

- převodovka automatizovaná, min. 12+1 (min. 12 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- vedlejší pohon na převodovce pro pohon čerpadla sklápěče

- minimální pracovní pojezdová rychlost při zametání max. 2 km/hod

- minimální pracovní rychlost při 1000 ot/min motoru max. 2,4 km/hod ovládaná tempomatem s pamětí posledního nastavení.

- max. pojezdová rychlost min. 80 km/hod

- při rychlosti 80 km/hod nesmí otáčky motoru být vyšší než 1600 ot/min

- vedlejší pohon na převodovce pro pohon čerpadla sklápěče

Kabina:

- v komunálním provedení (tachograf - počítač km a provozních hodin/mth)

- ele. vyhřívané čelní okno

- vytápění kabiny vozidla nezávisle na chodu motoru vozidla

- odkládací prostor za sedadlem řidiče a spolujezdce

- zpětná zrcátka na obou stranách kabiny elektricky ovládaná a vyhřívaná,

- vzduchem odpružené sedadlo řidiče, s regulovatelným ele. vyhříváním

- měnič 24/12 V, min. 15 A

- LED denní svícení

- přední mlhová světla

- vozidlo bude vybaveno 2 páry schváleného přídavného osvětlení s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení, umístění osvětlení – 1. pár na střeše automobilu, 2. pár pod čelním sklem

- vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy v provedení „LED rampa“ včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích, tato skutečnost musí být zaznamenána v TP vozidla

- barevné provedení vozidla: kabina vozidla oranžová – odstín RAL 2011, rám černý nebo černošedý, voskový nástřik podvozkových skupin pro lepší ochranu ve ztížených podmínkách zimní údržby

- autorádio (reproduktory + kabeláž)

- klimatizace

Hydraulické obvody pro pohon nástaveb a nářadí:

- náhon z vozidla pro pohon hydrauliky musí být nezávislý na řazení (spojce)

- první okruh silový pro pohon nástaveb (cca 35 kW) vybavený hydraulickým čerpadlem s proměnným geometrickým objemem (ne zubové) a s požadovaným výkonem min. 87 l při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot. /min.

- hydraulický obvod musí být (při zachování požadovaných parametrů) kompatibilní i s nástavbami různých typů od rozdílných výrobců to znamená, že hydraulická soustava má volitelné nebo programovatelné množství oleje, které zůstává konstantní i při změně otáček motoru

- hydraulické vývody (tři rychlospojky) pro pohon nástavby za kabinou nebo na zadní části vozidla (rychlospojky)

- druhý okruh (nezávislý) pro ovládání radlice (cca 3 kW) při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot./1 min.), hydraulické vývody pro ovládání radlice (tři páry rychlospojek a zpětná větev), umístění u přední upínací desky vozidla

- ovládání hydraulických okruhů umístěno v kabině, ovládání z místa řidiče

Další požadavky:

- podvozkové části vozidla ošetřeny antikorozním ochranným nástřikem

- vybavení vozidla jednotkou GPS pro možnost sledování polohy vozidla (on-line i off-line) a přenos dat z pracovních nástaveb vozidla a vybavení vozidla ON-LINE kabinovou kamerou pro možnost sledování pohledu z kabiny před vozidlo (zadavatel již vlastní systém sledování vozového parku a provozování ON-LINE kamer od firmy ECS Invention, Roudnice nad Labem)

- součástí dodávky nákladního vozidla bude: návod k obsluze v českém jazyce, kvalifikované zaškolení obsluhy na ovládání vozidla

Nástavby pro zimní údržbu

Výměnná nástavba - chemický sypač - vozidlo č. 1 a 2

- výměnná nástavba musí být nová, nepoužitá

- výměnná sypací nástavba pro posyp vozovky zkrápěnými chemickými rozmrazovacími látkami v libovolném poměru i samostatný postřik solankou
- výměnná sypací nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku dle uvedené technické specifikace
- pohon nástavby od hydraulického systému nosiče (komunální hydrauliky podvozku) 
- montáž do úchytných bodů podvozku s možností montáže do korby vozidla a upevnění pomocí úchytných prvků dodaných s nástavbou. Odstavné výškově stavitelné nohy pro demontáž a montáž nástavby z podvozku a na podvozek (sada - 4 ks)

- vodící rolny a vymezovací prvky, pro snadnou agregaci nástavby do korby vozidla
- kapacita zásobníku (násypky) nástavby min. 5 m³ (dle nosnosti podvozku)
- systém vynášení posypového materiálu, který bude zajišťovat rovnoměrné vyprazdňování nástavby po celé délce vozidla tak, aby v průběhu vyprazdňování nedocházelo k hrnutí materiálu dozadu tzn. posunu těžiště vzad a nadlehčování přední nápravy
- regulace dávkování pro posypovou sůl 5-60 g/ m², pro inertní posyp 50-250 g/ m² a pro postřik 10 – 40 ml/m²
- možnost nastavení šířky posypu 2 – 12 m s ovládáním z kabiny řidiče
- režimy posypu: sůl, zkrápěná sůl, inertní materiál, postřik solankou nebo kombinace těchto možností
- automatické dávkování (nastavená dávka je udržována konstantně, nezávisle na změně rychlosti vozidla) ovládání dávkování z kabiny řidiče, automatické dávkování musí splňovat TP 127 MDS ČR a ŘSD ČR.
- ovládací panel vybaven rozhraním RS 232 pro přenos dat (např. pro potřeby GPS.)  Archivace údajů (ujeté km, vysypaném množství posypového materiálu, spotřeba solanky)
- ovladač vybaven grafickým dotykovým displejem s menu v českém jazyce
- řídící jednotka sypače musí být vybavena datovým výstupem RS-232. Data o posypu s automatickým odesíláním. Datový protokol nejlépe EN 15430 obsahující tyto informace: typ posypového materiálu, šíře rozhozu, gramáž (g/m²), indikace zapnutého posypu
- možnost posypu na místě (při zastaveném vozidle), možnost zapnutí posypu na místě jednou klávesou ovládacího panelu bez nutnosti zásahu na nástavbě
- možnost nouzového ručního nastavení posypu na nástavbě při poruše elektroinstalace nosiče nebo nástavby
- solankové nádrže pro zkrápění s objemem min. 6.000 litrů ve skladbě dvě boční a přední nádrže
- nastavitelný poměr solanky a soli 1:3 s možností změny poměru na ovladači v kabině nosiče v krocích po jednom procentu,
- možnost provádění samostatného zkrápění solankou, prostřednictvím postřikovací lišty s tryskami s regulovatelnou šíří záběru v rozmezí 3 – 11 m, regulace v krocích po 1 m zapínáním jednotlivých trysek, provedení lišty z nerezavějícího materiálu
- celý okruh vedení solanky z plastu
- čerpadlo na solanku jištěné při nedostatku solanky proti poškození čerpadla
- dostatečně výkonná solanková čerpadla pro práci při rychlosti až 80 km/h, celkový výkon solankových čerpadel min 400 l/min
- solankový systém s elektronickou kontrolu hladiny vč. signalizace poklesu hladiny po 10-ti procentech
- ochranná vyjímatelná síta (oko cca 100x100 mm), žárově zinkovaná
- odklopná střecha nad zásobníkem s ovládáním otevírání ze země
- zadní rozmetadlo pro chemický posyp, osvětlení rozmetadla
- zadní přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v zásobníků nebo údržbě
- rozmetadlo a zadní vynášecí šachta sklopné s plynovou vzpěrou, pro snadné vyklápění
- schválené výstražné osvětlení oranžové barvy - dva výstražné majáky a světelná výstražná rampa (levá, pravá) v provedení LED na zadní části nástavby ovládání z pracovního místa řidiče
- indikace posypu se signalizací v kabině vozidla
- barevné provedení nástavby – oranžová barva, odstín RAL 2011
- montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127 vč. vystavení protokolu oprávněnou osobou

- ovládání symetrie posypu – změna symetrie posypu ovládaná z kabiny vozidla

- ovládací panel v kabině včetně následujících funkcí v min. rozsahu:

nastavení množství/dávky posypu na m2

nastavení šířky posypu – samostatná regulace otočnými regulátory na obě strany

volba druhu materiálu

ovládání zkrápění (zap/vyp a nastavení procentuálního poměru)

zap/vyp majáků a pracovních světel na nástavbě

zap/vyp posypu a postřiku - samostatně

klávesa, která pouze po dobu přidržení zvýší dávku na maximální přednastavenou hodnotu pro konkrétní materiál

na displeji bude možné vždy sledovat spotřebu soli a solanky od posledního vynulování (naplnění sypače)

signalizace minimálního množství posypového materiálu v zásobníku

signalizace minimální hladiny skrápěcí kapaliny v nádržích na kapalinu

možnost uložení nejčastěji používaných parametrů posypu pod samostatné klávesy (alespoň dvě) – jedním stiskem se provede nastavení uložených parametrů (dávka, šířka, symetrie, zkrápění)

ovládací panel bude mít dostatečně velký (min 7“) grafický barevný dotykový displej s menu v českém jazyce

podsvícení displeje s automatickou regulací jasu pro práci v noci

na displeji ovladače bude v případě aktivace systém automatické regulace posypu podle polohy systému bude navigace zvolené trasy. Zobrazení zvolené trasy na mapě s akustickou navigací v českém jazyce – viz níže.

- nástavba bude vybavena systémem automaticky řízeného posypu podle polohy vozidla

- do paměti sypače bude možné uložit min. 20 nahraných tras včetně všech uložených změn nastavení posypu v jejich průběhu- minimálně následující parametry posypu:

zapnutí a vypnutí posypu a postřiku

regulace množství posypu (g/m² a ml/m²)

regulace šíře posypu a postřiku (m)

regulace symetrie posypu a postřiku

maják na nástavbě (zap/vyp)

- sypač poté bude na trase automaticky regulovat všechny tyto posypové parametry dle své polohy bez zásahu řidiče

- systém bude umožňovat před začátkem jízdy nastavení min. pěti základních úrovní posypu dle povětrnostní situace, od nich bude v průběhu trasy automaticky upravovat dávku

- trasy bude možné upravovat v software na počítači dispečera buď na webové bázi nebo v dodané aplikaci (součástí dodávky) a nahrát zpět do sypačů

- software bude obsahovat digitální mapy ČR

- systém bude umožňovat pracovat s vlastní GPS anténou na nástavbě a bude zcela nezávislý na jiném zařízení.

- součástí systému bude navigace zvolené trasy – mapová grafická na ovladači i akustické zprávy v ČJ,  viz. výše požadavky na ovládací jednotku

- možnost ručního zásahu i v průběhu automatického režimu

- součástí dodávky i licence či SW podpora na min 2 roky

Výměnná nástavba - chemický sypač - vozidlo č. 3, 4, 5 a 3 stávající vozidla

- nástavba musí být nová, nepoužitá

- výměnná sypací nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na nových podvozcích dle uvedené technické specifikace- vozidlo č. 3, 4, 5 a na 3 stávajících podvozcích - nosič výměnných nástaveb NA N3G:

1. VOLVO FM9 4x4 r.v. 2025, VIN: YV2JH30B75A607830

2. TATRA 815 4x4 r.v. 2010, VIN: TNU221R45AK045482

3. TATRA PHOENIX r.v. 2025, VIN: TNU86R233PSK06709

- pohon nástavby od hydraulického systému nosiče (komunální hydrauliky podvozku)

- výměnná nástavba - montáž do úchytných bodů podvozku

- kapacita zásobníku (násypky) nástavby min. 5 m3 (dle nosnosti podvozku), osvětlení zásobníku

- vynášení posypového materiálu pomocí dvou šneků

- regulace dávkování pro posypovou sůl 5-60 g/ m2, pro inertní posyp 50-250 g/ m2

- možnost nastavení šířky posypu (2 – 8 m) s ovládáním z kabiny řidiče

- režimy posypu: sůl, zkrápěná sůl, inertní materiál

- automatické dávkování (nastavená dávka je udržována konstantně, nezávisle na změně rychlosti vozidla) ovládání dávkování z kabiny řidiče, automatická zpětnovazební regulace dávkování musí splňovat TP 127 MDS ČR a ŘSD ČR. Ovládací panel vybaven rozhraním RS 232 pro přenos dat (např. pro potřeby GPS.)  Archivace údajů (ujeté km, vysypaném množství posypového materiálu, spotřeba solanky)

- řídící jednotka sypače musí být vybavena výstupem RS-232 s asynchronní komunikací. Data o posypu s automatickým odesíláním (bez nutnosti dotazu) – interval do 5 vteřin. Datový protokol nejlépe ASCII obsahující tyto informace: typ posypového materiálu, šíře rozhozu, gramáž (g/m2), indikace zapnutého posypu

- solankové nádrže pro zkrápění s dostatečným objemem k objemu zásobníku (min. 1.700 litrů), nastavitelný poměr solanky a soli 1 : 3 s možností změny poměru

- celý okruh vedení solanky z plastu

- čerpadlo na solanku jištěné při nedostatku solanky proti poškození čerpadla

- ochranná vyjímatelná síta (oko cca 100x100 mm), žárově zinkovaná

- odklopná střecha nad zásobníkem s ovládáním otevírání ze země

- přední rozmetadlo pro posyp mezi nápravy na levé straně vozidla mezi nápravami, osvětlení rozmetadla

- zadní rozmetadlo pro chemický posyp, osvětlení rozmetadla

- režimy posypu: jen zadním rozmetadlem, jen předním rozmetadlem, oběma rozmetadly současně

- schválené výstražné osvětlení oranžové barvy - dva výstražné majáky a světelná výstražná šipka (levá, pravá, kříž) v provedení LED na zadní části nástavby ovládání z pracovního místa řidiče

- natáčení zadního rozmetadla – změna symetrie posypu ovládaná z kabiny vozidla

- odstavné výškově stavitelné nohy pro demontáž a montáž nástavby z podvozku a na podvozek (sada - 4 ks)

- indikace posypu předního i zadního rozmetadla se signalizací v kabině vozidla

- barevné provedení nástavby – oranžová barva, odstín RAL 2011

- montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127 vč. vystavení protokolu oprávněnou osobou

Sněhová radlice segmentová těžká - vozidlo č. 1, 2, 3 a 4

- sněhová radlice musí být nová, nepoužitá

- sněhová radlice musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na nových podvozcích č. 1, 2, 3 a 4

- sněhová radlice musí bezproblémově zajistit odstraňování sněhové vrstvy z pozemních komunikací

- štít radlice ocelový robustního provedení rozdělený na 3 segmenty, každý segment uchycen na trámci radlice na držácích uložení, které zajistí vychýlení segmentu nahoru při najetí na překážku a jeho zpětné vrácení do původní polohy (ochrana radlice proti poškození)

- systém odpružení jednotlivých segmentů pomocí ocelových vinutých pružin s možností regulace tuhosti vyklopení segmentů

- základní břit ocelový (XAR 400, XAR 500, Hardox 400)

- mechanické boční dorazy pro plné natočení pluhu do pracovní pozice

- boční chodníkové dorazy

- pracovní šířka záběru v plném natočení min. 2.800 mm, celková šíře max. 3.500 mm

- úhel natočení radlice min. 350 (stupňů)

- systém příčného naklápění radlice v rozsahu min. 150 (stupňů) pro kopírování vozovky

- výška štítu radlice od 1.100 mm do 1.200 mm,  zvýšený pravý segment pro lepší odvod sněhu

- radlice vybavena systémem hydraulického ovládání – zvedání a spouštění a přetáčení vlevo a vpravo, plovoucí poloha

- hmotnost kompletu sněhové radlice včetně upínacího a zdvihacího mechanizmu a systému přetáčení a sklápění od 1.000 kg do 1.300 kg celkové hmotnosti

- ovládání všech funkcí radlice z místa řidiče, pohon hydraulikou nosiče

- odstavné mechanické nohy pro odstavení radlice z podvozku, demontáž a montáž musí být proveditelná bez použití mechanizace

- pojezdová kolečka plná (NE pneu s duší) s možností výškového nastavení

- elektrické osvětlení LED 24 V, vnější levá hrana radlice prosvětlena LED světelnými prvky (z předu bíle, ze zadu červeně)

- zábrana proti úletu sněhu kombinovaná (na koncích segmentů usměrňující robustní plastové záštity, doplněné stavitelným krycím štítem - ocelový rám, PVC deka)

- jištění radlice proti samovolnému poklesu v transportní poloze

- upnutí radlice na vozidlo – upínací deska DIN 76060 vel. 3/5

- barevné provedení radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- výstražné praporky a osvětlení, výstražné šrafování, bezpečnostní piktogramy dle platných norem

Sněhová radlice těžké křídlo - vozidlo č. 5 a 1 stávající vozidlo

- sněhová radlice musí být nová, nepoužitá

- sněhová radlice musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na novém podvozku č. 5 a na stávajícím podvozku TATRA PHOENIX r.v. 2025, VIN: TNU86R233PSK06709

- sněhová radlice musí bezproblémově zajistit odstraňování sněhové vrstvy z pozemních komunikací

- celková délka břitu min. 3 500 mm

- šířka pracovního záběru s 1. ocelovým břitem min. 2 900 mm

- šířka pracovního záběru s 2. vulkolanovým břitem min. 2 800 mm

- vlastní radlice ocelová vyztužená trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry

- hmotnost sněhového pluhu v rozmezí 950 - 1250 kg

- výška radlice s 1. břitem vlevo min. 650 mm, vpravo min. 1650 mm (měřeno bez případného osvětlení a držáků praporků)

- upínací deska DIN 76 060 vel. 3/5

- hydraulicky ovládané zvedání a spouštění radlice

- hydraulicky ovládané přetáčení vlevo- vpravo v rozsahu min. + 300

- systém regulace přítlaku břitu na vozovku - hydromechanický akumulátor

- příčný náklon sněhové radlice pro kopírování sklonu vozovky v celkovém rozsahu min. 150

- plynulá změna nájezdového úhlu stíracího břitu, ovládaná hydraulicky dle typu použitého stíracího břitu v rozsahu min. 100až 300

- základní břit ocelový kvality min. XAR 400 s pružnou tlumící vulkolanovou podložkou

- druhý hydraulicky přiklápěný břit vulkolanový, ovládaný za jízdy vozidla

- systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu

- zajištění radlice při najetí na překážku přetočením radlice kolem příčné osy a návrat pomocí dusíkového akumulátoru nebo jiného obdobného zařízení

- boční obrubníkové nárazníky

- mechanické zajištění radlice ve zvednuté přepravní poloze

- oscilační systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici

- robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu (nikoliv pouze obyčejná pryžová záštita)

- výstražné praporky

- barevné provedení radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- výstražné poziční LED osvětlení 24 V

- vnější levá hrana radlice prosvětlena LED světelnými prvky (z předu bíle, ze zadu červeně)

Nástavby pro letní údržbu

Výměnná nástavba – oboustranný zametač - vozidlo č. 3

- nástavba musí být nová, nepoužitá

- nástavba musí být koncipována jako výměnná nástavba pro nosič výměnných nástaveb NA N3G

- montáž do úchytných bodů podvozku

- geometrický objem zásobníku nečistot min. 6,5 m³ - max. 8 m³ dle technických možností podvozku

- ventilátor poháněn separátním vznětovým motorem o výkonu min. 70 kW se soustavou klínových řemenů, přenos kroutícího momentu elektro – pneumatickou spojkou

- kontrola chodu motoru automatickým vypnutím při poruše

- zásobník nečistot z nerezové oceli, DIN 1.1401

- tloušťka stěn zásobníku na smetky min. 3 mm

- tloušťka dna zásobníku na smetky min. 4 mm

- výkon sací turbíny min. 15.000 m³/h

- základní zametací šířka pro pravostranný zametací agregát alespoň 2 300 mm (válcový + talířový kartáč a hubice)

- certifikát PM10

- oboustranné zametání (vpravo i vlevo) – talířové kartáče se sacími šachtami umístěnými na pravé i levé straně mezi nápravami vozidla

- průměr sací hadice odsávání na pravé i levé straně min. 270 mm

- válcový kartáč 1 ks, výplet kartáče kombinace ocelový drát a plast

- talířový kartáč 1 ks, průměr 650-750 mm, výplet kartáče ocelový drát

- agregáty válcový kartáč, talířový kartáč a sací hubice lze použít samostatně

- plynulá regulace otáček kartáčů, ovládání otáček kartáčů z místa řidiče v kabině

- plynulá změna přítlaku talířového kartáče, ovládaná z místa řidiče v kabině

- zkrápění všech zametacích kartáčů se zapínáním a plynulou regulací

- zásobník s odklápěcím žárově zinkovaným nebo nerezovým odlučovacím velkoplošným sítem pro snadné čištění po skončení činnosti

- sklápění zásobníku je zajištěno samostatným zvedacím teleskopickým válcem

- zásobník vody z nerezavějící oceli min. 1 300 litrů vestavěný do podlahy zásobníku nečistot

- ruční mycí pistole, hadice a naviják pro čištění zametače

- přídavná skrápěcí lišta pod předním nárazníkem pro ztížené pracovní podmínky

- ruční hydraulické čerpadlo pro nouzové vyprázdnění

- zadní ruční sací hadice včetně sacího nástavce, délka sací hadice min. 3,5 m, Ø min. 150 mm

- pneumatický uzavírací systém (šoupátko, klapka) pro zadní sací hadici i zametací agregát

- výložník zadní ruční sací hadice nadlehčována plynovou vzpěrou

- všechny okruhy hydraulické, pneumatické, elektrické a vodní spojené rychlospojkami pro snadné odstavení nástavby

- ovládání celého stroje z kabiny řidiče (ovládací panel) včetně sklápění zásobníku a otevírání zadního čela

- kamery pro sledování sací hubice levá i pravá, předního přídavného koštěte a prostoru za vozidlem (displej/monitor u řidiče)

- zavírání zadního čela ovladačem zvenku

- automatické zvedání agregátů při couvání

- odstavné výškově stavitelné nohy pro demontáž a montáž nástavby z podvozku a na podvozek (sada - 4 ks)

- výstražná světla oranžové barvy - oranžový maják v LED provedení 2 ks

- zadní světelná rampa (4 ks světel) oranžové barvy v LED provedení

- zadní okapový plech proti znečištění zadní části při sklápění z nerezové oceli, DIN 1.4301

- ventil s koncovkou na zadním čele na odpouštění znečištěné vody

- barevné provedení nástavby oranžová RAL 2011

- bezpečnostní šrafování

Výměnná nástavba – kropička - vozidlo č. 4

- nástavba musí být nová, nepoužitá

- nástavba musí být koncipována jako výměnná nástavba pro nosič výměnných nástaveb NA N3G

- objem nádrže min. 7 m³ (dle nosnosti vozidla)

- barva nástavby oranžová RAL 2011

- nádrž v nerez provedení, vnitřní vlnolam

- čerpací agregát - vodní čerpadlo odstředivé 700 – 1.100 l/min., tlak min. 12 bar

- zadní vývod plnění - 1 x provedení „C“ (DN 50) s koncovkou

- tlakový vývod pro stříkání - 1 x provedení „C“

- možnost plnění nádrže z hydrantu (bajonetová přípojka „C“, ze zdroje tlakové vody vrchním víkem, vlastním čerpadlem

- technologický prostor pro čerpadlo, ventily a rozvody vody v přední části nástavby na jedné straně, odkládací police na příslušenství na druhé straně technologického prostoru, prostor uzamykatelný pomocí AL rolet

- inspekční vlez umístěn na vrchní části nádrže, přístupný žebříkem na zadní části nástavby

- nádrž vybavena spodním kalníkem s odvodem odpadní vody (odvodová hadice, kohout umístění mimo rám vozidla) pro čištění nádrže

- přední mycí lišta v provedení nerez uchycena na držáku v přední upínací desce vozidla, šíře lišty min. 2.300 mm

- přetáčení a zvedání lišty hydraulicky

- přední a boční samostatné trysky ploché pro oplach krajnic na levé i pravé straně, ovládání trysek z místa řidiče

příslušenství:

- min. 1 ks plnící hadice „C“, min. 1 ks redukce „B/C“, min. 1 ks klíč

- výstražná světla oranžové barvy v zadní části nástavby

- výškově stavitelné odstavné nohy (pro odstavení nástavby bez použití jeřábu) sada 4 ks

- stav hladiny nádrže kontrolovatelný z místa řidiče

- 1 ks otevřené schránky na boku nástavby v provedení nerez

- chladič oleje hydrauliky

- ovládání nástavby elektronicky řízeným rozvaděčem

- řízení čerpadla z kabiny řidiče

- pohon nástavby od hydraulického systému nosiče (komunální hydrauliky podvozku)

Nástavba – přepravník dopravního značení - vozidlo č. 1, 2 ,3 ,4 a 5

- nástavba musí být nová, nepoužitá

- nástavba musí být koncipována pro přepravu dopravního značení

- upevnění do přední upínací desky nosiče

- délka boxu v rozmezí 2 000 – 2 200 mm

- výška boxu v rozmezí 450 – 500 mm

- výška boxu od země min. 900 mm

- hloubka boxu v rozmezí 450 – 550 mm

- váha max. 100 kg

Nástavba s odsáváním pro čištění kanalizačních vpustí a propustků – stávající vozidlo

- nástavba musí být nová, nepoužitá

- nástavba musí být koncipována jako výměnná nástavba pro stávající nosič výměnných nástaveb NA N3G MB AROCS 3351 AK 6x6, r.v. 2025, VIN: W1T96421610842170

- montáž do úchytných bodů podvozku na rámovou konstrukci s pružným uložením na min. 3 bodech

- nástavba řešena jako sklopná – snadné vyprázdnění (čištění)

- výměnná pracovní nástavba využívající k části pohonu stávající komunální hydrauliku vozidla

- výměnná nástavba s odstavením na odstavné nohy (min 4 ks odstavných nohou)

- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011

Nádrž nástavby - konstrukční ocel třídy 11, síla stěny minimálně 6 mm, objem nádrže min. 8 m³ (dle nosnosti vozidla), kalová část o objemu min. 6 m³ (dle nosnosti vozidla)

- výztužné prstence pro vyšší odolnost v oblasti podtlaku tanku

- pojistné prvky sacího okruhu a cisterny

- uvnitř nádrže demontovatelný peřejník pro usnadnění čištění

- min. 3x stavoznak s vnitřní ochranou proti úletům pevných částic proti poškození

- ve spodní části zadního čela výstup min. 6“

- druhý otvor pro odpouštění a sání min. 4“

- zadní otvírací víko s hydraulickými zámky

- mechanická podpěra zadního víka

- těsnění zadního víka odolné olejům i kyselinám.

- nerezové ochrana zadní části vozidla pod uzávěry

- nádrž vybavena přídavnými tryskami pro snadné vyčištění/vypláchnutí nádrže od usazenin

Vývěva se systémem automatického mazání

- sací výkon min. 870 m3/hod volného vzduchu

- počítadlo motohodin vývěvy

- čtyřcestný kohout s pneumatickým ovládáním

- trojitá ochrana vývěvy proti přesátí

Sací příslušenství – horní hadicový naviják s výsuvným ramenem:

- vrchní naviják s teleskopickým ramenem

- průměr navíjecího bubnu max. 2 000 mm

- průměr vstupního sacího přírubového hrdla bubnu do tanku min. 165 mm

- nerezové provedení bubnu

- teleskopické rameno z černé oceli S235JR s povrchovou úpravou zinkováním, případně lakováním metodou katodické elektroforézy

- průměr hadice min. DN 100

- délka navinuté sací hadice min. 23 m

- výsuv teleskopického ramene min. 1 300 mm

- otoč navijáku s ramenem min. 280°

- výkyv ramene min. 140 mm

- dálkové ovládání (radiové nebo kabelem o min. délce 9 m)

Vodní část s nádrží o objemu min. 3m³ integrovaná do hlavního tanku

- velkoobjemový nátok na filtr čerpadla

- revizní otvor s přístupem přes pomocný žebřík

Vysokotlaké čerpadlo pístové o výkonu min. 118 l/min. a tlaku min. 150 bar

- filtr s nerez sítem

- kompletní prvky ochrany vysokotlakého čerpadla

- pneumaticky ovládaný regulační ventil, pneumaticky řízený regulační ventil s plynulým stavěním tlaku vody

- signalizace a vypnutí čerpadla při nedostatku vody

Rozvod vody s příslušenstvím

- proluk vody vzduchem přes dělič, vysokotlaká pistole s nástavcem a tryskou

- hadice pro plnění vody od tanku velikost C, klíč na plnící hadici

Vysokotlaké vodní navijáky

- velký naviják umístěn na zadním víku s hydraulickým otáčením s reverzací a stavitelnou rychlostí odvíjení, pneumatické ovládání zajištěné polohy, automatické navádění 3/4" hadice o délce min. 60 m

- malý naviják s otáčením a naváděním hadice a mechanickým zajištěním polohy navijáku, 1/2" hadice o délce min. 40 m

- pohon nástavby od hydraulického systému nosiče (komunální hydrauliky podvozku) s chlazením čerpadel a řízením otáček (VÝKONU) ze zadního panelu

- měřící místa (manometr tlaku a vakua), počítadlo motohodin vakuokompresoru a vysokotlaku

- pneumatický okruh nástavby, regulátor tlaku vzduchu s přimazáváním pneumatických pohonů

- skříň ovládání nástavby z nerez materiálu

- Příslušenství nástavby

- hadicová vana vlevo otevřená pro přepravu hadic, provedení nerez, odvod vody

- manipulační rameno, pro uvolňování kanalizačních poklopů o nosnosti min. 400 kg, umístění v zadní části vozidla, hydraulický výsuv ramene s ovládáním, závěsné řetězy

- přídavné boční konzole (háky) pro převoz min. 30m hadice DN 100 (4“)

- hadicová skříň vpravo uzamykatelná pro příslušenství a pomocný materiál v délce min. 3 m, provedení nerez, odvod vody, leštěná čelní dvířka

- hliníkový výsuvný žebřík min. 3 m dlouhý pro obsluhu jímek

- v zadní části nástavby min. 2 ks LED výstražná světla oranžové barvy (maják)

- zadní přenosný reflektor se závěsem a automatickou cívkou s min. 16 m kabelu

- výstražné polepy a značení tanku, dle platných norem včetně reflexní fólie

- vývod s kohoutem na mytí rukou

- min. 3 ks sací hadice DN 100 s kulovými koncovkami

- min. 1 ks pevného sacího nástavce o délce min. 3 m, DN 100

- min. 2 čistící hlavy ¾“ a ½“ (standardní, prorážecí – trojúhelníková)

- min. 1 sada naváděcích prvků pro ochranu vysokotlaké hadice při práci přes vrchní vstup vozovky – vrchní a spodní vedení

- propojení elektroinstalace nástavby a podvozku řešeno pomocí konektorů umístěných na kabině podvozku

- nástavba vybavena kamerou pro sledování provozu za vozidlem (monitor umístěn v kabině vozidla)

Nástavba – vysprávková souprava tryskovou metodou – 1 stávající vozidlo

- nástavba musí být nová, nepoužitá

- montáž do úchytných bodů podvozku

- nástavba musí být koncipována jako výměnná nástavba pro nosič výměnných nástaveb NA N3G

- stávající vozidlo MB AROCS  1840 AK 4x4 r.v. 2022, VIN: W1T96420710571244

- objem nástavby min. 5 m³ (dle nosnosti vozidla)

- nádrž na emulzi min. 1 m³

- nádrž na emulzi s plamenem a se zateplením min. 30 mm

- barva oranžová RAL 2011

- nástavba rozdělena na 2 komory pro použití dvou různých frakcí kameniva

- vynášení materiálu 2 šneky s možností ovládání každého šneku samostatně

- ukazatel stavu hladiny v nádrži a teploměr

- vyhřívání nádrže plynovým hořákem (pevná nadrž na LPG o objemu min. 80 l)

- dávkování emulze zubovým čerpadlem s možností regulace

- technologie umožňující sání, cirkulaci a přečerpání zbylé emulze z nádrže

- profukování rozvodu stlačeným vzduchem

- propojení na pročištění rozvodu emulze

- turbodmychadlo o výkonu min. 8 m3/min. poháněné hydromotorem

- vývod na ruční rozstřikovací lištu

- ruční rozstřikovací lišta

- pracovní rameno s dosahem min. 5 m (pracovní místo za vozidlem)

- nadlehčování pracovního ramene vzduchovým systémem

- ovládání všech funkcí nástavby z panelu umístěného na konci pracovního ramene

- ocelová demontovatelná síta v násypce (rozměr oka 100x100 mm)

- odklápěcí střecha nad zásobníkem (plachtová na ocelové konstrukci)

- ovládání mechanismu střechy ze země

- nádrž na vodu objem min. 300 l s vývodem a uzavíracím ventilem

- schválené výstražné osvětlení oranžové barvy - dva výstražné majáky a světelná výstražná šipka (levá, pravá, kříž) v provedení LED na zadní části nástavby ovládání z pracovního místa řidiče

- výškově stavitelné odstavné nohy (pro odstavení nástavby bez použití jeřábu) sada 4 ks

- montáž na vozidlo, uvedení do provozu

- pohon nástavby od hydraulického systému nosiče (komunální hydrauliky podvozku)

Součástí kompletní dodávky bude:

- ke všem nosičům výměnných nástaveb a výměnným nástavbám návody k obsluze v českém jazyce

- ke všem nosičům výměnných nástaveb doklady nutné k registraci vozidel se schválením všech nosičů: Druh vozidla – vozidlo zvláštního určení-SG07, nosič výměnných nástaveb, kategorie vozidla N3G

- všechny nástavby – chemický sypač musí splňovat parametr na změny nastavení poměru soli a solanky při jízdě v reakci na podnět řidiče (případně údaje mobilních senzorů), a to alespoň ve stupních FS30, FS50, FS70 a FS100 (číslo udává hmotnostní procentuální podíl solanky ve směsi se solí)

- technický průkaz samostatného technického celku všech výměnných nástaveb (schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR)

- kvalifikované zaškolení obsluhy