Příloha č. 4 – Požadavky na dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s principy BIM

ke Smlouvě o dílo s GD

# Úvodní ustanovení

Tato příloha je vytvořena pro specifikaci konkrétních požadavků a předpokládaných cílů Objednatele při zpracování projektové dokumentace BIM. Dále jsou zde popsány přímé výstupy z modelu, které budou dále zpracovávány ze strany objednatele. Jednotlivé specifikace jsou reflektovány v níže uvedených kapitolách. Dokument popisuje základní procesy, informační toky, datové formáty a odpovědnosti jednotlivých účastníků spolupracujících na projektu. Také stanoví požadavky objednatele na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve formátu BIM (Building Information Modeling). Cílem je zajistit předání úplného a konzistentního informačního modelu, který umožní efektivní správu, provoz a údržbu dokončené nemocnice.

# Rozsah dokumentace skutečného provedení

Dokumentace skutečného provedení stavby (As-Built BIM) bude obsahovat 3D model skutečného provedení všech stavebních objektů a technologií, datový model s atributy a parametry prvků a propojení na technickou dokumentaci (revizní zprávy, certifikáty, záruční listy. zkušební protokoly a další dokumenty související s dokončením realizace díla).

# Požadavky na BIM model

Předpokládá se a zhotovitel se zavazuje průběžně zpracovávat dokumentaci skutečného provedení

stavby včetně zajištění zapracování všech provedených změn i do aktualizovaného modelu

pro BIM.  Strukturu a obsah modelu konzultovat průběžně se Objednatelem. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) musí být odevzdána ve formě modelu pro BIM v nativním formátu a zároveň převedena do otevřeného datového formátu IFC (dle ČSN EN ISO 16739). Tento model pak bude nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby. Soubory IFC mohou být ve variantách:

· ifc (STEP fyzická struktura souboru podle ISO 10303-21),

· ifcZIP (komprimovaný soubor *.ifc nebo *.ifcZIP, menší až o 90%).

# Jednotky a souřadné systémy

Jednotky a souřadné systémy jsou definovány pro všechny informační modely a budou v sobě tyto informace obsahovat. Každý model bude obsahovat i výškové umístění. Specifikace jednotného souřadného systému, dle kterého bude projekt vytvářen. Specifikace souřadnic +/- 0,0000 společně s předpokládaným přepočtem základního bodu projektu v modelu (virtuální/lokální souřadný systém).

Všechny modely budou umístěny do shodného souřadného systému pro zajištění bezproblémového spojování modelů.

Pro koordinaci bude počáteční bod modelu umístěn do bodu x = y = O a nadmořské výšky +/- 0,0000. Pro export do formátu IFC bude model zasazen do reálných souřadnic dle 
S-JTSK a výškového systému Bpv.

+/-0,0000 = XXX v systému S-JTSK*

Poznámka: Projektový počátek bude určen později v průběhu tvorby dokumentace v závislosti na obdržených podkladech a vybraných projektantech dílčích modelů, a to nejpozději při schválení BEP v průběhu úvodní faze projektu. BEP bude navržen Dodavatelem a schválen Objednatelem, a to nejpozději 30 dní po podpisu smlouvy o dílo.

Polohový systém je použit S-JTSK.

Výškový systém je BpV.

# Struktura BIM modelu

Způsob dělení modelu na jednotlivé části (stavební objekty) a jejich označení (kódová zkratka) jež se následně propisuje do označení jednotlivých výkresů.

Popis by měl odpovídat zvyklostem organizace v rámci organizace dokumentace - jednodušší navázání modelově zpracovaných podkladů na stávající dokumentaci, zjednodušení práce s exportovanou dokumentací.

Každý model DSPS bude pojmenován následovně:

AAAA-B-CCCCC-DDD-EEE.XXX

Kde

- AAAA- Kód stavby (např. NEKL)

- B - Kód objektu (A / AREAL / AREALOVEUPRAVY)

- CCCCC - Kód stavebního objektu (např. SO-01)

- DDD - Kód části díla (např. AS)

- EEE - Číslo revize (např. 001)

- XXX - Koncovka formátu souboru (např. rvt)

Velikost názvu nesmí přesáhnout 50 pozic. Vlastní název souboru bude bez diakritiky. V názvu souboru se nesmí objevit mezera ani tečka. Modely formátu IFC nemají v názvu vyznačenou verzi SW nástroje.

# Úroveň detailu (LOD)

Úroveň rozpracovanosti modelu je definována samostatně pro geometrickou a informační složku modelu:

- LOG (Level of Geometry) – popisuje geometrickou přesnost a podrobnost zobrazení jednotlivých prvků.

- LOI (Level of Information) – popisuje množství a úplnost negeometrických informací přiřazených k prvkům modelu.

Pro dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) je požadováno:

- LOG 400 – geometrická přesnost odpovídající skutečnému provedení stavby včetně přesného umístění, rozměrů a napojení konstrukcí a zařízení,

- LOI 300–400 – informační úroveň obsahující všechny klíčové parametry pro správu a údržbu (např. název, výrobce, typ, sériové číslo, materiál, datum montáže, záruka, odkaz na revizní zprávy a dokumentaci).

U technologických a technických prvků musí být LOI minimálně 400, aby byla zajištěna plná připravenost modelu pro využití v CAFM systému objednatele.

Úrovně LOG a LOI budou průběžně kontrolovány v rámci koordinačních schůzek a při odevzdání modelu musí být doloženy přehledem v rámci „Zprávy o BIM modelu“.

# Klasifikace a datové struktury

Použije se klasifikace dle CZ BIM klasifikačního systému nebo CCI. Každý prvek modelu musí obsahovat klíčové vlastnosti: název prvku, typ/výrobce, materiál, umístění, datum montáže/revize a odkaz na záruční list nebo revizní zprávu.

# Koordinace a kontrola modelu

Dodavatel zajistí koordinaci profesí (architektura, TZB, elektro, technologie) a předloží model bez kolizí. Model musí být připraven pro následné využití v systému správy budovy (FM).

# Společné datové prostředí (CDE)

Sdílení dat a předání celého BIM modelu (dokumentace skutečného provedení díla) a souvisejících dokumentů proběhne prostřednictvím společného datového prostředí (CDE) určeného objednatelem. Veškeré výměny dat musí být verzovány a opatřeny metadaty o autorovi a datu změny. Dodavatel vede záznam o revizích modelu.

Tato kapitola teprve bude upřesněna Objednatelem podle zvoleného CDE. Objednatel zajistí, pro účely předávání a výměny dat, datové úložiště. Včetně dálkového přístupu pro zúčastněné strany. Úložiště bude ve virtuálním prostředí, přístupné z webového rozhraní s možností dálkového přístupu zhotovitele, TDI a zúčastněných stran. A to v rámci tvorby a předávání BIM modelů, IFC formátů, a dále pro účely předávání DSPS, upravené DPS a pro účely předávání dokumentů. Data vytvořená modeláři budou uložena v rozpracovaném prostoru na vlastním CDE (zajišťuje si Objednatel), kde mohou být libovolně sdílena. Tato data budou aktualizována nepravidelně dle potřeby. Data umístněná ve sdíleném prostoru budou aktualizována minimálně 1 za 14 dní, vždy alespoň 24 hodin před koordinační schůzkou, aby bylo možné provést kontrolu kolizí. V případě potřeby si může BIM manažer ze strany Objednatele vyžádat od Zhotovitele předání modelu častěji. S každou aktualizací budou všechny osoby, kterých se aktualizace týká, informovány buď automaticky notifikací CDE. Změny budou vedené a archivované v seznamu změn. V emailu budou vypsány zásadní změny modelu oproti verzi předchozí. Tyto informace mohou být doplněny o obrázky-výstřižky zadaného modelu. Tato data poté autorizuje vedoucí modelářů a BIM koordinátor a následně se nahrají na CDE do sdíleného prostoru pro odsouhlasení. Všichni modeláři pracující s BIM nástroji budou přebírat nastavení uložené v architektonickém modelu, aby byla zajištěna konzistence nastavení mezi modely. Modeláři jednotlivých oborů nesmí svévolně upravovat nastavení exportu, jejich povinností je upozorňovat na chyby svého nadřízeného, tedy vedoucího modelářů.

BIM manažer Objednatele je povinen minimálně jednou měsíčně zálohovat data mimo CDE.

# Formáty a výstupy, Struktura modelu

Každý model je tvořen pomocí prvků, které jsou reprezentovány svojí 3D grafikou a připojenými informacemi. Grafická podrobnost prvků je potřeba obecně volit tak, aby plnila zadané cíle a legislativní požadavky.

Obecně lze říci, že model je tvořen tak, jak je realizována stavba a rozhraní konstrukcí odpovídá skutečnému rozhraní. Pokud jsou případy, kdy to není možné, je potřeba tyto odchylky specifikovat.

PODLAŽÍ

Podlaží jsou definovaná k horní hraně nášlapné vrstvy podlahy. V případě zalomení nášlapné vrstvy podlahy rozhoduje převažující plocha, ke které se připne příslušnost podlaží, případně jiné řešení po odsouhlasení Objednatelem. Není dovolené odsadit podlaží od horní hrany nášlapné vrstvy podlahy.

Relativní výška ±0,000 odpovídá prvnímu nadzemnímu podlaží.

Pojmenování podlaží bude shodné ve všech modelech.

| Název podlaží | Označení v modelu |
| --- | --- |
| - Nadzemní podlaží | 1 NP |
| - Nadzemní podlaží | 2 NP |

UMÍSTĚNÍ MODELU

Model bude v modelovacím prostoru orientován tak, že podélná osa navrhovaného objektu bude shodná s pomyslnou vodorovnou osou modelovacího prostoru.

Skutečný sever bude navázán na všechny půdorysné pohledy.

2D VÝSTUPY

Není požadavek, aby byla 2D dokumentace skutečného provedení generována z informačního modelu. 2D dokumentace však musí být plně v souladu s 3D modelem, musí z něj být odvozena nebo validována exportem z BIM nástroje (např. počty prvků a jejich umístění půdorysně a výškově, polohy tras apod.). V případě, kdy bude projektová dokumentace generována z informačního modelu, bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Výstupy budou dodány v následujících formátech:

| Typ výstupu | Formát | Popis / využití |
| --- | --- | --- |
| Model skutečného provedení | IFC 4.3 | Nezávislý datový formát – hlavní výstup |
| Nativní model | Revit / Archicad / Tekla | Zdrojový soubor dle použitého SW |
| Výkresy skutečného provedení | PDF a DWG | Zjednodušené pohledy a řezy pro archivaci |
| Databáze zařízení | COBie / XLSX | Export dat pro správu budovy (FM systém) |
| Vizualizační model | NWD / Navisworks | Prohlížecí model pro kontrolu a prezentaci |

# Požadavky na informační model pro provoz a údržbu (FM)

Model musí být strukturován tak, aby mohl být importován do CAFM systému objednatele. Každý spravovaný prvek musí obsahovat identifikaci zařízení (tag), typ, výrobce, sériové číslo, záruku, plán údržby a odkazy na provozní manuály. Cílem je eliminovat většinu rizik plynoucí z provozu zejména technických a technologických celků hlavně z pohledu dodržování pravidel BOZP a zákona 250/2021 Sb. Stejně jako správu zdravotnické techniky, což řeší Zákon č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, který je harmonizován s evropskou legislativou.

Cíle dokončení BIM a následného využití dat pro provoz a údržbu:

| Cíl | Popis |
| --- | --- |
| Vytvoření modelu DSPS | Modelem skutečného provedení stavby DSPS bude brán model reprezentativní finálního stavu budovy s doplněnými informacemi na základě dostupné ověřené dokumentace skutečného provedení díla. Model bude mimo standartních geometrických informací obsahovat i základní technické a materiálové specifikace zabudovaných výrobků s možností propojení k externím zdrojům v prostředí CDE (technické listy, prohlášení o vlastnostech apod.). Hlavní značení jednotlivých částí celkového modelu bude odpovídat značení užitém v 2D dokumentaci pro snadné provázání obou variant. |
| Implementace parametrů pro FM do modelu | Do modelu DSPS budou průběžně implementovány požadované parametry k jednotlivým prvkům. Výsledný model bude vhodný pro implementaci do CAFM a parametry podle klasifikace SNIM. Prvky s připojenými parametry budou zároveň zpracovány ve formátu separátní tabulky ve formátu XLSX. |
| Použití CDE k předání modelů a komunikaci | Pro předávání vypracovaných modelů a výměnu/sdílení podkladů bude využíváno jednotné datové prostředí, které splňuje požadavky na komunikaci a zabezpečení. V rámci jednotného datového prostředí bude užívána jednotná datová struktura. Použito bude CDE prostředí, jehož provoz bude zařizován objednatelem. Sdílené datové prostředí Stavby bude sloužit pro výměnu informací v průběhu celého projektu. |
| Předání modelu DSPS | Model skutečného provedení DSPS bude po kontrole koordinace a implementaci požadovaných parametrů předán objednateli k dalšímu použití pro účely Facility Managment (Správy Budovy) a jiná následná použití. Model bude předaný ve formátu IFC. Zároveň bude předána tabulka obsahující prvky s připojenými požadovanými parametry ve formátu XLSX. |

# Kontrola a schválení modelu

Objednatel provede kontrolu kvality modelu před převzetím. Nedostatky budou definovány a evidovány např. Solibri, Navisworks, issue tracking v CDE (v závislosti na dohodě obou stran) a musí být odstraněny do 15 pracovních dnů od jejich předání (vložení do eidenčního systému). Model a celá DSPS dokumentace jsou považovány za odevzdané až po písemném schválení objednatelem.

# Termíny a odpovědnost

Dodavatel odevzdá kompletní As-Built BIM model nejpozději do 30 dnů po předání stavby. Za zpracování modelu odpovídá BIM manažer dodavatele. Kontaktní osobou objednatele je BIM koordinátor objednatele.

# Závěrečná ustanovení

Tato příloha tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi textem této přílohy a hlavním textem smlouvy má přednost tato příloha v otázkách zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v BIM.

Kontrolní seznam výstupů BIM dokumentace

Tento kontrolní seznam slouží pro evidenci a kontrolu odevzdání jednotlivých výstupů dokumentace skutečného provedení stavby v BIM. Každý výstup musí být předán v uvedeném termínu a schválen příslušnou osobou objednatele.

| Název výstupu | Formát / soubor | Zpracovatel (odpovědná osoba) | Termín odevzdání | Potvrzení převzetí objednatelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model skutečného provedení (As-Built) | IFC 4.3 | BIM manažer dodavatele | do 30 dnů po předání stavby |  |
| Nativní model (Revit/Archicad) | RVT / PLN | BIM manažer dodavatele | do 30 dnů po předání stavby |  |
| Databáze zařízení pro FM | COBie / XLSX | Koordinátor TZB | do 30 dnů po předání stavby |  |
| Revizní zprávy a záruční listy | PDF | Technický manažer stavby | do 30 dnů po předání stavby |  |
| Vizualizační model (Navisworks) | NWD | BIM manažer dodavatele | do 30 dnů po předání stavby |  |
| Zpráva o BIM modelu | PDF | BIM manažer dodavatele | při odevzdání modelu |  |

Poznámka: Tabulka může být aktualizována dle skutečných potřeb projektu a rozsahu díla.

Seznam zkratek:

| BIM | Sestava technologií, procesů a metod umožňující zainteresovaných subjektům ve spolupráci navrhovat, stavět a provozovat zařízení ve virtuálním prostředí |
| --- | --- |
| BEP | Dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby |
| Bpv | Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání |
| ČSN | Česká technická norma |
| CDE | Sdílené datové prostředí |
| DPS | Dokumentace pro provedení stavby |
| DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby |
| DWG | Formát souboru softwaru Autodesk Autocad |
| IFC | Industry Foundation Classes - univerzální datový formát |
| IO | Inženýrský objekt |
| ISO | Mezinárodní organizace pro normallizaci |
| RVT | Formát souboru softwaru Autodesk Revit |
| SI | Mezinárodní soustava jednotek |
| S-JTSK | Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém |
| SO | Stavební objekt |
| SOD | Smlouva o dílo |
| SW | Programový nástroj |