Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky

| Položka | Počet | Technické parametry |
| --- | --- | --- |
| Stříkací zařízení | 1 | výkon min. 6,5 PS, max. tlak 228 bar, výkon při tlaku max. 9,0 l/min., hmotnost max. 70 kg, Sestava musí obsahovat čerpadlo na stojánku s přímým sáním, regulací, vysokotlakým filtrem F50, pistolí, vysokotlakou hadici min 10m včetně základního příslušenství (tryska, lanko, hákový klíč, mazivo, oddělovací kapalina+rychlospojky) a nízkotlaký systém, min. 6m vzduchové hadice s rychlospojkou pistole s 1,3 mm tryskou a červenou vzduchovou hlavicí, tryska 1,7 mm a 2,5 mm, vzduchová hlavice, klíč pro montáž trysky |
| Soubor vybavení malířské dílny A |  |  |
| stříkací pistole | 4 | Maximální pracovní tlak 137 bar Maximální průměr trysky 0,017" Hmotnost max. 3,0 kg Dvě otočné trysky 2x aku 18V Li-ion, nabíječka lithium-iontových baterií, zásobník s krytem min.0,75l, 5 vložek do zásobníku Transportní a skladovací kufr |
| stříkací pistole spádová | 1 | Spotřeba vzduchu: min. 285 Nl/min (10,1 cfm) Doporučený vstupní tlak: 2,0 - 2,2 bar Maximální provozní teplota: 50°C Maximální provozní přetlak: 10 bar Připojení vzduchu: G 1/4 a Hmotnost s nádobkou 0,6 l max. 491 g Práh zapnutí/vypnutí: 0,2 bar |
| stříkací pistole retušovací | 2 | Doporučený vztlak: 2,0 - 2,2 bar (29 - 31,9 psi) spotřeba vzduchu 150-250 l/min plynulé nastavení paprsku tryska 0,8 mm jednoduché vyjmutí trysky a snadné čištění včetně čistící sady |
| kompresor | 1 | Motor: min. 230 V/50 Hz Příkon min. 2 200 W/ 3,0 PS Počet otáček: min. 2.850 ot./min. Pracovní tlak max.: 10 bar Objem vzdušníku max. 50 l Sací výkon: 412 l/min. Plnící množství: 272 l/min Počet výstupů na vzduch: 2 Regulace pracovního tlaku: ANO Hmotnost: max. 46 Kg Včetně hadice délky min. 10m s rychlospojkami Další výbava: manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku , rychlospojky , redukční ventil , tlakový spínač , odkalovací ventil , zpětný ventil, pojistný ventil , vzduchový filtr , optický ukazatel stavu oleje , pojezdová kola , rukojeť |
| Soubor vybavení malířské dílny B |  |  |
| vysavač | 2 | výkon: min. 1350W, 230V/50Hz, pro prostory s vysokou prašností, pro vysoce účinné čištění, nastavitelný výkon sání, indikátor stavu filtru výkon odsávání min. 3600 l/min přípojná zásuvka: max. 2000W objem nádrže max. 50 l Rozsah dodávky: sada filtrů (min. 2 filtry), min. 5 m sací hadice s gumovou koncovkou Ø 35 mm pro připojení nářadí. |
| mobilní vysokotlaký čistič | 1 | Příkon: max. 4000 W, výkon min. 2,0 kW / 230V; 12A Maximální tlak: 16 bar Průtok max.:470 l/hod Tlak (bar):2 - 16 Průtok max. gal/h:470 Množství vody min. 10 l/min Otáčky motoru min. 2.800 ot/min Teplota přívodní vody (°C):40 - 60 * Příkon (hp):5,5, Přisávání čistícího prostředku ANO Vybavení: Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" integrovaný podvozek připojovací síťový kabel min. 5m navíjení síťového kabelu buben pro navíjení vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny, min. 15m pistole M 2000 s rukojetí variabilní tryska (nastavitelná) s prodloužením z nerezu plynulá regulace tlaku mosazná hlava čerpadla zabezpečení proti běhu naprázdno keramikou potažené písty čerpadla rotační keramická tryska s nerez prodloužením pracovní nástavec |
| odlučovač vody | 1 | Vysoká regulační přesnost Bezúdržbový provoz Vstupní tlak max. 18 bar Bez silikonu Regulační šroub pro redukční ventil a redukční ventil s filtrem s aretací Poloautomatické odvodňování Připojení manometru R 1/2""i. Regulační rozsah 0-12 bar S manometrem a filtračním článkem K montáži na stroje nebo na stěny |
| elektrocentrála + kabeláž a rozvody | 1 | Výkon max. / provoz. : 2,0 / 1,6 kVA Napětí / kmitočet +/- 230 V / 50 Hz Stabilita napětí / kmitočtu: ~ 1 % / 0,1 Hz Napětí: 12 V Proud: 8-12 A Zdvihový objem min.: 100 ccm Max. výkon motoru: 2,55 kW / 3,5 HP (6000 ot./ min.) Chlazení: vzduchem Startování: ruční Typ motoru Benzín Zapalování Tranzistorové bezkontaktní Objem nádrže:min. 4,1 l Max. spotřeba paliva: 0,7 l / hod Garantovaná hlučnost: max. 89 dB (A) Regulace napětí: invertor (PWM) Krytí: IP 23 Tepelný jistič AC / DC: ano / ano Pojistka DC: ano Olejový hlídač: ano Počítadlo motohodin: volitelné |
| přenosné osvětlení | 2 | Materiál: slitina hliníku+tvrzené sklo Napájecí napět : 230V Max. výkon: 30W Světelný zdroj: 1xSMD LED Stupeň krytí IP: 65 teplota světla min.: 3500K, životnost min.: 30.000 hod. vyzařovací úhel min.: 100 st. světelný tok min.: 2100 lm rozměry min.: 22,5 x 18,5 x hloubka 13 cm montáž na normálně zápalné podklady: F |
| mycí zařízení | 1 | Pro racionální čištění malířského nářadí při práci s disperzemi Předčištění odpadní vody v sedimentační nádrži se 4 odnímatelnými komorami Objem 300 l Rozměry : 83 x 70 x 130 cm (s tolerancí max. 10 %) Včetně vložky pro WAMAB 3ks, čerpadla, sprchovací sady, armatury přívodní vody |
| čistič válců | 1 | Čistič válečků z nerez oceli k pevné montáži přímo na WAMAB Připojení na vysokotlaké vodní čerpadlo. |
| čistič odpadní vody | 1 | Příkon 1. stupeň min. 1200 W, 2. stupeň min. 2400 W Objem nádrže max. 60 l Objem filtru min. 30 l Hmotnost max. 45 kg Max. délka hadice 30 m Hlučnost max. 77dB (A) Max. výkon čerpadla 20l/min. Součástí je reakční štěpný prášek min. 25kg a přípravek na eliminaci zápachu, filtr min. 10ks |
| míchačka barev | 3 | výkon min. 1300 W, točivý moment 14,5 Nm, počet otáček 150 - 400 a 250 - 700 ot./min., 230 V/50 Hz, 5A, max. průměr míchacího koše 140 mm |
| Soubor vybavení malířské dílny C |  |  |
| digitální měřič | 1 | Funkce: 1.) vzdálenost - 2.) plocha - 3.) objem - 4.) výška - 5.) kombinovaná výška 6.) kontinuální měření - 8.) vzdálenost s překážkou - 9.) plocha trojúhelníkového tvaru 10.) částečná výška - 11.) vytyčovací funkce TLM220i • Barevný displej • Dosah min. 200 m se senzorem náklonu • Paměť pro uložení min. dvaceti měření • Standardizovaný závit pro upevnění na stativu • Doraz pro přesné umístění do výchozí pozice • Včetně úložného pouzdra |
| měřič tloušťky laku | 4 | Zabudovaná sonda pro rychlou a snadnou kontrolu síly nátěrů a povlaků pro široký okruh aplikací. Měřicí rozsah: min. 0 ÷ 1000 µm Přesnost: ± (2 µm + 3 %) Měřicí jednotky: µm, palce (mil) Napájení: baterie AAA. Široká stupnice k přesnému odečítání i nejmenší tloušťky vrstvy. Ovladatelný jednou rukou |
| rotační bruska | 6 | Hliníková ložisková příruba pro dlouhou životnost a klidný chod S řídicí elektronikou a předvolbou otáček Brzda brusného kotouče Brusný talíř Ø: 150 mm Volnoběžné otáčky: 5.500 – 12.000 /min Počet kmitů: 11.000 – 24.000 /min Upevnění brusného přípravku: Suchý zip pro výměnu brusných papírů Jmenovitý příkon:300 - 400 W Rezonanční obvod Ø 4 mm Sada brusných papírů P80 – min. 50ks,P120 - min. 50ks pro každou brusku |
| úhlová bruska | 6 | Jmenovitý příkon min.: 1.500 W Volnoběžné otáčky: 2.800 – 11.000 /min Výstupní výkon:820 - 860 W Závit hřídele brusky: M 14 Průměr kotouče min. 125 mm Ø gumového brusného talíře min. 125 mm Ø hrncového kartáče min. 70 mm ochrana proti opětovnému zapnutí, odolný ochranný kryt 6stupňová předvolba otáček pro různé materiály Pozvolný rozběh a omezení náběhového proudu Sada řezný kotouč min. 5ks a brusné kotouč min. 5 ks pro každou brusku Hmotnost: max. 2,4 kg |
| pásová bruska | 6 | Příkon min. 1 200 W Rychlost pásu min. 500 m/min Délka pásu 610–620 mm Šířka pásu min. 100 mm Dosedací plocha brusného pásu 100 × 150 mm Hmotnost max. 5,9 kg Rozměry min. (DxŠxV): 353 x 164 x 211 mm Včetně brusných pásů 100x610mm, P 40 – min. 5 ks, P60 – min. 5ks pro každou brusku |
| vibrační bruska | 6 | Jmenovitý příkon min. 350 W Volnoběžné otáčky: 8.000 – 11.000 min-1 Počet kmitů ve volnoběhu: 16.000 – 22.000 min-1 Výstupní výkon min.: 350 W Rezonanční obvod Ø 2,4 mm Hmotnost max. 2,7 kg Brusná plocha min. 114x 226 mm Upínání brusného papíru na suchý zip i pomocí klipsny Včetně brusiva: role 115mm x 50m, P40, P60, P120, celkem min. 3 role |
| horkovzdušná pistole | 6 | Příkon min. 2.000 W Napětí: 230V / 50 Hz Teplota 80 - 650 °C Průtok vzduchu 200 - 550 l/min Max. statický tlak 1.500 Pa Délka kabelu: min. 4 m Hmotnost max. 0,63 kg |
| leštička laku | 3 | Příkon min. 900 W Otáčky naprázdno 1.stupeň 600 min Otáčky naprázdno 2.stupeň 600-2000 min Průměr brusného kotouče min. 165 mm Průměr leštícího kotouče min. 180 mm · Hmotnost max. 2,0 kg |
| pískovací pistole | 2 | pískovací a stříkací pistole s tvrzenou tryskou průměr 6,3 mm objem zásobníku na písek min. 1000 ml Pracovní tlak: 6 - 8 bar Spotřeba vzduchu 250 - 300 l/min Koncovka přívodu vzduchu: standardní rychlospojka se závitem 1/4" (6.3 mm) Pískovací materiál do zrnitosti 0,8 mm |
| stroj na tapety | 2 | Materiál: Nerez ocel, plast, možnost nastavení různých vrstev lepidla, nerezová miska na lepidlo, držák role, plně nastavitelný Velikost zboží šíře min.: 600 mm |
| tapetovací stůl | 1 | Dřevěný tapetovací stůl s ocelovou konstrukcí, stabilitu stolu zajišťují čtyři propojené skládací nohy. Stůl je skladný. mm dřevěná pracovní deska včetně měřítka Rozměry stolu jsou (dxšxv)195-295 x 58 x 70-80 cm |
| laserová vodováha | 3 | Specifikace: Přesnost nivelace: +/- 0,5 mm/m Horizontální a vertikální přesnost: +/- 0,5 mm/m Baterie: 3x1,5V AA Vlnová délka laseru: 2 / 650 nm Doporučená pracovní vzdálenost: 10 – 20 m Max výška: 126,5 cm Min výška: 52,5 cm Hmotnost max. 3,0 kg |
| tloušťkoměr digitální (PC) | 1 | Specifikace: Princip Magnetické indukce a vířivých proudů Displej: 4 místný 10 mm LCD Měřicí rozsah 0-1250μ m/0-50mil Rozlišení 0.1μ m/1μ m (0 ± 99.9μ m) Přesnost: ± 1-3% N nebo 2.5μ m Minimální průměr obrobku F: konvexní 1.5mm/0.06 ", konkávní 25mm/0.98" NF: konvexní 3mm/0.12 ", konkávní 50mm/1.97" Minimální měřená plocha o průměru 6mm/0.24 " Minimální tloušťka vzorku 0.3mm/0.012 " Napájení 4 × 1,5 V AAA baterie Rozměry min. 126 × 65 × 27 Může komunikovat s PC pro statistiku a potisk kabelů, rozhraní RS-232C. |
| Soubor vybavení malířské dílny D |  |  |
| plošina - lešení | 3 | Lešení poloprofesionální pojízdné hliníkové lešení založené na stavebnicovém principu (paket 0+1) (základ + 1.nastavba) sestava: dle ČSN EN 1004 třída lešení 3, nosnost lešení min. 200 kg/m2 Rozměr plošiny min. 0,7 x 2,0 m rychlá montáž lešení bez nářadí Rychlé sestavení bez potřeby nářadí-nasazovací spojení a rychlouzávěry Pracovní výška min. 7m, výška plošiny min. 5 m, včetně čtyř koleček bez výškového nastavení |
| dřevěné štafle | 8 | 1x štafle dřevěné malířské 9 příček-PROFI 2x štafle dřevěné malířské 4 příček-PROFI 2x štafle dřevěné malířské 5 příček-PROFI 3x štafle dřevěné malířské 6 příček-PROFI Povrchová úprava: akrylátový lak Oba díly žebříku jištěny řetízky proti rozevření Zatížitelnost: min. 150 kg |
| prodloužení ke štaflím | 2 | pár dřevěných nástavců, prodloužení včetně kování |
| hliníkové štafle - žebřík | 5 | Trojdílný hliníkový žebřík 3x9, lze použít jako 5 žebříků (funkcí) v jednom se stabilizátorem s protiskluznými patkami Jednoduchý opěrný žebřík do výšky min. 2,5 m Dvojitý výsuvný žebřík do výšky min. 3,94 m Samostatně stojící dvojitý žebřík (štafle) do výšky min. 2,36 m Samostatně stojící trojitý žebřík do výšky min. 3,94 m Troj výsuvný žebřík do výšky min. 5,33 m Max dosah pracujícího min. 6,13 m Hmotnost max. (kg): 11.90 |
| hliníkový podstavec | 2 | Kombinovaná konstrukce - hliník, plastové doplňky • Profesionální podstavec s integrovanou poličkou • Žlábek na pracovní ploše pro trubky, tyče (materiál kruhového průřezu) • Maximální nosnost min. 575 kg (1 150 kg/pár) • Po rozložení vzpřímený tvar "A" • Po složení velmi plochý pro snadné skladování • Nohy osazené protikluznými pryžovými koncovkami • Pryžové destičkové vložky na horní straně pracovní plochy • Nastavitelná pracovní výška max. 102,5 cm • Možnost vysunutí až o každé nohy zvlášť až o 21,5 cm pro vyrovnání na schodištích a podobně nerovných površích |
| vrtačka | 2 | Jmenovitý příkon: min. 850 W Max. počet příklepů: 47 600 min Volnoběžné otáčky: - 1. stupeň 50 – 850 min - 2. stupeň 50 – 2 800 min Max. krouticí moment: 1./2. stupeň 46/12 Nm Max. Ø vrtání do betonu: 18 mm Max. Ø vrtání do oceli: 13 mm Max. Ø vrtání do dřeva: 40 mm Hmotnost max. 2,5 kg |
| akuvrtačka | 3 | Krouticí moment, max. (tuhý šroubový spoj) 67 Nm Krouticí moment, max. (měkký šroubový spoj) 28 Nm Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2.stupeň) 0 – 500 / 1.700 min-1 Upínací rozsah sklíčidla, min./max. 1,5 / 13 mm Závit vrtacího vřetena 1/2" Napětí článku 18 V , Kapacita článku 4 Ah, Typ článku: Lithium-iontový Stupně kroutících momentů 18 + 1 Průměr vrtání : Max. Ø vrtání do dřeva 35 mm, Max. Ø vrtání do oceli 13 mm Průměr šroubů: Max. Ø šroubování 8 mm Funkce Vícerychlostní, Vrtání s příklepem, Pravý i levý chod, Řídící elektronika, Auto-Lock, Osvětlení Součástí jsou 2 Li-iontové baterie, nabíječka, min. 31-dílná sada bitů, magnetický držák se zajištovací pojistkou PH1 (2×) PH2 (4×) PH3 (2×) PZ1 (2×) PZ2(4×) PZ3 (2×) T8 (1×) T10 (2×) T15 (2×) T20 (2×) T25 (3×) T27 (1×) T30 (2×) T40 (2×) |